Rozdělovník :

Výtisk č.1 až 4 :	objednatel – Město Chrudim

Výtisk č.5	zhotovitel – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim

Identifikace zhotovitele a objednatele :

Zhotovitel :   				Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

IČO :            				15053695

DIČ :            				233-15053695

Rejstříkový soud :			Krajský soud Hradec Králové

Spis. značka zápisu v obch. rejstř. :	C 1036

Bankovní spojení : 			Komerční banka Chrudim

Číslo účtu: 				402542-531/0100

Odpovědný zástupce :			Mgr. Pavel Vančura

mobilní tel. : +420 602 460 994

e-mail : vancura@ekomonitor.cz

Zástupce ve věcech smluvních a technických :	Jiří Unčovský

mobilní tel. : +420 602 492 566

e-mail : uncovsky@ekomonitor.cz

Telefonní spojení společnosti :		+420 469 682 303-5

Faxové spojení společnosti :		+420 469 628 310

Objednatel :                   			Město Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

IČO :            				270211

Bankovní spojení : 			ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 				104109545/0300

Odpovědný zástupce :			Ing. Petr Kopecký

mobilní tel. : +420 603 871 922

e-mail : petr.kopecky@chrudim-city.cz

Telefonní spojení :			+420 469 645 111

Faxové spojení  :				+420 469 622 013

Obsah :

1.	Úvod	4

2.	Údaje o území	4

2.1.	Údaje všeobecné	4

2.1.1.	Geografické vymezení území	4

2.1.2.	Klimatické poměry	4

2.1.3.	Hydrologické poměry	5

2.1.4.	Hydrogeologické poměry	5

2.1.5.	Regionálně-geologické poměry	6

2.2.	Využití území	7

2.3.	Majetkoprávní vztahy	7

2.4.	Historie širšího území	7

2.5.	Ochrana přírody a krajiny v zájmovém území	8

3.	Vrtné práce	8

4.	Shrnutí a vyhodnocení vzorkovacích a laboratorních prací	9

4.1.	Metodika prací	9

4.2.	Monitoring podzemních vod	9

4.3.	Monitoring zemin a půdního vzduchu	11

4.3.1.	Vybudování jednorázových nevystrojených závrtů	11

4.3.2.	Monitoring zemin	11

4.3.3.	Monitoring půdního vzduchu	11

4.4.	Diskuse výsledků průzkumných prací	12

5.	Závěr – návrh dalšího postupu	13

Seznam příloh :

Příloha č.1	- Umístění zájmové lokality

Příloha č.2	- Situace zájmové lokality

Příloha č.3	- Vodohospodářské poměry zájmové lokality

Příloha č.4	- Geologické poměry zájmové lokality

Příloha č.5	- Hydrogeologické poměry zájmové lokality

Příloha č.6	- Hydrogeologické poměry zájmové lokality

Příloha č.7	- Bližší situace umístění hydrogeologických vrtů T-13 a T-14 a jednorázových

nevystrojených sond PZ-1 až PZ-4

Příloha č.8.1	- Profil nově zbudovaného hydrogeologického vrtu T-13

Příloha č.8.2	- Profil nově zbudovaného hydrogeologického vrtu T-14

Příloha č.9	- Protokoly o laboratorních zkouškách odebraných vzorků (kopie)

Příloha č.10	- Interní směrnice č.17 společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim na

zajištění jakosti vzorkovacích prací

Příloha č.11	- Fotodokumentace

Přehled použité literatury :

Demek, J. a kol. (1981): 	Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Academia. Praha.

Herčík, F. - Herrmann, Z. - Valečka, J. (1999):  	Hydrogeologie české křídové pánve. ČGÚ. Praha.

Josková, D. - Vančura, P. (2002):  	Transporta Chrudim – Zkrácená analýza rizika pro areál bývalého „nového“ a „starého“ závodu. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim.

Krásný, J. et al. (1982a):  	Odtok podzemní vody na území Československa. HMÚ. Praha.

Krásný, J. et al. (1982b): 	Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1:200 000, list 13 Hradec Králové. ÚÚG. Praha.

Olmer, M. - Kessl, J. a kol. (1990):  	Hydrogeologické rajóny. Práce a studie, sešit 176. VÚV, ČHMÚ v SZN. Praha.

Tesař, J. (1968):  	Soudní lékařství. Avicenum, zdravotnické nakladatelství. Praha.

Tomášek, M. (2000):  	Půdy České republiky. ČGÚ. Praha.

Vlček, V. a kol. (1984):  	Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia. Praha.

sine (1958):  	Atlas podnebí Československé republiky. Ústřední správa geodesie a kartografie. Praha.

sine (1961):  	Podnebí Československé socialistické republiky. HMÚ. Praha.

Přehled použitých zkratek :

NEL		nepolárně extrahovatelné látky

ClU		těkavé alifatické uhlovodíky

jednotlivé vybrané ClU :

TCE		1,1,2 – trichlorethen

PCE		1,1,2,2 – tetrachlorethen

1,2 – cis – DCE		1,2, - cis – dichlorethen

CCl4		tetrachlormethan

CHCl3		chloroform

# 1.	Úvod

Na základě smlouvy o dílo č. 2275 03 012 mezi objednatelem Městem Chrudim a zhotovitelem společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim provedla jmenovaná společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. na zájmové lokalitě „Chrudim – průmyslová zóna západ“, hydrogeologický průzkum míry a rozsahu kontaminace ClU a NEL..

Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo bylo především provést následující práce a činnosti :

- vybudování 2 ks hydrogeologických vrtů na zájmové lokalitě

- odběr vzorků podzemních vod, zemin a půdního vzduchu na zájmové lokalitě

- laboratorní analýzy odebraných vzorků s cílem stanovit obsah ClU a NEL v těchto vzorcích

- zpracování závěrečné zprávy, která zhodnotí výsledky provedených průzkumných prací

# 2.	Údaje o území

## 2.1.	Údaje všeobecné

### 2.1.1.	Geografické vymezení území

Podle geomorfologického členění J. Demka et al. (1987) náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie VI. Česká tabule, celku VIC-3 Svitavská pahorkatina, podcelku VIC-3C Chrudimská tabule, okrsku VIC-3C-c Heřmanoměstecká tabule.

Chrudimská tabule má rozlohu 369 km2, střední výšku 280,3 m. Jedná se o plochou pohorkatinu v povodí Chrudimky a Labe, na slínovcích, jílovcích, spongilitech svrchní křídy, s pleistocenními říčními, proluviálními a eolickými sedimenty. Chrudimská tabule se vyznačuje slabě rozčleněným erozně denudačním a erozně akumulačním reliéfem s plochými okrajovými kuestami (s čely na J – JJZ), na J strukturně-denudačními plošinami, pleistocenními říčními terasami Chrudimky a Novohradky a proluviálními terasami železnohorských přítoků Labe, se sprašovými pokryvy a závějemi. Nejvyšším bodem je Heráně, 453 m n. m. ve Štěpánovské stupňovině.

Významnými body Heřmanoměstecké tabule jsou Bílý kopec 247 m, Pumberky 300 m, apod.

Z pohledu místopisného se zájmové území (průmyslová zóna západ) nachází v bývalém okrese Chrudim, jehož rozloha činila 1 030 km2 a počet obyvatel (1995) 105 643. Město Chrudim, kde se nalézá předmětná lokalita, má 23 939 obyvatel (údaj k 2001). Zájmové území náleží do Pardubického kraje.

### 2.1.2.	Klimatické poměry

Z pohledu klimatického náleží zájmové území okrsku teplému, mírně suchému, s mírnou zimou. Oblast je definována jako rajón T2, pro který je charakteristické dlouhé léto (počet letních dnů 50 – 60), teplé, suché, přechodné období velmi krátké, teplé až mírně teplé jaro, teplý až mírně teplý podzim, zima krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky (počet mrazových dnů 100 – 110, ledových dnů 30 – 40).

Tabulka č.1 : Průměrné měsíční a roční úhrny srážek (1931 – 60)

(srážkoměrná stanice Chrudim)

| Měsíc | mm |
| --- | --- |
| I | 33 |
| II | 34 |
| III | 26 |
| IV | 39 |
| V | 67 |
| VI | 66 |
| VII | 85 |
| VIII | 76 |
| IX | 46 |
| X | 47 |
| XI | 34 |
| XII | 33 |
| I – XII | 586 |
| I – IX | 379 |
| X - XII | 207 |

### 2.1.3.	Hydrologické poměry

Z hydrologického hlediska leží zájmová lokalita průmyslové zóny na rozvodnici dvou dílčích povodí ve směru severozápad – jihovýchod. Na sever se rozprostírá povodí Jesenčanského potoka (č.h.p. 1-03-04-002), který vytéká z meliorační soustavy na jižním okraji obce Medlešice a ústí u Rosic nad Labem (městská část Pardubic) z levé strany přímo do Labe. Okraj západního území spadá již do povodí Markovického potoka, ústícího z pravé strany do Bylanky, která tvoří podobně jako Jesenčanský potok pod Rosicemi nad Labem levostranný přítok Labe. Markovický potok protéká přibližně 1 km západně od předmětné lokality.

Vodohospodářské poměry zájmové lokality jsou podchyceny v příloze č. 3.

### 2.1.4.	Hydrogeologické poměry

Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází při jižním okraji střední části hydrogeologického rajónu 431 - chrudimská křída (Olmer, Kessl a kol, 1990), který tvoří severovýchodní část bilančního celku 5 (Herčík, Hermann, Valečka 1999).

Rajón zahrnuje monoklinálně uložené křídové sedimenty při okraji na severovýchodních svazích Železných hor. Území patří do povodí levostranných přítoků Labe a Loučné.

V křídových vrstvách je vyvinut pouze kolektor A, který tvoří průlino-puklinově propustné pískovce perucko-korycanského souvrství cenomanu. Průtočnost kolektoru A je střední až vysoká. Bazální kolektor A je využíván v okolí Chrudimi pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (jímací území v Markovicích, vrt u Dřenic). Slínovce spodního a středního turonu v nadloží kolektoru A tvoří svým charakterem izolátor. K infiltrací srážek do cenomanské nádrže dochází na výchozech kolektoru (oblast stoku) zejména podél jižního okraje rajonu podél Železných hor. V horní části jizerského souvrství se nachází narušená přípovrchová zóna puklinově propustných slínovců, částečně oddělená od kvartérních zemin izolátorem charakteru eluviálních jílů, pokud nejsou oddenudovány. Tato zvodeň má mělký oběh podzemní vody s převážně puklinovou, částečně průlinovou propustností a s  napjatou hladinou. Množství vody v mělké zvodni závisí na intenzitě srážek v zájmovém území. Významné kvartérní zvodnění je vyvinuto zejména podél větších vodotečí v mladších štěrkopískových akumulacích, zejména labské aluviální terasy (Balatka, Sládek 1962).

Mělká zvodeň, vodohospodářsky málo významná, je vyvinuta a drobně exploatována zejména v zóně přípovrchového rozpojení turonských slínovců a vápnitých jílovců především, tam kde nejsou dispozice k vytvoření kvartérní zvodně. Propustnost tohoto mělkého kolektoru je puklinová s mírně napjatou hladinou podzemní vody a koeficientem filtrace okolo 10-6 -10-8 m.s-1. Nejsvrchnější vrstvu podloží v geologickém profilu v zájmové lokalitě tvoří eluvia podložních poloskalních hornin, charakteru velmi vysoce plastických jílů, které jsou nepatrně propustné až nepropustné s koeficientem filtrace menším než 10-8 m.s-1 a z hlediska oběhu vody tvoří kvalitní izolátor. Na povrchu těchto nepropustných vrstev se lokálně vytváří zavěšené hladiny infiltrovaných srážkových podpovrchových vod.

Nejsvrchnější vrstvu podloží v geologickém profilu v zájmové lokalitě tvoří eluvia podložních poloskalních hornin (pokud nebyla v minulosti oddenudována), které jsou nepatrně propustné až nepropustné. Kvartérní sprašové sedimenty, které jsou nepatrně propustné, z hlediska oběhu vody tvoří izolátor a podporují retenci srážkových vod. Souvislá zvodeň nebyla v kvartérních sedimentech doložena. V závislosti zejména na zrnitostním složení sedimentů a jejich vysoké filtrační anizotropii se lokálně mohou vytvářet zavěšené hladiny infiltrovaných srážkových vod.

Podzemní voda byla průzkumnými vrty zastižena v hloubce okolo 20 m p.t. (naražená hladina) v rozvolněných šedých turonských slínovcích. Zvodeň má napjatou hladinu podzemní vody. Piezometrická úroveň podzemní vody dosáhla výšky okolo 8 (T-13) až 10 (T-14) m p.t. Směr proudění podzemních vod v turonské zvodni se v zájmové lokalitě předpokládá severním směrem. Proudění podzemní vody může být ovlivněno chrudimským zlomem, jehož morfologické projevy jsou patrné západně od lokality.

Zájmové území se nenachází v ochranných pásmech zdrojů podzemní vody a vodárenských toků a není součástí žádných legislativně chráněných území.

### 2.1.5.	Regionálně-geologické poměry

Z pohledu regionální geologie náleží zájmové území k okraji české křídové pánve ke křídě severovýchodních svahů Železných hor (Chrudimská křída) mezi Železnými horami na jihozápadě a vodními toky na severu až východě (Labe, Loučná, Novohradka). Křídové sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny stratigrafickými jednotkami cenoman (perucko-korycanské souvrství) až střední turon (jizerské souvrství). Zájmové území náleží k okraji labské faciální oblasti s cenomanem v pískovcovém vývoji, která přechází směrem k Železným horám do facie kolínské mimo jiné v cenomanu a částečně spodním turonu s příbojovými vápnitými sedimenty (až balvanitými konglomeráty). Nadložní turonské sedimenty jsou ve slínovcovém vývoji. Mocnost křídových sedimentů je v zájmové lokalitě větší než 130 m, z toho turonské slínovce a vápnité jílovce mají mocnost minimálně 70 m.

Během kvartéru, vlivem denudace a erozní činnosti vodních toků, dochází k modelaci terénu do dnešní podoby. V širším okolí se ukládají deluviofluviální hlinitojílovité, jílovitopísčité a štěrkopísčité sedimenty podél současných i historických místních vodotečí a na svazích deluviální převážně jílovitopísčité sedimenty. Svrchní část kvartérního pokryvu tvoří v zájmové oblasti eolické spraše a sprašové hlíny a místy tvoří, mimo povrchové kulturní hlíny, jediné kvartérní sedimenty na křídovém podkladu. Sprašové pokryvy dosahují v okolí lokality (areál Transporty) mocností i přes 10  m.

Zájmové území je ovlivněno přítomností chrudimského zlomu, protínající pod úhlem 30° směr výškových izolinií monoklinály, s morfologicky patrným poklesem severovýchodní kry až o 50 m.

V zájmové lokalitě bylo průzkumnými vrty T-13 a T-14, situovanými při severovýchodním okraji průmyslové zóny podél areálu Transporty, ověřeno poloskalní podloží v úrovních přibližně 3 (T-13) – 5 (T-14) m p.t. Povrch podloží tvoří silně až zcela zvětralé vápnité jílovce s častými prožilkami CaCO3 a projevy limonitizace. Směrem do podloží se dále vyskytují slínovce zelenavě hnědošedé a pak šedé a s hloubkou se snižuje jejich stupeň zvětrání a rozvolnění.

Kvartérní sedimenty ověřily ve většině průzkumnými vrty odkrytého vertikálního geologického profilu sprašové sedimenty, charakteru prachovitých jemně písčitých jílů střední plasticity, konzistence tuhé až měkké. Vrtem T-14 byly jsou patrné zřejmě minimálně dva sedimentační cykly, kdy začátek sedimentačního cyklu (báze) obsahuje sprašové sedimenty většinou měkké konzistence s větší příměsí drobných převážné pískovcových štěrků. Ve spodní části vrstvy v rámci jednoho cyklu se častěji vyskytují cicváry (konkrece CaCO3) a svrchní část je zčásti nebo zcela odvápněná.

Při bázi kvartéru (spraší) byly zjištěny zbytky štěkovitých jílů, s polo až opracovanými valouny převážně křemene do velikosti až 5 cm. Štěrky jsou relikty fluviálního původu.

Terén v prostoru průzkumných vrtů dotváří recentní antropogenní navážka o mocnosti 0,3 – 0,7 m. Pokryvné vrstvy v prostoru průmyslové zóny tvoří většinou kulturní jílovitopísčité hlíny – ornice.

## 2.2.	Využití území

Území je plánováno využívat jako oblast pro průmyslovou výrobu.

V současné době je zájmové území průmyslové zóny západ krátkodobě (vždy na jeden rok) pronájímáno k zemědělskému využití.

## 2.3.	Majetkoprávní vztahy

Většina pozemků které náleží do zájmového území průmyslové zóny západ jsou ve vlastnictví obce Chrudim, o některé je v současnosti veden soudní spor.

## 2.4.	Historie širšího území

V místě  dnešní Chrudimi se nacházelo pravděpodobně již slavníkovské hradiště, po roce  995 připojené k pražskému knížectví. Existence hradiště je doložena k roku 1055, kdy v chrudimském hradišti zemřel údajně kníže Břetislav I. Ze samotného hradiště se přibližně    ke konci 12. století vydělil jako samostatný objekt zeměpanský hrad (do roku 1130 sídlo územní správy). Před rokem 1276 byla založena králem Přemyslem Otakarem II. Chrudim jako město.

Základ podniku Transporta, jehož část „Nový závod“ bezprostředně sousedí s průmyslovou zónou západ, byl položen Františkem Wiesnerem v roce 1855 (Strojírna pana Františka Wiesnera v č. p. 328/IV). Zápis do obchodního rejstříku byl proveden ke dni 23.6.1864. První dílna F. Wiesnera byla zpočátku umístěna u dnešního kostela „Na Kateřině“, v roce 1869 se přemístila do prostoru dnešní tiskárny Slavík na Masarykově náměstí a konečně v letech 1880 až 1885 začala výstavba tzv. „starého“ závodu. Tato výstavba byla dokončována ještě v době II. světové války. „Nový závod“ byl budován na zelené louce od května 1948. Do roku 1952 byly postaveny základní objekty dnešní konfigurace. Výstavba pak průběžně pokračovala a byla dokončena halou DPD (82), novým vstupem do podniku (84) a slévárnou (85). Privatizace podniku byla uskutečněna k 1.5.1992.

Výrobní program podniku v čase byl přibližně následující:

- zámečnické práce

- opravářské práce (1850)

- dodavatelské práce (lihovary, cukrovary)

- zařízení pro železnici (1870)

- stroje pro zemědělství, lihovary, cukrovary, pivovary, mlýny (1875 – 79)

- slévárenské odlitky

- výroba mostních vah (1870)

- výroba vah (1891)

- výroba nářezových strojů

- výroba spalovacích motorů (1905)

- výroba nerezového nádobí a příborů (1937)

- výroba kotlů

- výroba zařízení pro elektrárny

- výroba lanovek (1921)

- výroba lyžařských vleků

- válečná výroba (II. světová válka)

- výroba ocelových konstrukcí, mostů (po 1945)

- výroba kabelových jeřábů, řetězových dopravníků

- výroba zauhlovacích zařízení

- výroba nakladačů

- výroba podvalníků

- výroba pásových dopravníků

- výroba vysokozdvižných vozíků

- výroba pohyblivých schodů

## 2.5.	Ochrana přírody a krajiny v zájmovém území

Zájmové území  průmyslové zóny západ se nenachází v oblasti se zvláštním režimem.

V jihozápadním směru od zájmového území se nalézají ochranná pásma vodních zdrojů Markovice (ve správě Vodovodů a kanalizací Chrudim) a ve směru severním pak ochranná pásma vodních zdrojů Nemošice (ve správě Vodovodů a kanalizací Pardubice).

# 3.	Vrtné práce

Průzkumně monitorovací vrty T-13 a T-14 byly po projednání a odsouhlasení objednatelem zakázky vyhloubeny dne 30.-31.7.2003 subdodavatelsky firmou Rudolf Bača – Geoprogram Hlinsko. Při hloubení průzkumných vrtů byly nejprve provedeny předvrty přes kvartérní a eluviální zeminy technologií rotačního vrtání bez výplachu Ø 195 mm soupravou UGB 50 M pod vedením vrtmistra p. Koláčka, které byly dočasně pracovně zapaženy trubkou PVC 160/4 mm. Následně byly vrty dovrtány do konečných hloubek technologií rotačně příklepového vrtání bez výplachu Ø 130 mm mobilní vrtnou soupravou LVE-70 pod vedením vrtmistra p. Kroutila. Vrty byly opatřeny konečnou výstrojí PVC 110/2,2 mm s atestem na pitnou vodu. Kvartérní zeminy odděluje nad obsypem 2/4 mm v mezikruží cementový most. Předvrty byly vyhloubeny do 4,5 m p.t. (T-13) a 6,3 m p.t. (T-14). Hloubka každého z obou vrtů je cca 25 m p.t. Vrty byly osazeny ocelovými chráničkami s uzamykatelným přírubovým zhlavím.

Celková metráž odvrtaných a vystrojených monitorovacích vrtů je 50 bm. Průměry vrtného nářadí a technické parametry výstroje uvádíme v geologické dokumentaci v příloze č. 8.1 a 8.2.

Lokalizace monitorovacích vrtů je patrna z přílohy č. 7.

Průběh vrtných prací byl na lokalitě řízen a operativně upravován v závislosti na geologických podmínkách během vrtání oprávněným geologem. Ihned po odvrtání byl výnos popsán geologem a po dohodě s objednatelem likvidován na jeho pozemku.

# 4.	Shrnutí a vyhodnocení vzorkovacích a laboratorních prací

## 4.1.	Metodika prací

Průzkumné práce na předmětné lokalitě Město Chrudim - průmyslová zóna západ byly zaměřeny na zjištění míry a rozsahu kontaminace :

- podzemních vod, resp. saturované zóny horninového prostředí

- zemin a půdního vzduchu, resp. nesaturované zóny horninového prostředí

Vzhledem k tomu, že předmětná lokalita těsně přiléhá k areálu bývalého strojírenského podniku Transporta Chrudim, byly na základě dostupných informací stanoveny jako prioritní kontaminanty ve všech odebíraných matricích nepolárně extrahovatelné látky (dále pouze NEL) a chlorované alifatické uhlovodíky (dále jen ClU)

Veškeré vzorkovací a měřičské práce byly v průběhu doprůzkumu provedeny dle vnitřních metodických pokynů zpracovatele, které vycházejí z obecně platných předpisů a norem, známých znalostí a zkušeností a běžně používaných postupů v ČR.

Odběr vzorků, jejich přeprava a uchování před provedením laboratorního stanovení se řídila Interní směrnicí č. 17 Vodní zdroje Ekomonitor k zajištění jakosti vzorkovacích prací, která popisuje metodiku vzorkování a souvisejících činností a komplexně zajišťuje jakost vzorkovacích prací (viz. příloha č.10).

Vzorky byly po odebrání přepraveny k laboratornímu zpracování do společnosti Bioanalytika CZ spol. s r.o., která je zkušební laboratoří č.1012 akreditovanou Českým institutem pro akreditaci.

## 4.2.	Monitoring podzemních vod

Vzorky podzemních vod byly odebrány z dvou nově vybudovaných hydrogeologických objektů (vrtů) T-13 a T-14, které jsou umístěny na hranici pozemků předmětné lokality a areálu bývalého podniku Transporta (viz příloha č.7)

V rámci monitoringu podzemních vod byly odebrány 4 ks vzorků podzemních vod a to následujícími způsoby :

- odběr z dynamické hladiny (2 ks)

odběr byl proveden pomocí ponorného čerpadla Gigant a ponorného in-line čerpadla Whale firmy Eijkelkamp. Doba čerpání podzemní vody před vlastním odběrem byla dle objemu vody v monitorovaném objektu 50 – 60 minut (byly obměněny tři objemy vody v daném vzorkovaném vrtu) za účelem zajištění dynamického stavu.

- odběr ze statické hladiny (2 ks)

odběr vzorku odběrným válcem při hladině podzemní vody

Vytipované prioritní kontaminanty NEL a ClU byly stanovovány v jednotlivých odebraných vzorcích následovně :

- odběry ze statické hladiny – kvantitativní stanovení obsahu ropných látek metodou infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) dle SOP 28/00 (ČSN 757506)

- odběry z dynamické hladiny – kvantitativní stanovení obsahu chlorovaných alifatických uhlovodíků metodou plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu (GC/ECD) dle SOP-04/1/00 (ČSN EN ISO 10301, DIN 38407-4)

Výsledky laboratorních analýz výše uvedených vzorků podzemních vod sumarizuje níže uvedená tabulka č.2

Tabulka č.2 : Výsledky monitoringu podzemních vod

| Datum odběru | 5.8.2003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matrice vzorku | podzemní voda |  |  |  |  |  |
| Ukazatel | jednotka | označení vzorku |  |  |  |  |
|  |  | T-13 (dynamicky) | T-13 (staticky) | T-14 (dynamicky) | T-14 (staticky) | --- |
| Nepolárně extrahovatelné látky (NEL) | mg / l | --- | 0,06 | --- | 0,12 | --- |
| 1,1,2-trichlorethen (TCE) | µg / l | 0,2 | --- | 0,1 | --- | --- |
| 1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE) | µg / l | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- |
| 1,2-cis-dichlorethen (1,2-cis-DCE) | µg / l | < 20 | --- | < 20 | --- | --- |
| 1,2-dichlorethan | µg / l | < 10 | --- | < 10 | --- | --- |
| Tetrachlormethan (CCl4) | µg / l | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- |
| Chloroform (CHCl3) | µg / l | < 1 | --- | < 1 | --- | --- |
| Vysvětlivky : |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podzemní vody : koncentrace NEL > 0,5 mg / l koncentrace TCE, 1,2-cis-DCE, 1,2-dichlorethan > 25 µg / l koncentrace PCE > 10 µg / l koncentrace CCl4 > 5 µg / l koncentrace CHCl3 > 50 µg / l (výše uvedené hodnoty koncentrací vytipovaných ukazatelů jsou orientační kritéria B pro znečištění podzemních vod těmito kontaminanty dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky z roku 1996) |  |  |  |  |  |
| 117 | Podzemní vody : koncentrace NEL > 1 mg / l koncentrace TCE, 1,2-cis-DCE, 1,2-dichlorethan > 50 µg / l koncentrace PCE > 20 µg / l koncentrace CCl4 > 10 µg / l koncentrace CHCl3 > 100 µg / l (výše uvedené hodnoty koncentrací vytipovaných ukazatelů jsou orientační kritéria C pro znečištění podzemních vod těmito kontaminanty dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky z roku 1996) |  |  |  |  |  |

Kopie protokolů o laboratorních zkouškách vzorků podzemních vod jsou obsaženy v příloze č.9.

## 4.3.	Monitoring zemin a půdního vzduchu

### 4.3.1.	Vybudování jednorázových nevystrojených závrtů

Pro účely odběru vzorků zemin a půdního vzduchu byly nejprve zbudovány 4 kusy jednorázových nevystrojených závrtů označených PZ-1 až Z-4.

Jednorázové nevystrojené závrty byly zbudovány způsobem jádrového vrtání pomocí penetrační soupravy Eijkelkamp a vibračního kladiva Makita HM 1400. Průměr vrtání byl proveden v průměrech 50 a 60 mm a závrty byly provedeny do úrovně -2 m pod terén (dále jen p.t.)

Rozmístění jednorázových závrtů je graficky znázorněno v příloze č.7.

### 4.3.2.	Monitoring zemin

Vzorky zemin byly odebírány jako bodové, z vrtného jádra a z etáže –2 m p.t.

Laboratorní analýzy odebraných vzorků byly provedeny s cílem stanovit obsah NEL..

Laboratorní zkouška byla provedena za účelem kvantitativního stanovení obsahu ropných látek metodou infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) dle SOP 28/00 (ČSN 757506).

Výsledky laboratorních analýz výše uvedených vzorků zemin sumarizuje níže uvedená tabulka č.3

Tabulka č.3 : Výsledky monitoringu zemin

| Datum odběru | 5.8.2003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matrice vzorku | zemina |  |  |  |  |  |
| Ukazatel | jednotka | označení vzorku |  |  |  |  |
|  |  | PZ-1 | PZ-2 | PZ-3 | PZ-4 | --- |
| Nepolárně extrahovatelné látky (NEL) | mg / kg | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | --- |
| Vysvětlivky : |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Zeminy, stavební materiály : koncentrace NEL > 400 mg / kg (400 mg / kg - orientační kritérium B pro znečištění zemin NEL dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky z roku 1996) |  |  |  |  |  |
| 2 500 | Zeminy, stavební materiály : koncentrace NEL > 1000 mg / kg (1 000 mg / kg - orientační kritérium C pro znečištění zemin NEL v průmyslové zóně dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky z roku 1996) |  |  |  |  |  |

Kopie protokolů o laboratorních zkouškách vzorků zemin jsou obsaženy v příloze č.9.

### 4.3.3.	Monitoring půdního vzduchu

Vzorky půdního vzduchu byly odebírány na adsorpční kolonky pomocí vzorkovacího měchu Dräger (přesáto 2 litry vzduchu) ze spodního horizontu všech jednorázových nevystrojených závrtu, resp. z etáže –2 m p.t.

Laboratorní analýzy odebraných vzorků byly provedeny s cílem stanovit obsah ClU..

Laboratorní zkouška byla provedena za účelem kvantitativního stanovení obsahu chlorovaných alifatických uhlovodíků metodou plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu (GC/ECD) dle SOP-04/1/00 (ČSN EN ISO 10301, DIN 38407-4).

Výsledky laboratorních analýz výše uvedených vzorků zemin sumarizuje níže uvedená tabulka č.4

Tabulka č.4 : Výsledky monitoringu půdního vzduchu

| Datum odběru | 5.8.2003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matrice vzorku | půdní vzduch |  |  |  |  |  |
| Ukazatel | jednotka | označení vzorku |  |  |  |  |
|  |  | PZ-1 | PZ-2 | PZ-3 | PZ-4 | --- |
| 1,1,2-trichlorethen (TCE) | mg / m3 | 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | --- |
| 1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE) | mg / m3 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | --- |
| 1,2-cis-dichlorethen (1,2-cis-DCE) | mg / m3 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | --- |
| Tetrachlormethan (CCl4) | mg / m3 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | --- |
| Chloroform (CHCl3) | mg / m3 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | --- |
| Vysvětlivky : |  |  |  |  |  |  |
| 2 500 | Zeminy, stavební materiály : koncentrace ClU (jednotlivě) > 10 mg / m3 (10 mg / m3 - orientační kritérium C pro znečištění půdního vzduchu ClU [jednotlivé uhlovodíky] dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky z roku 1996) |  |  |  |  |  |

Kopie protokolů o laboratorních zkouškách vzorků půdního vzduchu jsou obsaženy v příloze č.9.

## 4.4.	Diskuse výsledků průzkumných prací

Provedenými průzkumnými pracemi nebyly zjištěny žádné skutečnosti napovídající tomu, že by pozemky průmyslové zóny byly zasaženy kontaminací ClU a NEL pocházející ze sousedícího areálu bývalého podniku Transporta Chrudim.

V žádném odebraném vzorku podzemních vod, zemin a půdního vzduchu nebyly zjištěny obsahy sledovaných ukazatelů ClU a NEL přesahující orientační kritérium B dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky z roku 1996

Vysvětlivky k významu orientačních kritérií dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky z roku 1996 :

Kriterium A

Kriterium A odpovídá přibližně přirozeným obsahům látky v přírodě (v souvislosti s uzančně stanovenou mezí citlivosti analytického stanovení).

Pokud kriterium A není překročeno, nejedná se o znečištění, ale o přirozený obsah sledované látky. Výjimku tvoří oblasti, kde je dokumentován přirozený výskyt sledované látky ve vyšších koncentracích. V  těchto oblastech použijeme místo kritéria A tyto hodnoty.

Překročení kritérií A se posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledované látky. Pokud však není překročeno kritérium B, znečištění není pokládáno za tak významné, aby bylo nutné získat podrobnější informace pro jeho posouzení, tedy zahájit průzkum nebo znečištění monitorovat. Další postup je ponechán na rozhodnutí orgánu státní správy v místě, jenž zváží další okolnosti, které s případem souvisí a může zahájit další šetření

Kriterium B

Uměle zavedené kritérium, které je pro sledovanou látku dané přibližně aritmetickým průměrem kritérií A a C.

Překročení kritéria B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí. Je třeba shromáždit další údaje pro posouzení, zda se jedná a významnou ekologickou zátěž a jaká rizika jsou s ní spojená. Kritérium B je tedy vytvořeno jako intervenční hladina, při jejímž překročení je nezbytné se znečištěním dále zabývat.

Překročení kritéria B vyžaduje předběžně hodnotit rizika plynoucí ze zjištěného znečištění, zjistit jeho zdroj a příčiny a podle výsledku rozhodnout o dalším průzkumu či zahájení monitoringu.

Kriterium C

Při odvození kritéria C byly zohledněny fyzikálně-chemické, toxikologické, ekotoxikologické, popřípadě další (např. senzorické) vlastnosti dané látky. Kriterium C pro zeminu je uvedeno pro jednotlivé typy plánovaného využití území.

Překročení kritéria C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí. Závažnost rizika může být potvrzena pouze jeho analýzou. Doporučené hodnoty cílových parametrů, v závislosti na výsledku analýzy rizik, mohou být i vyšší, než jsou uvedená kritéria C. Nezbytným podkladem pro rozhodnutí o způsobu nápravného opatření jsou mimo analýzu rizika studie, které zhodnotí technické a ekonomické aspekty navrženého řešení.

# 5.	Závěr – návrh dalšího postupu

Na základě dostupných informací lze v současné době konstatovat, že pozemky průmyslové zóny - západ nejsou zatíženy kontaminací ClU a NEL, jakožto dominantními kontaminanty horninového prostředí v sousední lokalitě bývalého strojírenského podniku Transporta Chrudim.

Avšak s ohledem na pouze minimální rozsah provedeného hydrogeologického průzkumu vzhledem k rozloze a geologickým a hydrogeologickým podmínkám zájmové lokality, nelze výše uvedené stanovisko aplikovat bez určité míry pochybnosti na celé území zájmové lokality a to jak z hlediska plošného, tak z hloubkového. K dokonalému popisu zájmové lokality z hlediska kontaminace ClU a NEL, případně z hlediska rozsahu této kontaminace, by bylo nutné provést rozsáhlejší hydrogeologický průzkum této lokality.

Vzhledem k tomu, že lokalita „Průmyslová zóna – západ“ leží mimo primární směry šíření uvedených kontaminatů z uvedené lokality Transporta Chrudim, a s ohledem na geologické a hydrogeologické poměry lokality „Průmyslová zóna – západ“, považujeme minimálně za vhodné, s ohledem na v současnosti nezabezpečenou a neřešenou kontaminaci horninového prostředí v sousedním areálu bývalého podniku Transporta Chrudim, provádět pravidelný cyklický monitoring jakosti podzemních vod ve vrtech T-13 a T-14.

Četnost a rozsah cyklického monitoringu navrhujeme následovně :

a) četnost odběrů vzorků podzemních vod		…	1x až 2x ročně

b) sledované ukazatele v odebraných vzorcích	…	ClU, NEL