TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim – II. etapa“

Požadavky na osvětlení úseků:

- Výpočet osvětlenosti komunikace bude zpracován v souladu s normou ČSN EN 13201

- Výsledky výpočtu rušivého osvětlení budou v souladu s normou ČSN EN 12464–2

- Výpočet rušivého osvětlení v daném úseku bude zpracován se stejným typem svítidla, výkonem, světelným tokem, vyzařovací charakteristikou, polohou a náklonem jako výpočet osvětlenosti komunikace ve stejném úseku

- Splnění všech požadovaných parametrů bude doloženo buď výstupem z výpočtového programu nebo výpočtem

- Světelně technický výpočet (studie) bude vypočten v programu DIALux EVO ver. 10 a novější

Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo:

- Fyzický funkční vzorek svítidla s parametry pro úsek č. 1100 (fyzický vzorek musí být dodán před vypršením termínu pro podání nabídek)

- Montážní návod v českém jazyce

- Katalogový list svítidel

- Světelně technický výpočet

- Křivky svítivosti – .IES nebo .LDT (ELUM data) použitých svítidel

- Otevřený Dialux výpočet pro jednotlivé situace v elektronické podobě

- Otevřený Dialux výpočet rušivého osvětlení pro jednotlivé situace v elektronické podobě

Grafické znázornění úseků (obecné)

Půdorys

Bokorys

Legenda:

A/B – Zkoumané budovy; a – šířka komunikace; b – rozteč sloupů; c – montážní výška svítidla; d – vzdálenost sloupu od vozovky; e – vzdálenost budovy od kraje vozovky; f – šířka zkoumané oblasti s okny; g – výška zkoumané oblasti s okny; h – vzdálenost dolního okraje zkoumané oblasti od země; i – vzdálenost/přesah levého okraje budovy vůči sloupu (kladná hodnota – okraj budovy je mezi sloupy; záporná hodnota – okraj budovy přesahuje za levý sloup); j – délka budovy

Požadavky na jednotlivé úseky

Úsek č. 1000

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 80 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 14 |
| b (m) | 34 |
| c (m) | 12 |
| d (m) | 0,8 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 17

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Požadavek na vyšší úroveň osvětlení

Úsek č. 1020

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 60 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 9 |
| b (m) | 38 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 2 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 19

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 1030, 1031, 1032

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 70 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 11 |
| b (m) | 51 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 90

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné posunuté

Poznámka:

Požadavek na vyšší úroveň osvětlení

Úsek č. 1200, 1201

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 70 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 11 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 60

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Požadavek na vyšší úroveň osvětlení

Úsek č. 1210 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 70 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 45 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 7,5 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 0,9 |
| i (m) | 9,52 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 27

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 33.20-33.21. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1220, 1221

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 70 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 11 |
| b (m) | 38 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 51

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 1040 - chodník

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 17,5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 2 |
| b (m) | 45 |
| c (m) | 9 |
| d (m) | 3,5 |
| Náklon (°) | 0 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 1050 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 35 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 1 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 4,5 |
| f (m) | 14 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 1,66 |
| i (m) | -3,5 |
| j (m) | 15 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 27

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 48.4-48.5. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1060 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 25 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 9,5 |
| f (m) | 2 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 2,1 |
| i (m) | 8 |
| j (m) | 20 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 17

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 48.9-48.10. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1090, 1091

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 45 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | 1 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 33

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 1100 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 25 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 14,5 |
| f (m) | 38 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 0,9 |
| i (m) | -22,33 |
| j (m) | 40 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 16

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 49.6b-49.8a. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1110 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 22,5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | 1,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 7,5 |
| f (m) | 24 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 4,1 |
| i (m) | 3 |
| j (m) | 26 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 5

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 9.132-9.133. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1230

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 25 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 1120 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 17,5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 4 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 7 |
| d (m) | 0,2 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 6,5 |
| f (m) | 14 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 0,9 |
| i (m) | 13,5 |
| j (m) | 14 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 2

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 35.92-35.93. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1130 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 25 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 50 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | 1 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 5,5 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 4,1 |
| i (m) | 33,5 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 28

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 35.6-35.7. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1240 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 17,5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 38 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | 1 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 4,5 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 4,1 |
| i (m) | 31,5 |
| j (m) | 9 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 20

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 23.58-23.59. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1250 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 10 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 20 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | 1 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 4,5 |
| f (m) | 16 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 4,1 |
| i (m) | -1 |
| j (m) | 18 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 29

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 32.7-32.6. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1140 - chodník

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 23 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 29

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 1260

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 10 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 4 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 17

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 1270, 1271 - chodník

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 32 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 45

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 1150, 1151, 1152 - chodník

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 8 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 2,5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 90

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 1160 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 5,5 |
| b (m) | 25 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | 1,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 4,75 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 0,9 |
| i (m) | 38 |
| j (m) | 11 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 22

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 8.79-8.80. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1280 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 24 |
| c (m) | 4,5 |
| d (m) | 1 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 3,5 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 0,9 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 49.85-49.86. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | 1 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 5,5 |
| f (m) | 36 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 0,9 |
| i (m) | -4,5 |
| j (m) | 40 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 207

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 48.12-48.13. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1290 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 8 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 20 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 2,5 |
| f (m) | 16 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 0,9 |
| i (m) | 18 |
| j (m) | 20 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 27

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 32.19-32.18. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1190, 1191 – cyklostezka

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,92 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 38

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 1010

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P7 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 35 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| e (m) | Neurčeno |
| f (m) | Neurčeno |
| g (m) | Neurčeno |
| h (m) | Neurčeno |
| i (m) | Neurčeno |
| j (m) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | Neurčeno |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | Neurčeno |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| Stupeň odrazu komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu fasád | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 1

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 1080

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P7 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 20 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| e (m) | Neurčeno |
| f (m) | Neurčeno |
| g (m) | Neurčeno |
| h (m) | Neurčeno |
| i (m) | Neurčeno |
| j (m) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | Neurčeno |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | Neurčeno |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| Stupeň odrazu komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu fasád | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 3

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 1070

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P7 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| e (m) | Neurčeno |
| f (m) | Neurčeno |
| g (m) | Neurčeno |
| h (m) | Neurčeno |
| i (m) | Neurčeno |
| j (m) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | Neurčeno |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | Neurčeno |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| Stupeň odrazu komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu fasád | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 5

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 1180

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P7 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| e (m) | Neurčeno |
| f (m) | Neurčeno |
| g (m) | Neurčeno |
| h (m) | Neurčeno |
| i (m) | Neurčeno |
| j (m) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | Neurčeno |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | Neurčeno |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| Stupeň odrazu komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu fasád | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 5

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 13 – kruhový objezd Slovenského národního povstání – Vlčnovská

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | C4 |
| Em (lx) ≥ | 10 |
| U0 ≥ | 0,4 |
| Pmax (W) | 50 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| A1 (m) | 29,86 |
| A2 (m) | 29,33 |
| A3 (m) | 30,27 |
| A4 (m) | 28,66 |
| D1 | 32,73 |
| D2 | 32,81 |
| D3 | 17,85 |
| D4 | 22,2 |
| Výška SB (m) | 10 |
| Náklon SB1 (°) | 5 |
| Náklon SB2 (°) | 5 |
| Náklon SB3 (°) | 10 |
| Náklon SB4 (°) | 5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 11 – kruhové objezdy

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | C4 |
| Em (lx) ≥ | 10 |
| U0 ≥ | 0,4 |
| Pmax (W) | 50 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška SB (m) | 10 |
| Náklon SB1 (°) | 0 |
| Náklon SB2 (°) | 0 |
| Náklon SB3 (°) | 0 |
| Náklon SB4 (°) | 0 |
| Náklon SB5 (°) | 0 |
| Náklon SB6 (°) | 0 |
| Náklon SB7 (°) | 0 |
| Náklon SB8 (°) | 0 |
| Náklon SB9 (°) | 0 |
| Náklon SB10 (°) | 0 |
| Náklon SB11 (°) | 0 |
| Náklon SB12 (°) | 0 |
| Náklon SB13 (°) | 0 |
| Náklon SB14 (°) | 0 |
| Náklon SB15 (°) | 0 |
| Náklon SB16 (°) | 0 |
| Náklon SB17 (°) | 0 |
| Náklon SB18 (°) | 0 |
| Náklon SB19a (°) | 8 |
| Náklon SB19b (°) | 5 |
| Náklon SB20a (°) | 5 |
| Náklon SB20b (°) | 5 |
| Náklon SB21a (°) | 5 |
| Náklon SB21b (°) | 8 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 24

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Mapová část