TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim – III. etapa“

Požadavky na osvětlení úseků:

- Výpočet osvětlenosti komunikace bude zpracován v souladu s normou ČSN EN 13201

- Výsledky výpočtu rušivého osvětlení budou v souladu s normou ČSN EN 12464–2

- Výpočet rušivého osvětlení v daném úseku bude zpracován se stejným typem svítidla, výkonem, světelným tokem, vyzařovací charakteristikou, polohou a náklonem jako výpočet osvětlenosti komunikace ve stejném úseku

- Splnění všech požadovaných parametrů bude doloženo buď výstupem z výpočtového programu nebo výpočtem

- Světelně technický výpočet (studie) bude vypočten v programu DIALux EVO ver. 10 a novější

Grafické znázornění úseků (obecné)

| Legenda: |  |
| --- | --- |
| A a B – zkoumané budovy; |  |
| a – šířka vozovky; | f – šířka měřící plochy (zkoumané oblasti s okny); |
| b – rozteč sloupů VO; | g – výška měřící plochy (zkoumané oblasti s okny); |
| c – montážní výška svítidla; | h – vzdálenost dolního okraje měřící plochy od "země"; |
| d – vzdálenost svítidla od vozovky (+ ve smyslu do vozovky, - ve smyslu od vozovky); | i – vzdálenost/přesah levého okraje budovy vůči sloupu (kladná hodnota – okraj budovy je mezi sloupy; záporná hodnota – okraj budovy přesahuje za levý sloup); |
| e – vzdálenost budovy od kraje vozovky; | j – délka budovy |

Požadavky na jednotlivé úseky

Úsek č. 101 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 60 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 10 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 0 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 3,5 |
| f (m) | 14 |
| g (m) | 1,6 |
| h (m) | 2,7 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 18 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 9
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 43.40-43.39. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 201

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 90 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 12 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 10 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 18
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 301

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | Neurčeno |
| Lm (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| TI max ≤ | Neurčeno |
| RS (EIR) min ≥ | Neurčeno |
| U0 ≥ | Neurčeno |
| UI ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 17
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 401

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | Neurčeno |
| Lm (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| TI max ≤ | Neurčeno |
| RS (EIR) min ≥ | Neurčeno |
| U0 ≥ | Neurčeno |
| UI ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 13
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 501

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | Neurčeno |
| Lm (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| TI max ≤ | Neurčeno |
| RS (EIR) min ≥ | Neurčeno |
| U0 ≥ | Neurčeno |
| UI ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 55 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 8
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné posunuté

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 601 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 60 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -1,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 5 |
| f (m) | 16 |
| g (m) | 1,6 |
| h (m) | 1,7 |
| i (m) | -15 |
| j (m) | 20 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 26
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 49.55-49.56. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 701 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 45 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -1,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 7,5 |
| f (m) | 5 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 5,9 |
| i (m) | 27 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 5
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 25.41-25.38. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 801 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 0,5 |
| f (m) | 3 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 1,4 |
| i (m) | 41 |
| j (m) | 8 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 8
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 15.91a-15.93. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 901

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | Neurčeno |
| Lm (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| TI max ≤ | Neurčeno |
| RS (EIR) min ≥ | Neurčeno |
| U0 ≥ | Neurčeno |
| UI ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 12
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní parkovou LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda a dodržena specifikace svítidla.

Úsek č. 1001-1004

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 48 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 96
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní parkovou LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda a dodržena specifikace svítidla.

Úsek č. 1101-1102

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | Neurčeno |
| Lm (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| TI max ≤ | Neurčeno |
| RS (EIR) min ≥ | Neurčeno |
| U0 ≥ | Neurčeno |
| UI ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 35 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 45
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 1201 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 35 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -2,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 7 |
| f (m) | 46 |
| g (m) | 1,4 |
| h (m) | 4,3 |
| i (m) | -19 |
| j (m) | 48 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 25
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 3

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 11.7-11.6. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 1301

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P2 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 10 |
| Em max (lx) ≤ | ≤ 15 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 2,00 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 35 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 1401

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P2 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: střední pás

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 1501

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P2 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 22 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 16
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. U svítidel designového typu bude vyměněn pouze světelný zdroj za technologii LED. Výkon zdroje nesmí překročit 22 W a světelný tok zdroje musí být ≥ 2700 lm.

Úsek č. 1601

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P2 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 35 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 1
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 1701

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 6,5 |
| b (m) | 32 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | -4 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 7
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 1801

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 45 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -4 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 25
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 1901 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 8 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 20 |
| c (m) | 4 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 2,5 |
| f (m) | 62 |
| g (m) | 1,4 |
| h (m) | 1,8 |
| i (m) | -22 |
| j (m) | 64 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 26.76-26.77. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 2001

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 20 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 4

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 2101

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 20 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 2201-2202 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 17,5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 20 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -2 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 8,5 |
| f (m) | 32 |
| g (m) | 1,4 |
| h (m) | 3,3 |
| i (m) | -22 |
| j (m) | 64 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 50
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 26.31-26.30. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 2301

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 25 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 2
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 2401

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 20 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 4 |
| b (m) | 28 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -2,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 30
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 2501 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 25 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 28 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -3 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 6 |
| f (m) | 38 |
| g (m) | 1,4 |
| h (m) | 4,8 |
| i (m) | -6 |
| j (m) | 40 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 17
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 1

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 24.5-24.4. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 2601

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 3
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 1

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 2801

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 7
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 2901

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 1

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 3001

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 22,5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 18
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 3101

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 8,5 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | -2 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 25
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 3201

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 10 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 2
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 3301

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 8 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 23 |
| c (m) | 4 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 8
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 3401

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 8 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 4,5 |
| b (m) | 20 |
| c (m) | 4 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 2
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 3501-3504 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 6,5 |
| f (m) | 7 |
| g (m) | 1,5 |
| h (m) | 1,75 |
| i (m) | -5,5 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 118
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 43.62-43.63. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 3601-3603 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 10 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 2 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 4,5 |
| f (m) | 15 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 0,9 |
| i (m) | 1 |
| j (m) | 18 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 70
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 29.17-29.18. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 3701-3704 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -2 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 0,5 |
| f (m) | 3 |
| g (m) | 6 |
| h (m) | 1 |
| i (m) | 2 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 101
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 11.23-11.22. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 3801

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 38 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 9
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 3901-3902 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 4 |
| b (m) | 32 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 3,5 |
| f (m) | 6 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 1,9 |
| i (m) | 22,5 |
| j (m) | 9 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 32
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 49.53-49.52. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 4001 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 12,5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 25 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 5 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 1,2 |
| i (m) | -2 |
| j (m) | 27 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 29
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 23.93-23.92. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 4101 – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 17,5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 4 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 7 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 2,5 |
| f (m) | 5 |
| g (m) | 1,2 |
| h (m) | 1,9 |
| i (m) | 32,5 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 15.115-15.114. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 4201 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 20 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,0 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | -2,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 4,5 |
| f (m) | 11 |
| g (m) | 1 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | -5 |
| j (m) | 14 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 14
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Rušivé světlo bude počítáno pro měřící úsek mezi body 62.37-62.36. Relevantní objekty jsou znázorněny na obrázku(cích) níže.

Úsek č. 4301

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 20 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 8,5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 30
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 4401

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 17,5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 9 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 15
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 4501

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 2
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 4601

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 3
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 4701

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 20 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní parkovou LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 4801

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 38 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní parkovou LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 4901

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 12
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 5001

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,8 |
| a (m) | 2 |
| b (m) | 20 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 21
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 5101

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 7

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní parkovou LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda a dodržena specifikace svítidla.

Úsek č. 5201

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 10 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Úsek č. 5301

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 10 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 1
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. U svítidel designového typu bude vyměněn pouze světelný zdroj za technologii LED. Výkon zdroje nesmí překročit 10 W a světelný tok zdroje musí být ≥ 1200 lm.

Úsek č. 8901

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | C4 |
| Em (lx) ≥ | Neurčeno |
| U0 ≥ | Neurčeno |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška svítidel (m) | 6 |
| Náklon (°) | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: kruhový objezd

Poznámka:

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87297760&newest=1&yaw=0.996&fov=1.571&pitch=0.070&x=15.8309270&y=49.9282334&ds=2&z=20&ovl=8

Úsek č. 9001

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | C4 |
| Em (lx) ≥ | Neurčeno |
| U0 ≥ | Neurčeno |
| Pmax (W) | 60 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška svítidel (m) | 10 |
| Náklon (°) | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: kruhový objezd

Poznámka:

Poznámka:

Úsek nepodléhající měření. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo tak, aby byla minimálně zachována stávající zraková pohoda.

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&ds=2&x=15.7877890&y=49.9519562&z=20&ovl=8

Úsek č. 9101 – Přechody

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 50 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 150 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 140 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 14
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechody budou počítány dle plánků na obrázcích níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat, při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.

Přechod 1

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87435758&newest=1&yaw=5.447&fov=1.571&pitch=0.110&x=15.7839339&y=49.9582327&ds=2&z=20&ovl=8

Přechod 2

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87410882&newest=1&yaw=5.619&fov=1.571&pitch=0.007&x=15.7891692&y=49.9497650&ds=2&z=20&ovl=8

Přechod 3

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87410867&newest=1&yaw=5.540&fov=1.571&pitch=-0.003&x=15.7894596&y=49.9494581&ds=2&z=20&ovl=8

Přechod 4

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87438204&newest=1&yaw=1.052&fov=1.571&pitch=-0.010&x=15.8034996&y=49.9381720&ds=2&z=19&ovl=8

Přechod 5

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87399420&newest=1&yaw=3.719&fov=1.571&pitch=0.073&x=15.8044462&y=49.9387588&ds=2&z=19&ovl=8

Přechod 6

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87398854&newest=1&yaw=0.523&fov=1.257&pitch=0.027&x=15.8088319&y=49.9465350&ds=2&z=19&ovl=8

Přechod 7

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87397899&newest=1&yaw=5.328&fov=1.571&pitch=0.021&x=15.8071862&y=49.9507904&ds=2&z=19&ovl=8

Úsek č. 9301 – Přechody

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Specifické parametry pro přechod 1 – SB 60.4–60.5 |  |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 15 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 10 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 50 |
| Parametry pro ostatní přechody v úseku |  |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 50 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 150 |
| Společné parametry |  |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 89 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 18
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechody budou počítány dle plánků na obrázcích níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat, při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.

Přechod 1

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87435947&newest=1&yaw=6.097&fov=1.571&pitch=0.195&x=15.7828323&y=49.9622404&ds=2&z=20&ovl=8

Přechod 2

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87435491&newest=1&yaw=2.796&fov=1.571&pitch=0.053&x=15.7905292&y=49.9537467&ds=2&z=20&ovl=8

Přechod 3

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87465630&newest=1&yaw=4.288&fov=1.571&pitch=0.122&x=15.7912533&y=49.9536270&ds=2&z=20&ovl=8

Přechod 4

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87435448&newest=1&yaw=1.095&fov=1.571&pitch=0.089&x=15.7902620&y=49.9532030&ds=2&z=20&ovl=8

Přechod 5

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87435402&newest=1&yaw=0.774&fov=1.257&pitch=0.025&x=15.7893578&y=49.9527822&ds=2&z=20&ovl=8

Přechod 6

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87410510&newest=1&fov=1.257&x=15.7947983&y=49.9417055&ds=2&z=20&ovl=8

Přechod 7

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87399253&newest=1&yaw=0.515&fov=1.257&pitch=0.004&x=15.8052886&y=49.9418149&ds=2&z=19&ovl=8

Přechod 8

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87399206&newest=1&yaw=3.573&fov=1.571&pitch=0.086&x=15.8056724&y=49.9425963&ds=2&z=19&ovl=8

Přechod 9

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87288068&newest=1&yaw=4.558&fov=1.571&pitch=0.069&x=15.8095969&y=49.9469571&ds=2&z=19&ovl=8

Úsek č. 9401 – Přechody

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 50 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 150 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 78 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechody budou počítány dle plánků na obrázcích níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat, při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.

Přechod 1

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87465713&newest=1&yaw=1.047&fov=1.571&pitch=0.045&x=15.7936379&y=49.9550704&ds=2&z=20&ovl=8

Přechod 2

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87410788&newest=1&yaw=5.585&fov=1.571&pitch=0.019&x=15.7911058&y=49.9479534&ds=2&z=20&ovl=8

Úsek č. 9501 – Přechody

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 50 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 150 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 89 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 1
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechod bude počítán dle plánku na obrázku níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat, při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87463148&newest=1&yaw=3.829&fov=1.257&pitch=-0.029&x=15.7858748&y=49.9503028&ds=2&z=18&ovl=8

Úsek č. 9601 – Přechody

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 20 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 100 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 54 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechody budou počítány dle plánků na obrázcích níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat, při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.

Přechod 1

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87385500&newest=1&yaw=5.844&fov=1.571&pitch=0.131&x=15.7910287&y=49.9532046&ds=2&z=19&ovl=8

Přechod 2

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87384595&newest=1&yaw=2.419&fov=1.571&pitch=0.004&x=15.8050853&y=49.9426161&ds=2&z=19&ovl=8

Úsek č. 9701 – Přechody

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 20 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 100 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 43 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechody budou počítány dle plánků na obrázcích níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat, při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.

Přechod 1

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87307476&newest=1&yaw=3.697&fov=1.571&pitch=0.020&x=15.8007485&y=49.9483272&ds=2&z=19&ovl=8

Přechod 2

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87384976&newest=1&yaw=4.863&fov=1.571&pitch=-0.040&x=15.8064115&y=49.9467899&ds=2&z=20&ovl=8

Úsek č. 9801 – Přechody

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 20 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 100 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 85 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechody budou počítány dle plánků na obrázcích níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat, při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.

Přechod 1

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87391306&newest=1&yaw=5.410&fov=1.571&pitch=-0.013&x=15.8083704&y=49.9397041&ds=2&z=20&ovl=8

Přechod 2

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87390913&newest=1&yaw=2.576&fov=1.571&pitch=0.043&x=15.8131347&y=49.9367037&ds=2&z=20&ovl=8

Úsek č. 9901 – Přechody

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 20 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 100 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 63 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechody budou počítány dle plánků na obrázcích níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat, při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.

Přechod 1

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87460569&newest=1&yaw=2.541&fov=1.571&pitch=0.110&x=15.8036978&y=49.9386650&ds=2&z=19&ovl=8

Přechod 2

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87463215&newest=1&yaw=1.200&fov=1.571&pitch=0.015&x=15.7870460&y=49.9489830&ds=2&z=18&ovl=8

Přechod 3

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87463047&newest=1&yaw=1.200&fov=1.571&pitch=0.015&x=15.7880968&y=49.9493017&ds=2&z=18&ovl=8

Přechod 4

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87411102&newest=1&yaw=3.357&fov=1.571&pitch=0.005&x=15.7884598&y=49.9494069&ds=2&z=18&ovl=8

Přechod 5

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87411100&newest=1&yaw=4.028&fov=1.571&pitch=-0.024&x=15.7891174&y=49.9496518&ds=2&z=18&ovl=8

Úsek č. 10001 – Přechody

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 20 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 100 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 43 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 2
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechod bude počítán dle plánku na obrázku níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat, při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.

Odkaz na mapu:

https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87313711&newest=1&yaw=2.542&fov=1.571&pitch=-0.002&x=15.7634300&y=49.9593918&ds=2&z=17&ovl=8

Úsek č. 10101 – Přechody

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 20 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 100 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 85 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 2
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechod bude počítán dle plánku na obrázku níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat, při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87462041&newest=1&yaw=4.284&fov=1.571&pitch=0.028&x=15.7894347&y=49.9498269&ds=2&z=19&ovl=8

Úsek č. 10201 – Přechody

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | ≥ 30 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | ≥ 20 |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | ≤ 100 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 63 |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | 0,8 |
| Výška (m) | 6 |
| Náklon (°) | max 15 ° |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu chodníku | 38 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 2
Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné

Poznámka:

Přechod bude počítán dle plánku na obrázku níže. Umístění svítidel v ose X a ose Y je možno alternovat, při atypických úpravách výložníku musí být brána v potaz statika stávajícího sloupu.

Odkaz na mapu:

https://mapy.cz/letecka?q=Chrudim&source=muni&id=2248&pid=87323757&newest=1&yaw=5.018&fov=1.571&pitch=-0.044&x=15.7982919&y=49.9557506&ds=2&z=19&ovl=8