Výkopové a zemní práce:

Výkopové práce budou prováděny v rozsahu nutném pro provedení zateplení stávajících obvodových základových konstrukcí obou objektů. Jedná se o rozebrání okapového chodníku a odkopání podkladních vrstev a zásypu základových konstrukcí. Výkopek bude použit na zásyp tepelné izolace, která bude chráněna nopovou folií. Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 5030 v předpokládané třídě těžitelnosti  I a II. Výkopové práce budou prováděny strojně malým rýpadlem s ručním začištěním a dokopáním s vodorovným přemístěním na vlastním pozemku. Veškeré zemní násypy mezi základovými pasy budou provedeny z dobře hutnitelného zeminového materálu s postupným a rovnoměrným ukládáním sypaniny a s kvalitním zhutňováním po maximálních vrstvách 20cm motorovými pěchy - sypanina bez valounů.

Základy:

Jsou stávající, v projektu se nepředpokládá žádný zásah do stávajících základů. Po obvodu se provede jejich zateplení a to do výšky 50cm pod upravený terén.

Podkladní beton:

Je stávající, v projektu se nepředpokládá žádná úprava stávajících podkladních betonů.

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu:

Je stávající, v projektu se nepředpokládá žádná úprava stávajících izolací proti zemní vlhkosti.

Svislé nosné konstrukce:

Stávající nosný systém obou objektů je železobetonový skelet se sloupy v osovém systému 6,0m. Obvodové zdivo je vyzděno z plynosilikátových tvárnic. Vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelných tvarovek.kladených na maltu. Nové zděné konstrukce budou provedeny z porobetonových tvarovek Ytong. Jedná se o vyzdívky parapetů, zazdívky po vybouraných dveřních otvorech a zazdívky nadsvětlíků.

Vodorovné nosné konstrukce:

Stávající stropní konstrukce jsou ze železobetonových PZD desek. Předpokládané stavební úpravy nebudou zasahovat do těchto konstrukcí.

Schodiště:

Stávající schodiště spojující úrovně 1.NP a 2.NP  je železobetonové s povlakem z PVC. Stávající povrchová úprava schodiště bude odstraněna a stupnice budou obloženy keramickým obkladem. Na hrany stupňů budou použity schodovky. Součástí schodiště je ocelové zábradlí, které bude doplněno novým dřevěným madlem.

Příčky:

Stávající příčky jsou vyzděné z cihel a na maltu. Ve stávajících příčkách budou vybourány prostupy pro rozvory vzduchotechnického potrubí.

Tepelné izolace:

V objektu SO01 – mateřské školy je navrženo zateplení obvodového pláště. Tepelný izolant – EPS s příměsí grafitu, bude ke stávající konstrukci upevněn zapuštěným kotevním systémem s tepelně izolační zátkou. Izolace bude provedena v tl.200mm na štítech a jižním průčelí a v tl 100mm na severním průčelí. Zateplení objektu bude realizováno na úroveň doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 730540-2:2011, tedy U=0,18-0,13 W/(m2.K). Zateplení soklové části pod úroveň okolního terénu je navrženo z tepelné izolace XPS v tl. 150mm. Tepelná izolace pod úrovní terénu bude krytá nopovou folií.

V objektu SO02 – hospodářský pavilon je navrženo zateplení obvodového pláště a ploché střechy. Tepelný izolant – EPS s příměsí grafitu, bude ke stávající konstrukci upevněn zapuštěným kotevním systémem s tepelně izolační zátkou. Izolace bude provedena v tl.100mm na jižním a severním průčelí a na východním štítu. V tl 140mm na západním štítu. Zateplení objektu bude realizováno na úroveň doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 730540-2:2011, tedy U=0,25 W/(m2.K). Zateplení soklové části pod úroveň okolního terénu je navrženo z tepelné izolace XPS v tl. 80mm. Tepelná izolace pod úrovní terénu bude krytá nopovou folií. Pro zateplení střešního pláště je navržena tepelná izolace EPS v tl.200mm.

Střecha:

Na objektu mateřské školky zůstává stávající. V rámci zateplení obvodového pláště bude provedeno nové oplechování atiky a budou upraveny odvětrávací průduchy střechy. Průduchy odvětrání střechy budou upraveny podle „odborného posudku k výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“. To to opatření spočívá v ochraně stávajících ptačích hnízdišť v podstřeší budovy. Je nutné zachovat  průchodnost stávajících průduchů tím, že se do polystyrenového obkladu zhotoví otvory, které budou navazovat na stávající průduchy. Otvory se vyplní novodurovou trubkou o průměru 80mm a mírně se zdrsní, např. výmazem štuku. Na vstupní otvory se osadí plastová mřížka, která se upraví pro vlet ptáků. Tato úprava se provede na jižní a západní fasádě.

Na hospodářském objektu bude provedeno zateplení stávajícího střešního pláště. Původní skladba střešního pláště zůstane zachována. Je nutné stávající vnější plášť posoudit a případně vyspravit stávající hydroizolační vrstvy. Na tyto stávající vrstvy se provede doplnění tepelné izolace a všech hydroizolačních souvrství, které tvoří střešní krytinu.

Konstrukce klempířské:

Veškeré klempířské práce a prvky jsou navrženy z poplastovaného plechu.

Provedení všech klempířských prvků a prací podle ČSN 73 3610 a ČSN 73 3612. Nově bude provedeno oplechování atik a parapetů oken.

Výplně otvorů:

V obou objektech jsou stávající dřevěná zdvojená okna a dřevěné dveře. Pouze jedno okno v hospodářském objektu je již plastové s izolačním dvojsklem a jedny dveře, také v hospodářském objektu jsou plastové. Stávající dřevěné okenní otvory budou vybourány. Nové okenní otvory budou plastové s izolačním trojsklem a budou osazeny do vnějšího líce obvodového zdiva. Vstupní dveře do jednotlivých oddělení školky jsou navrženy hliníkové. Ostatní vstupní dveře budou plastové. V rámci výměny oken bude upraveno jejich členění, některá okna jsou navržena jako neotevíravá, pevně zasklená tzv. fix. Instalované prvky budou mít doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní domy dle normy ČSN 730540-2:2011. Celkový součinitel prostupu tepla oken a dveří je ≤ 0,80 W/(m2.K) Povrchová úprava dveřního křídla a profilů oken je v barvě bílé. Veškerá kování a doplňky na těchto prvcích budou kovové, lakované krycím emailem v odstínu profilů těchto výplní. Vnitřní dveře jsou dřevěné s ocelovou zárubní. Jsou ponechány stávající. Do některých vnitřních dveřních křídel bude vložená provětrávací dveřní mřížka. Dveře s vloženou provětrávací mřížkou jsou označeny v části projektu VZT.

Stínící technika:

V rámci zateplení objektu a výměny oken budou nad okna instalovány vnější lamelové žaluzie. Tyto vnější stínící prvky budou použity na obou štítech a na jižním průčelí.

Úpravy povrchů:

Vnitřní omítky jsou vápenocementové, štukové s lícní vrstvou hlazenou plstí a malbou. Opravy stávajících omítek se provedou po osazení nových oken a dveří, dále po provedení nové elektroinstalace.

V prostorech s keramickým obkladem, kde bude nové vedení elektroinstalace, budou části obkladu vyměněny za nové. Místa jsou označena v jednotlivých půdorysech. Návrh uvažuje s použitím porovinových bělninových glazovaných obkladaček lepených na srovnaný podklad.

Fasáda:

Bude provedena nová silikonová zatřená omítka. Stávající omítka se očistí tlakovou vodou a opatří základovým penetračním nátěrem a lepícím tmelem. Provede se přilepení a mechanické kotvení tepelné izolace. Tepelný izolant EPS s příměsí grafitu bude v tloušťkách podle návrhu jednotlivých skladeb. Tepelný izolant bude opatřen armovacím tmelem s vloženou armovací tkaninou. Dále se provede vystěrkování a finální penetrace podkladu. Finální povrchová úprava je silikonová  zatřená omítka v bílém alt. světle šedém odstínu s barevným řešením jižní fasády. Na jižní fasádě budou barevně řešeny meziokenní pilíře.  Soklový pás bude opatřen mozaikovou stěrkou ve světle šedém odstínu. Odstíny a barevné řešení fasády - viz výkresy pohledů.

Při provádění zateplení fasády bude kolem objektů postaveno jednořadové lešení s podpěrami. Lešení musí splňovat požadavky platných norem ČSN pro dočasné stavební konstrukce.

Přístupové plochy:

Zpevněné plochy před objekty a v jejich okolí jsou rozebíratelné betonové a asfaltobetonové. Zpevněné ploch zůstávají stávající. V bezprostředním okolí objektů se provede rozebrání okapového chodníku a po provedení zateplení soklu se okapový chodník uvede do původního stavu. Případné poškozené dlaždice budou nahrazeny novými betonovými dlaždicemi.

Bourání:

V objektech budou vybourána stávající dřevěná okna a vstupní dveře, otvory po vybourání budou začištěny a připraveny pro osazení novými výplněmi. Na schodišti a na pavlačích se odbourá stávající keramická dlažba a povlak PVC (schodiště). Ve vnitřních příčkách budou vysekány otvory pro rozvody vzduchotechniky. V hospodářském objektu se zbourá komínové těleso nad střešní rovinou. Průduchy budou zaslepeny. Veškeré klempířské prvky spojené s fasádou budou zdemontovány (parapetní plechy, oplechování atiky). Bude rozebrán okapový chodník okolo obou objektů. Veškeré prvky a konstrukce na fasádě budou zdemontovány (osvětlení, ocelové žebříky, stínící markýzy, čidla, vypínače).

# Oplocení

Oplocení pozemku je stávající.

Závěr:

Při provádění všech prací na stavbě a staveništi je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení platné pro stavebnictví a zajistit proškolení všech pracovníků stavby. V průběhu stavby bude dbáno na max. ochranu okolního prostředí před nepříznivými vlivy stavební činnosti (hluk, prašnost, znečištění komunikací). Prostor staveniště bude po celou dobu výstavby řádně zajištěný proti vstupu cizích a nepovolaných osob. Během stavebních prací bude investor vykonávat dozor na místě stavby s postupným upřesňováním jednotlivých detailů.

Vypracoval:     ing. V. Kulhánek    01. 12. 2016