Popis jednotlivých svítidel.

Svítidlo č.1 a č.5 - Svítidlo v provedení s LED zdroji shodného designu jako je svítidlo STELA LONG – obdélníkového půdorysu, počet LED čipů 30. Svítidlo musí mít minimální světelní tok 6.400lm při funkci CF, CLO (udržování konstantního světelného toku po celou dobu životnosti svítidla – 100.000 hodin), střední příkon svítidla po dobu životnosti svítidla nesmí výt větší než 61W, teplota chromatičnosti bílého světla 4000K, index podání barev minimálně CRI 70. Svítidlo musí být konfigurovatelné s ohledem na různé režimy svícení.

Svítidla č.2 – č.4 - Svítidlo v provedení s LED zdroji shodného designu jako je svítidlo STELA SQUERE – čtvercového půdorysu, počet LED čipů 18. Svítidlo musí mít minimální světelní tok 3850lm při funkci CF, CLO (udržování konstantního světelného toku po celou dobu životnosti svítidla – 100.000 hodin), střední příkon svítidla po dobu životnosti svítidla nesmí výt větší než 36,5W, teplota chromatičnosti bílého světla 4000K, index podání barev minimálně CRI 70. Svítidlo musí být konfigurovatelné s ohledem na různé režimy svícení.

Svítidla č.6 (2x) – Svítidlo v provedení s LED zdroji shodného designu jako je svítidlo UNISTREET- plochého průřezu, počet LED čipů 100. Svítidlo musí mít minimální světelní tok 8.700lm při funkci CF, CLO (udržování konstantního světelného toku po celou dobu životnosti svítidla – 60.000 hodin), střední příkon svítidla po dobu životnosti svítidla nesmí výt větší než 81W, teplota chromatičnosti bílého světla 4000K, index podání barev minimálně CRI 70. Svítidlo musí být polohovatelné na výložníku nebo na dříku z důvodu změny dispozic osvětlovaného prostoru. Svítidlo musí být konfigurovatelné s ohledem na různé režimy svícení.

Technická specifikace (např.do výkazů)

Svítidla musí být celokovové, tedy těleso svítidla a kryt svítidla vyroben z certifikovaných hliníkových slitin metodou vysokotlakého lití (s výjimkou optické části). Svítidla musí být primárně vyráběny pro zdroje LED (ne doplňované zdroje LED do konvenčních svítidel). Světelný tok je distribuován přímo bez sekundárních odrazů (bez pomoci reflektorů apod.) Výrobce u parametrů svítidla musí uvádět tzv. „HOT LUMEN“, tedy skutečný světelný tok svítidla v reálných ustálených pracovních podmínkách. Krytí celého svítidla IP66. Odolnost proti mechanickému poškození svítidla minimálně IK10 z důvodu ochrany proti vandalismu. Dále nesmí mít rotační prvky (větráčky) a svítidlo nesmí mít z horní strany žebra chladiče z důvodu možného ulpívání nečistot – listí, prach, větvičky apod… Pokud z hlediska lepšího tepelného managementu je nutné na vrchu svítidla žebrování mít, pak minimálně aby výška žebra byla vždy menší, než vzdálenost k dalšímu žebru.  Svítidla budou umožňovat aplikaci jak na dřík sloupu, tak i na výložník o průměru 60mm.