Příloha 4.

Parametry nabíjecí stanice

Technická specifikace dobíjecích stanic:

- připojení na 3f rozvod 400V/50Hz s možností připojení 1f (230V/50Hz);

- zásuvka nebo zástrčka dle normy ČSN EN 62196-2 upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud;

- umožnění nastavení výkonu nabíjecí stanice pevně nebo v reálném čase v závislosti na volném příkonu;

- stanice má možnost změny výkonu založené externím nebo interním řídicím systémem např. HDO, FVE, load management apod.;

- minimální nabíjecí výkon této stanice je větší než 3,7kW;

- nabíjecí stanice umožňuje vzdálenou uživatelskou správu;

- nabíjecí stanice zaznamená energii dodanou do vozidla, začátek a konec nabíjecího cyklu nebo jeho ukončení;

- nabíjecí stanici splňuje požadavky pro připojení do elektrické sítě dle ČSN a souvisejících norem