# OBSAH

1. OBSAH	3

2. ÚVOD	6

2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	6

2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY	6

2.2.1. Použité podklady	6

2.2.2. Použité normy a předpisy	6

2.2.3. Použité výpočetní programy	8

2.2.4. Priority informací v projektu	9

2.2.5. Výtah z IG průzkumu	9

3. STATICKÝ VÝPOČET	10

3.1. SO 01 ověření ocelové příhradové konstrukce sokolovny	10

3.1.1. Model	10

3.1.2. Materiály	11

3.1.3. Průřezy	11

3.1.4. Zatížení	11

3.1.5. Kombinace zatížení	16

3.1.6. Vnitřní síly	19

3.1.7. Posouzení ocelových konstrukcí v původním stavu po přitížení	20

3.1.8. Návrh úprav	22

3.1.9. Mezní stav použitelnosti po úpravě	23

3.2. SO 01 ověření ocelobetonového stropu pro přitížení novou VZT jednotkou.	23

3.2.1. Model	24

3.2.2. Materiály	24

3.2.3. Průřezy	24

3.2.4. Zatížení	25

3.2.5. Kombinace zatížení	27

3.2.6. Vnitřní síly	28

3.2.7. Posouzení ocelových konstrukcí po přitížení	29

3.2.8. Posouzení betonových konstrukcí po přitížení	30

3.3. SO 01 opláštění nové VZT jednotky	31

3.3.1. Model	31

3.3.2. Materiály	31

3.3.3. Průřezy	32

3.3.4. Zatížení	32

3.3.5. Kombinace zatížení	33

3.3.6. Vnitřní síly	33

3.3.7. Posouzení ocelových prutů	35

3.3.8. Posouzení kotvení	36

3.4. SO 01 ověření desky na táhlech pro přitížení	38

3.5. SO 01 vyzdívky stávajících oken	39

3.6. SO 01 Ocelobetonové desky – podlaha VIP lóže	40

3.7. SO 01 Ocelobetonové desky – zastropení VIP a bezbariérového lóže	42

3.8. SO 01 revizní lávka	45

3.9. SO 02 Nová sportovní hala	51

3.9.1. Model	51

3.9.2. Materiály	51

3.9.3. Průřezy	51

3.9.4. Zatížení	51

3.9.5. Kombinace zatížení	54

3.9.6. Vnitřní síly	55

3.9.7. Posouzení dřevěných konstrukcí	57

3.9.8. Posouzení betonových konstrukcí	58

3.9.1. Posouzení ocelových konstrukcí	58

3.9.2. Založení „Y“ sloupů	59

3.10. SO 02 rekonstrukce šaten – deska nad 1.NP	64

3.10.1. Model	64

3.10.2. Materiály	64

3.10.3. Zatížení	64

3.10.4. Kombinace zatížení	66

3.10.5. Vnitřní síly	67

3.10.6. Posouzení betonových konstrukcí	69

3.11. SO 02 rekonstrukce šaten – deska nad 2.NP	74

3.11.1. Model	74

3.11.2. Materiály	74

3.11.3. Zatížení	74

3.11.4. Kombinace zatížení	75

3.11.5. Vnitřní síly	76

3.11.6. Posouzení betonových konstrukcí	77

3.11.1. ŽB sloup 250/250	81

3.12. SO 02 rekonstrukce šaten – nové vnitřní nosné stěny	82

3.13. SO 02 rekonstrukce šaten – OK nosníky nad bourané otvory	83

3.13.1. 1.NP	83

3.13.2. 2.NP	86

3.14. SO 02 rekonstrukce šaten – základ pod novou vnitřní nosnou stěnou	89

3.15. SO 02 rekonstrukce šaten – základ pod ŽB sloupem schodiště	93

3.16. SO 02 ocelová konstrukce opláštění VZT jednotek	98

3.16.1. Model	98

3.16.2. Materiály	98

3.16.3. Průřezy	99

3.16.4. Zatížení	99

3.16.5. Kombinace zatížení	101

3.16.6. Vnitřní síly	101

3.16.7. Posouzení OK	103

3.16.8. Kotvení	105

3.16.9. OK pro usazení VZT	108

4. POUŽITÉ MATERIÁLY	109

# ÚVOD

Obsahem předkládané dokumentace je statické řešení PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA, v rozsahu DPS. Dokumentace je určena výhradně pro výběr zhotovitel. Nemá charakter realizační dokumentace ve smyslu prováděcí vyhlášky.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby	PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY 	CHRUDIM, I. ETAPA

Místo stavby	Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II; k.ú. Chrudim p.č. st. 	990, st. 1095 a 515/2

Účel stavby	Občanské stavby - Stavby pro tělovýchovu a sport

Charakter stavby	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA

Investor	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 01

Stavební část	Projekce cz s.r.o., Tovární 290, Chrudim 537 01

## ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Konstrukce jsou navrženy podle platných ČSN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.

### Použité podklady

- Projekt pro DSP - Projekce cz s.r.o.	03/2021

- Fotodokumentace	03/2021

- Prohlídka IN SITU	03/2021

### Použité normy a předpisy

Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-6	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

Betonové konstrukce – navrhování

ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Beton - technologie

ČSN EN 206	Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 0202	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 42 0139	Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel - Všeobecně

ČSN 73 0212-1	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 73 6180	Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu

Ocelové konstrukce – navrhování, provádění

ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-8	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-11	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

ČSN EN ISO 9606-1	Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli

ČSN 73 1411	Rozteče, roztečné čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní osy pro šroubové a nýtové spoje

ČSN 73 1495	Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí. Směrnice pro navrhování provádění a kontrolu

ČSN 73 2611	Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

ČSN EN ISO 9606-1	Zkoušky svářečů Tavné svařování. Část 1: Oceli

ČSN ISO 11303	Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi

ČSN EN ISO 12944-2	Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

Ocelobetonové konstrukce – navrhování, provádění

ČSN EN 1994-4-1	Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Dřevěné konstrukce – navrhování, provádění

ČSN EN 1995-1-1	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-2	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 336	Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

ČSN EN 338	Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

ČSN EN 384	Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

ČSN EN 386	Lepené lamelové dřevo - Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky

ČSN EN 408	Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

ČSN EN 1194	Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Třídy pevnosti a stanovení charakteristických hodnot

ČSN EN 13271	Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky

ČSN EN 14080	Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Požadavky

ČSN 73 1702	Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 2810	Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

Zděné konstrukce – navrhování

ČSN EN 1996-1-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-2	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-3	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

Zakládání konstrukcí

ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN 73 0037	Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 72 1006	Kontrola hutnění zemin a sypanin

### Použité výpočetní programy

FIN EC	program pro rovinnou a prostorovou analýzu prutových konstrukcí deformační variantou MKP včetně dimenzování podle platných ČSN EN, FINE s.r.o.

GEO 5.5	komplexní programy pro geotechniku a zakládání podle platných ČSN, FINE s.r.o.

RFEM	program pro prostorovou analýzu konstrukcí deskových prvků podle metodiky MKP, DLUBAL GMbH

EXCEL	pomocné tabulky pro dimenzování prvků

### Priority informací v projektu

Jednotlivé zdroje informací v PD obsahují různou hloubku podrobnosti. Při řešení případných nejasností se pravdivost informací řeší v tomto pořadí:

1. technická zpráva a statický výpočet

2. detaily

3. výkresy tvaru

4. výkresy výztuže

Při jakýchkoliv nejasnostech nebo změnách oproti projektové dokumentaci bude problematika konzultována s projektantem. V případě nesouladu mezi jednotlivými částmi dokumentace je dodavatel povinen konzultovat problém s projektanty či s generálním projektantem. Při provádění prací bude zajištěna koordinace veškerých médií. Při případných kolizích bude řešení odsouhlaseno se zpracovatelem příslušné dokumentace, jíž se úpravy budou týkat.

### Výtah z IG průzkumu

Pro předkládaný stupeň dokumentace nebyl k dispozici IG průzkum. Pro návrh založení bylo uvažováno s výpočtovou pevností zeminy 150 kPa, odpovídající zemině F4 – jíl písčitý.

Tyto předpoklady je nutné ověřit IN SITU geologem nebo statikem. V případě, že bude výpočtová pevnost odlišná, bude nutné posoudit základy dle skutečnosti IN SITU.

# STATICKÝ VÝPOČET

## SO 01 ověření ocelové příhradové konstrukce sokolovny

### Model

### Materiály

| Materiály |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat. | Modul | Modul | Poissonův souč. | Objem. tíha | Souč. tepl. rozt. | Souč. spolehlivosti | Materiálový |
| č. | E [MPa] | G [MPa] | n [-] | g [kN/m3] | a [1/K] | gM [-] | model |
| 1 | Ocel S 235 JR ¦ CSN EN 10025-2:2004-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 210000.000 | 80769.200 | 0.300 | 78.50 | 1.20E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |

### Průřezy

| Průřez | Mater. | IT [mm4] | Iy/u [mm4] | Iz/v [mm4] | Hlavní osy | Natočení | Celkové rozměry [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | č. | A [mm2] | Ay/u [mm2] | Az/v [mm2] | a [°] | a' [°] | Šířka b | Výška h |
| 1 | 2UK U 260 ¦ Ferona - DIN 1026-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 95672392.0 | 96400000.0 | 48930553.1 | 0.00 | 0.00 | 180.0 | 260.0 |
|  |  | 9660.0 | 3431.8 | 4560.1 |  |  |  |  |
|  | Spodní pás |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2UK U 260 ¦ Ferona - DIN 1026-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 95672392.0 | 96400000.0 | 48930553.1 | 0.00 | 0.00 | 180.0 | 260.0 |
|  |  | 9660.0 | 3431.8 | 4560.1 |  |  |  |  |
|  | Horní pás |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2L(BA) L 120x80x10-160/12 ¦ Ferona - EN 10056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 126600.0 | 5520000.0 | 19502156.0 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 120.0 |
|  |  | 3820.0 | 1123.3 | 1661.9 |  |  |  |  |
|  | Svislice |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2L(BA) L 120x80x12-160/12 ¦ Ferona - EN 10056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 216600.0 | 6460000.0 | 22640968.0 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 120.0 |
|  |  | 4540.0 | 1329.4 | 1987.2 |  |  |  |  |
|  | Diagonála A |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2L(BA) L 100x65x10-160/5 ¦ Ferona - EN 10056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 103400.0 | 3080000.0 | 15739993.0 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 100.0 |
|  |  | 3120.0 | 1001.2 | 1390.7 |  |  |  |  |
|  | Diagonála B |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2L(BA) L 80x40x8-160/5 ¦ EN 10056-1:1998 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 38200.0 | 1152000.0 | 10083001.0 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 80.0 |
|  |  | 1802.0 | 782.6 | 957.7 |  |  |  |  |
|  | Diagonála C |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2LB L 65x6-160/5 ¦ Ferona - DIN 1028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 18391.7 | 586000.0 | 6367376.0 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 65.0 |
|  |  | 1504.0 | 775.8 | 459.5 |  |  |  |  |
|  | Diagonála D |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2L(BA) L 90x60x8-160/5 ¦ Ferona - DIN 1029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 48400.0 | 1850000.0 | 11512662.0 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 90.0 |
|  |  | 2280.0 | 858.6 | 996.3 |  |  |  |  |
|  | Diagonála E |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | I 220 ¦ Ferona - DIN 1025-1:1995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 186000.0 | 30600000.0 | 1620000.0 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 220.0 |
|  |  | 3950.0 | 1982.9 | 1630.3 |  |  |  |  |
|  | Vaznice |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RO 108x4 ¦ Ferona - CSN 42 5715.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3539092.0 | 1769546.0 | 1769546.0 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 108.0 |
|  |  | 1306.9 | 651.6 | 651.6 |  |  |  |  |
|  | Ztužení horního pásu |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | L 80x80x8 ¦ Ferona - EN 10056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 25081.2 | 1150000.0 | 299000.0 | -45.00 | 0.00 | 80.0 | 80.0 |
|  |  | 1230.0 | 518.3 | 505.5 |  |  |  |  |
|  | Ztužení spodního pásu |  |  |  |  |  |  |  |

### Zatížení

| Zatěžovací stavy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatěž. | Označení | EN 1990 ¦ ČSN | Vlastní tíha - Součinitel ve směru |  |  |  |
| stav | zatěž. stavu | Kategorie účinků | Aktivní | X | Y | Z |
| ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu | Stálé | x | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ZS2 | Užitné zatížení kat. H | Užitná zatížení - kategorie H: střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav | - |  |  |  |
| ZS3 | Sníh plný | Sníh (H Ł 1000 m n.m.) | - |  |  |  |
| ZS4 | Sníh pravý | Sníh (H Ł 1000 m n.m.) | - |  |  |  |
| ZS5 | Sníh levý | Sníh (H Ł 1000 m n.m.) | - |  |  |  |
| ZS6 | Vítr příčný + | Vítr | - |  |  |  |
| ZS7 | Vítr příčný - | Vítr | - |  |  |  |
| ZS8 | Vítr příčný -/+ | Vítr | - |  |  |  |
| ZS9 | Vítr příčný +/- | Vítr | - |  |  |  |
| ZS10 | Vítr podélný + | Vítr | - |  |  |  |
| ZS11 | Vítr podélný - | Vítr | - |  |  |  |

výtah z kalkulace pro FVE

### Kombinace zatížení

| Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombin. | Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |
| zatížení | NS | Označení | č. | Součinitel | Zatěžovací stav |  |
| KZ1 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
| KZ2 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 0.9*ZS6 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS6 | Vítr příčný + |
| KZ3 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 0.9*ZS7 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS7 | Vítr příčný - |
| KZ4 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 0.9*ZS8 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS8 | Vítr příčný -/+ |
| KZ5 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 0.9*ZS9 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS9 | Vítr příčný +/- |
| KZ6 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 0.9*ZS10 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS10 | Vítr podélný + |
| KZ7 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 0.9*ZS11 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS11 | Vítr podélný - |
| KZ8 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Sníh plný |
| KZ9 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS4 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS4 | Sníh pravý |
| KZ10 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS5 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS5 | Sníh levý |
| KZ11 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS6 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS6 | Vítr příčný + |
| KZ12 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS7 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS7 | Vítr příčný - |
| KZ13 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS8 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS8 | Vítr příčný -/+ |
| KZ14 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS9 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS9 | Vítr příčný +/- |
| KZ15 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS10 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS10 | Vítr podélný + |
| KZ16 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS11 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS11 | Vítr podélný - |
| KZ17 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS6 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS6 | Vítr příčný + |
| KZ18 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS7 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS7 | Vítr příčný - |
| KZ19 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS8 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS8 | Vítr příčný -/+ |
| KZ20 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS9 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS9 | Vítr příčný +/- |
| KZ21 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS10 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS10 | Vítr podélný + |
| KZ22 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS11 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS11 | Vítr podélný - |
| KZ23 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS6 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS6 | Vítr příčný + |
| KZ24 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS7 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS7 | Vítr příčný - |
| KZ25 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS8 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS8 | Vítr příčný -/+ |
| KZ26 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS9 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS9 | Vítr příčný +/- |
| KZ27 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS10 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS10 | Vítr podélný + |
| KZ28 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS11 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS11 | Vítr podélný - |
| KZ29 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS6 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS6 | Vítr příčný + |
| KZ30 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS7 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS7 | Vítr příčný - |
| KZ31 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS8 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS8 | Vítr příčný -/+ |
| KZ32 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS9 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS9 | Vítr příčný +/- |
| KZ33 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS10 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS10 | Vítr podélný + |
| KZ34 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS11 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS11 | Vítr podélný - |
| KZ35 | S Ch | ZS1 + ZS2 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
| KZ36 | S Ch | ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS6 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS6 | Vítr příčný + |
| KZ37 | S Ch | ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS7 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS7 | Vítr příčný - |
| KZ38 | S Ch | ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS8 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS8 | Vítr příčný -/+ |
| KZ39 | S Ch | ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS9 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS9 | Vítr příčný +/- |
| KZ40 | S Ch | ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS10 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS10 | Vítr podélný + |
| KZ41 | S Ch | ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS11 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS11 | Vítr podélný - |
| KZ42 | S Ch | ZS1 + ZS3 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Sníh plný |
| KZ43 | S Ch | ZS1 + ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS4 | Sníh pravý |
| KZ44 | S Ch | ZS1 + ZS5 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS5 | Sníh levý |
| KZ45 | S Ch | ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS6 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS6 | Vítr příčný + |
| KZ46 | S Ch | ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS7 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS7 | Vítr příčný - |
| KZ47 | S Ch | ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS8 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS8 | Vítr příčný -/+ |
| KZ48 | S Ch | ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS9 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS9 | Vítr příčný +/- |
| KZ49 | S Ch | ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS10 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS10 | Vítr podélný + |
| KZ50 | S Ch | ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS11 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Sníh plný |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS11 | Vítr podélný - |
| KZ51 | S Ch | ZS1 + ZS4 + 0.6*ZS6 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS6 | Vítr příčný + |
| KZ52 | S Ch | ZS1 + ZS4 + 0.6*ZS7 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS7 | Vítr příčný - |
| KZ53 | S Ch | ZS1 + ZS4 + 0.6*ZS8 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS8 | Vítr příčný -/+ |
| KZ54 | S Ch | ZS1 + ZS4 + 0.6*ZS9 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS9 | Vítr příčný +/- |
| KZ55 | S Ch | ZS1 + ZS4 + 0.6*ZS10 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS10 | Vítr podélný + |
| KZ56 | S Ch | ZS1 + ZS4 + 0.6*ZS11 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS4 | Sníh pravý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS11 | Vítr podélný - |
| KZ57 | S Ch | ZS1 + ZS5 + 0.6*ZS6 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS6 | Vítr příčný + |
| KZ58 | S Ch | ZS1 + ZS5 + 0.6*ZS7 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS7 | Vítr příčný - |
| KZ59 | S Ch | ZS1 + ZS5 + 0.6*ZS8 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS8 | Vítr příčný -/+ |
| KZ60 | S Ch | ZS1 + ZS5 + 0.6*ZS9 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS9 | Vítr příčný +/- |
| KZ61 | S Ch | ZS1 + ZS5 + 0.6*ZS10 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS10 | Vítr podélný + |
| KZ62 | S Ch | ZS1 + ZS5 + 0.6*ZS11 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS5 | Sníh levý |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS11 | Vítr podélný - |
| KZ63 | S Ch | ZS1 + ZS6 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS6 | Vítr příčný + |
| KZ64 | S Ch | ZS1 + ZS7 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS7 | Vítr příčný - |
| KZ65 | S Ch | ZS1 + ZS8 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS8 | Vítr příčný -/+ |
| KZ66 | S Ch | ZS1 + ZS9 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS9 | Vítr příčný +/- |
| KZ67 | S Ch | ZS1 + ZS10 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS10 | Vítr podélný + |
| KZ68 | S Ch | ZS1 + ZS11 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy vč. fotovolt. panelu |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS11 | Vítr podélný - |

| Kombinace výsledků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kombin. |  |  |
| výsledkù | Označení | Zatěžování |
| KV1 | MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10 | KZ1/s nebo do KZ34 |
| KV2 | MSP - charakteristická | KZ35/s nebo do KZ68 |

### Vnitřní síly

### Posouzení ocelových konstrukcí v původním stavu po přitížení

Posouzení vazníku:

Posouzení vaznic:

Posouzení ztužidel:

### Návrh úprav

Vaznice jsou po přitížení při 2. mezním stavu využity na 130% a tudíž nevyhoví. Navrhujeme vaznice zesílit navařením pásoviny vodorovně ke spodní pásnici.

### Mezní stav použitelnosti po úpravě

## SO 01 ověření ocelobetonového stropu pro přitížení novou VZT jednotkou.

### Model

### Materiály

| Materiály |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat. | Modul | Modul | Poissonův souč. | Objem. tíha | Souč. tepl. rozt. | Souč. spolehlivosti | Materiálový |
| č. | E [MPa] | G [MPa] | n [-] | g [kN/m3] | a [1/K] | gM [-] | model |
| 1 | Ocel S 235 JR ¦ EN 10025-2:2004-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 210000.000 | 80769.200 | 0.300 | 78.50 | 1.20E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |

### Průřezy

| Průřezy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průřez | Mater. | IT [mm4] | Iy [mm4] | Iz [mm4] | Hlavní osy | Natočení | Celkové rozměry [mm] |  |
| č. | č. | A [mm2] | Ay [mm2] | Az [mm2] | a [°] | a' [°] | Šířka b | Výška h |
| 1 | IS 300/150/8/20/5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 780614.8 | 129517328.0 | 11261095.4 | 0.00 | 0.00 | 150.0 | 300.0 |
|  |  | 8080.0 | 5012.3 | 2165.7 |  |  |  |  |
| 2 | Uzavřený(A) 300/25/12/250/780/300/25/8/8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1070002496.0 | 2916409088.0 | 413370945.9 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 780.0 |
|  |  | 32520.0 | 6260.9 | 17310.7 |  |  |  |  |
| 3 | 2UK U 300 ¦ Ferona - DIN 1026-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 145298176.0 | 160600000.0 | 72569040.0 | 0.00 | 0.00 | 200.0 | 300.0 |
|  |  | 11760.0 | 4229.6 | 5321.1 |  |  |  |  |
| 4 | IPE 140 ¦ Ferona - DIN 1025-5:1994 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 24500.0 | 5410000.0 | 449000.0 | 0.00 | 0.00 | 73.0 | 140.0 |
|  |  | 1640.0 | 844.6 | 598.8 |  |  |  |  |
| 5 | QRO 140x5 ( za tepla) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12530000.0 | 8070000.0 | 8070000.0 | 0.00 | 0.00 | 140.0 | 140.0 |
|  |  | 2670.0 | 1134.4 | 1134.4 |  |  |  |  |

### Zatížení

| Zatěžovací stavy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatěž. | Označení | EN 1990 ¦ ČSN | Vlastní tíha - Součinitel ve směru |  |  |  |
| stav | zatěž. stavu | Kategorie účinků | Aktivní | X | Y | Z |
| ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy | Stálé | x | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ZS2 | Nová VZT jednotka | Stálé | - |  |  |  |
| ZS3 | Užitné zatížení kat. H | Užitná zatížení - kategorie H: střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav | - |  |  |  |
| ZS4 | Sníh | Sníh (H > 1000 m n.m.) | - |  |  |  |

### Kombinace zatížení

| Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombin. | Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |
| zatížení | NS | Označení | č. | Součinitel | Zatěžovací stav |  |
| KZ1 | STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 1.05*ZS4 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy |
|  |  |  | 2 | 1.35 | ZS2 | Nová VZT jednotka |
|  |  |  | 3 | 1.50 | ZS3 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 4 | 1.05 | ZS4 | Sníh |
| KZ2 | S Ch | ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.7*ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladba střechy |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Nová VZT jednotka |
|  |  |  | 3 | 1.00 | ZS3 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 4 | 0.70 | ZS4 | Sníh |

| Kombinace výsledků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kombin. |  |  |
| výsledků | Označení | Zatěžování |
| KV1 | MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10 | KZ1/s |
| KV2 | MSP - charakteristická | KZ2/s |

### Vnitřní síly

### Posouzení ocelových konstrukcí po přitížení

### Posouzení betonových konstrukcí po přitížení

Deska

Beton: Tř. II (ZN.175) (uživ.) XC1 fck = 15,0 MPa; fctm = 1,6 MPa; Ecm = 27000 MPa Ocel podélná: J10335 (uživ.) (fyk = 335,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: J10335 (uživ.) (fyk = 335,0 MPa; Es = 200000 MPa) S tlačenou výztuží je počítáno.. Zatížení fg,1 =; 2,375; kN/m; gf =; 1,35. fg,2 =; 3,200; kN/m; gf =; 1,35. fg,3 =; 3,200; kN/m; gf =; 1,35. fq,4 =; 0,750; kN/m; gf =; 1,5.. Podélná výztuž Horní výztuž; 6×f10; - 22400 (0,0;22,4); -kr.20,0.. Dolní výztuž; 5×f10; - 22400 (0,0;22,4); -kr.20,0..; Smyková výztuž. Posouzení mezního stavu únosnosti Ohyb dílce Kritický řez v bodě x = 3,200m MEd = -14,03kNm > MRd = -9,06kNm ⇒ Nevyhovuje 154,9 % Smyk dílce Kritický řez v bodě x = 3,200m VEd = 25,14kN ≤ VRd = 36,31kN ⇒ Vyhovuje 69,2 %; Posouzení mezního stavu použitelnosti Šířka trhlin wk = 0,287mm ≤ wmax = 0,400mm ⇒ Vyhovuje 71,8 % Průhyb dílce wkv = 36,4mm > wkv,lim = 26,0mm ⇒ Nevyhovuje.

154,9 % NEVYHOVUJE

Ocelobetonová deska po přitížení nevyhovuje. VZT jednotka je bude konstrukčně ukládat tak, aby přitěžovala pouze stávající ocelovou konstrukci. Průřezy, které prochází skladbou střechy, budou vyplněny tepelnou izolací k minimalizaci vzniku tepelných mostů.

## SO 01 opláštění nové VZT jednotky

### Model

### Materiály

| Mat. | Modul | Modul | Poissonův souč. | Objem. tíha | Souč. tepl. rozt. | Souč. spolehlivosti | Materiálový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | E [MPa] | G [MPa] | n [-] | g [kN/m3] | a [1/K] | gM [-] | model |
| 1 | Ocel S 235 JR ¦ CSN EN 10025-2:2004-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 210000.000 | 80769.200 | 0.300 | 78.50 | 1.20E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |
| 2 | Beton C25/30 ¦ EN 1992-1-1:2004/A1:2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000.000 | 12916.700 | 0.200 | 25.00 | 1.00E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |

### Průřezy

| Průřez | Mater. | IT [mm4] | Iy [mm4] | Iz [mm4] | Hlavní osy | Natočení | Celkové rozměry [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | č. | A [mm2] | Ay [mm2] | Az [mm2] | a [°] | a' [°] | Šířka b | Výška h |
| 1 | RRO 120x80x4 ¦ Ferona - EN 10219 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3310000.0 | 2950000.0 | 1570000.0 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 120.0 |
|  |  | 1490.0 | 457.1 | 834.9 |  |  |  |  |
| 2 | QRO 120x120x4 ¦ Ferona - EN 10219 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6370000.0 | 4020000.0 | 4020000.0 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 120.0 |
|  |  | 1810.0 | 780.3 | 780.3 |  |  |  |  |
| 3 | RRO 100x80x4 ¦ Ferona - EN 10219 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2540000.0 | 1890000.0 | 1340000.0 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 100.0 |
|  |  | 1330.0 | 484.6 | 675.0 |  |  |  |  |
| 4 | U 160 ¦ Ferona - DIN 1026-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 73900.0 | 9250000.0 | 853000.0 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 160.0 |
|  |  | 2400.0 | 649.4 | 1022.2 |  |  |  |  |

### Zatížení

| Zatěž. | Označení | EN 1990 ¦ ČSN | Vlastní tíha - Součinitel ve směru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stav | zatěž. stavu | Kategorie účinků | Aktivní | X | Y | Z |
| ZS1 | Vl. tíha + opláštění | Stálé | x | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ZS2 | Vítr A | Vítr | - |  |  |  |
| ZS3 | Vítr B | Vítr | - |  |  |  |

### Kombinace zatížení

| Kombin. | Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zatížení | NS | Označení |  | č. | Součinitel | Zatěžovací stav |  |
| KZ1 | STR | 1.35*ZS1 |  | 1 | 1.35 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
| KZ2 | STR | ZS1 + 1.5*ZS2 |  | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
|  |  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Vítr A |
| KZ3 | STR | ZS1 + 1.5*ZS3 |  | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
|  |  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Vítr B |
| KZ4 | S Ch | ZS1 + ZS2 |  | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
|  |  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Vítr A |
| KZ5 | S Ch | ZS1 + ZS3 |  | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
|  |  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Vítr B |
| Kombinace výsledků |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombin. |  |  |  |  |  |  |  |
| výsledků | Označení |  | Zatěžování |  |  |  |  |
| KV1 | MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10 |  | KZ1/s nebo do KZ3 |  |  |  |  |
| KV2 | MSP - charakteristická |  | KZ4/s nebo KZ5/s |  |  |  |  |

### Vnitřní síly

### Posouzení ocelových prutů

### Posouzení kotvení

## SO 01 ověření desky na táhlech pro přitížení

Deska

Beton: Tř. II (ZN.175) (uživ.) XC1 fck = 15,0 MPa; fctm = 1,6 MPa; Ecm = 27000 MPa Ocel podélná: J10335 (uživ.) (fyk = 335,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: J10335 (uživ.) (fyk = 335,0 MPa; Es = 200000 MPa)Pevnost oceli neodpovídá rozsahu 400-600MPa určenému normou, další výpočet odpovídá postupům EC2 S tlačenou výztuží je počítáno.. Zatížení fg,1 =; 2,500; kN/m; gf =; 1,35. fg,2 =; 0,500; kN/m; gf =; 1,35. fq,3 =; 0,750; kN/m; gf =; 1,5.. Podélná výztuž Horní výztuž; 6×f10; - 4000 (0,0;4,0); -kr.20,0.. Dolní výztuž; 5×f12; - 4000 (0,0;4,0); -kr.20,0..; Smyková výztuž. Posouzení mezního stavu únosnosti Ohyb dílce Kritický řez v bodě x = 2,000m MEd = 10,35kNm ≤ MRd = 11,04kNm ⇒ Vyhovuje 93,7 % Smyk dílce Kritický řez v bodě x = 0,000m VEd = 10,35kN ≤ VRd = 40,04kN ⇒ Vyhovuje 25,8 %; Posouzení mezního stavu použitelnosti Šířka trhlin wk = 0,111mm ≤ wmax = 0,400mm ⇒ Vyhovuje 27,7 % Průhyb dílce wkv = 42,4mm > wkv,lim = 20,0mm ⇒ Nevyhovuje.

211,9 % NEVYHOVUJE

## SO 01 vyzdívky stávajících oken

| Vyzdívka |  |
| --- | --- |
|  | Materiál Název: YTONG P2-400 (Standard) P2,6 - Malta pro tenké spáry Pevnost v tlaku; fk; =; 1,802 MPa. Pevnost ve smyku; fvko; =; 0,3 MPa. Pevnost v tahu za ohybu okolo vodorovné osy; fxk1; =; 0,15 MPa. Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé osy; fxk2; =; 0,2 MPa. Dílčí součinitel materiálu; gM; =; 2,7. Součinitel dotvarování; jĄ; =; 1. Objemová hmotnost; r; =; 400. Způsob podepření Účinná tloušťka:; 0,300m. Způsob podepření:; Stěna podepřená v úrovni paty a při obou svislých okrajích. Výška stěny:; 5,450m. Délka stěny:; 5,650m. Vzpěrná výška:; r3; =; r1 / [1 + (h / l)2] = 2 / [1 + (5,45 / 5,65)2] = 1,036. hef; =; r3 × h = 1,036 × 5,45 = 5,646 m.. |
| Mezní stav únosnosti Štíhlost prvku hef/tef = 18,82 ≤ 27 ⇒ Vyhovuje č.; Název; NEd; MEdy; VEdz; Posouzení. NRd; MRdy; VRdz. [kN/m]; [kNm/m]; [kN/m]. 1; Zat. případ 1 - Hlava; -1,00; 0,00; 5,00; Vyhovuje. -180,23; -; 18,78. Zat. případ 1 - Střed; -5,41; 0,00; 5,00; Vyhovuje. -113,08; -; 18,78. Zat. případ 1 - Pata; -9,83; 0,00; 5,00; Vyhovuje. -180,23; -; 18,78. Mezní stav únosnosti - Vyhovuje Mezní stav použitelnosti Tloušťka (nejmenší rozměr) prvku; tef; =; 0,300m; ≥; 0,100m; ⇒; Vyhovuje. Poměr výšky a tloušťky prvku; h/tef; =; 18,167; bez omezení. Poměr délky a tloušťky prvku; l/tef; =; 18,833; ≤; 78,833; ⇒; Vyhovuje. Mezní stav použitelnosti - Vyhovuje |
|  | Vyhovuje |

## SO 01 Ocelobetonové desky – podlaha VIP lóže

Výřez půdorysu SO01 1.NP

Trapézový plech:

Nabetonovaná deska:

Deska

Beton: C 20/25 XC1 fck = 20,0 MPa; fctm = 2,2 MPa; Ecm = 30000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) S tlačenou výztuží není počítáno.. Zatížení fg,1 =; 5,000; kN/m; γf =; 1,35. fg,2 =; 1,000; kN/m; γf =; 1,35. fq,3 =; 5,000; kN/m; γf =; 1,5.. Podélná výztuž Horní výztuž; 10×ϕ6; - 3950 (0,0;3,95); -kr.20,0.. Dolní výztuž; 3×ϕ16; - 3950 (0,0;3,95); -kr.20,0..; Smyková výztuž Průřez bez smykové výztuže.. Posouzení mezního stavu únosnosti Ohyb dílce Kritický řez v bodě x = 1,975m MEd = 30,42kNm  MRd = 43,66kNm  Vyhovuje 69,7 % Smyk dílce Kritický řez v bodě x = 0,000m VEd = 30,81kN  VRd = 79,02kN  Vyhovuje 39,0 %; Posouzení mezního stavu použitelnosti Šířka trhlin wk = 0,209mm  wmax = 0,400mm  Vyhovuje 52,1 % Průhyb dílce wkv = 5,5mm  wkv,lim = 15,8mm  Vyhovuje.

69,7 % VYHOVUJE

## SO 01 Ocelové konstrukce – doplnění zastropení VIP a bezbariérového lóže

Výřez půdorysu SO01 1.NP

OK překlady + sloup:

## SO 01 Revizní lávka

### Model

### Materiály

| Materiály |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat. | Modul | Modul | Poissonův souč. | Objem. tíha | Souč. tepl. rozt. | Souč. spolehlivosti | Materiálový |
| č. | E [MPa] | G [MPa] | n [-] | g [kN/m3] | a [1/K] | gM [-] | model |
| 1 | Ocel S 235 ¦ CSN EN 10025-2:2004-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 210000.000 | 80769.200 | 0.300 | 78.50 | 1.20E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |
| 2 | Ocel S 450 ¦ EN 10025-2:2004-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 210000.000 | 80769.200 | 0.300 | 78.50 | 1.20E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |

| Průřezy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průřez | Mater. | IT [mm4] | Iy [mm4] | Iz [mm4] | Hlavní osy | Natočení | Celkové rozměry [mm] |  |
| č. | č. | A [mm2] | Ay [mm2] | Az [mm2] | a [°] | a' [°] | Šířka b | Výška h |
| 1 | U 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 95500.0 | 13500000.0 | 1140000.0 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 180.0 |
|  |  | 2800.0 | 714.3 | 1238.0 |  |  |  |  |
| 2 | RD 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 15708.0 | 7854.0 | 7854.0 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 20.0 |
|  |  | 314.0 | 263.8 | 263.8 |  |  |  |  |
| 3 | IPE 160 ¦ Ferona - DIN 1025-5:1994 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 36200.0 | 8690000.0 | 683000.0 | 0.00 | 0.00 | 82.0 | 160.0 |
|  |  | 2010.0 | 1016.8 | 733.3 |  |  |  |  |

### Zatížení

| Zatěžovací stavy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatěž. | Označení | EN 1990 ¦ ČSN | Vlastní tíha - Součinitel ve směru |  |  |  |
| stav | zatěž. stavu | Kategorie účinků | Aktivní | X | Y | Z |
| ZS1 | Vl. tíha | Stálé | x | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ZS2 | Užitné zatížení | Užitná zatížení - kategorie C: shromažďovací plochy | - |  |  |  |

### Kombinace zatížení

| Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombin. | Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |
| zatížení | NS | Označení | č. | Součinitel | Zatěžovací stav |  |
| KZ1 | STR | 1.35*ZS1 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vl. tíha |
| KZ2 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vl. tíha |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení |
| KZ3 | STR | ZS1 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha |
| KZ4 | STR | ZS1 + 1.5*ZS2 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení |
| KZ5 | S Ch | ZS1 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha |
| KZ6 | S Ch | ZS1 + ZS2 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení |

| Kombinace výsledků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kombin. |  |  |
| výsledk | Označení | Zatěžování |
| KV1 | MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10 | KZ1/s nebo do KZ4 |
| KV2 | MSP - charakteristická | KZ5/s nebo KZ6/s |

### Vnitřní síly a deformace

### Posouzení ocelových konstrukcí

## SO 02 Nová sportovní hala

### Model

### Materiály

| Mat. | Modul | Modul | Poissonův souč. | Objem. tíha | Souč. tepl. rozt. | Souč. spolehlivosti | Materiálový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | E [MPa] | G [MPa] | n [-] | g [kN/m3] | a [1/K] | gM [-] | model |
| 1 | Beton C25/30 ¦ EN 1992-1-1:2004/A1:2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000.000 | 12916.700 | 0.200 | 25.00 | 1.00E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |
| 3 | Lepené lamelové dřevo GL24h ¦ ČSN EN 14080:2013-08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11500.000 | 650.000 | 7.846 | 4.20 | 5.00E-06 | 1.25 | Izotropní lineárně elastický |
| 4 | Ocel S 235 ¦ ČSN EN 1993-1-1:2006 |  |  |  |  |  |  |
|  | 210000.000 | 80769.200 | 0.300 | 78.50 | 1.20E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |

### Průřezy

| Průřez | Mater. | IT [mm4] | Iy [mm4] | Iz [mm4] | Hlavní osy | Natočení | Celkové rozměry [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | č. | A [mm2] | Ay [mm2] | Az [mm2] | a [°] | a' [°] | Šířka b | Výška h |
| 1 | Obdélník 300/250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 774840064.0 | 390624992.0 | 562500032.0 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 250.0 |
|  |  | 75000.0 | 62500.0 | 62500.0 |  |  |  |  |
| 2 | T-obdélník 300/1100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 8199776768.0 | 33275000832.0 | 2475000064.0 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 1100.0 |
|  |  | 330000.0 | 275000.0 | 275000.0 |  |  |  |  |
| 3 | Obdélník 250/400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1273352320.0 | 1333333376.0 | 520833312.0 | 0.00 | 0.00 | 250.0 | 400.0 |
|  |  | 100000.0 | 83333.3 | 83333.3 |  |  |  |  |
| 4 | T-obdélník 300/700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 4603736576.0 | 8575000064.0 | 1575000064.0 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 700.0 |
|  |  | 210000.0 | 175000.0 | 175000.0 |  |  |  |  |
| 5 | RRO 160x80x5 (warmgefertigt) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 6000000.0 | 7440000.0 | 2490000.0 | 0.00 | 90.00 | 80.0 | 160.0 |
|  |  | 2270.0 | 502.8 | 1427.7 |  |  |  |  |

### Zatížení

| Zatěžovací stavy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatěž. | Označení | EN 1990 ¦ ČSN | Vlastní tíha - Součinitel ve směru |  |  |  |
| stav | zatěž. stavu | Kategorie účinků | Aktivní | X | Y | Z |
| ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé | Stálé | x | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ZS2 | Užitné zatížení kat. H | Užitná zatížení - kategorie H: střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav | - |  |  |  |
| ZS3 | Sníh | Sníh (H Ł 1000 m n.m.) | - |  |  |  |
| ZS4 | Vítr čelní | Vítr | - |  |  |  |
| ZS5 | Vítr podélný | Vítr | - |  |  |  |

### Kombinace zatížení

| Kombin. | Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zatížení | NS | Označení | č. | Součinitel | Zatěžovací stav |  |
| KZ1 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 0.75*ZS3 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.75 | ZS3 | Sníh |
| KZ2 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 0.75*ZS3 + 0.9*ZS4 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.75 | ZS3 | Sníh |
|  |  |  | 4 | 0.90 | ZS4 | Vítr čelní |
| KZ3 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 0.75*ZS3 + 0.9*ZS5 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.75 | ZS3 | Sníh |
|  |  |  | 4 | 0.90 | ZS5 | Vítr podélný |
| KZ4 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS4 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Sníh |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS4 | Vítr čelní |
| KZ5 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS5 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Sníh |
|  |  |  | 3 | 0.90 | ZS5 | Vítr podélný |
| KZ6 | STR | ZS1 + 1.5*ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS4 | Vítr čelní |
| KZ7 | STR | ZS1 + 1.5*ZS5 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS5 | Vítr podélný |
| KZ8 | S Ch | ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.50 | ZS3 | Sníh |
| KZ9 | S Ch | ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 0.6*ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.50 | ZS3 | Sníh |
|  |  |  | 4 | 0.60 | ZS4 | Vítr čelní |
| KZ10 | S Ch | ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 0.6*ZS5 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.50 | ZS3 | Sníh |
|  |  |  | 4 | 0.60 | ZS5 | Vítr podélný |
| KZ11 | S Ch | ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS4 | Vítr čelní |
| KZ12 | S Ch | ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS5 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné zatížení kat. H |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS5 | Vítr podélný |
| KZ13 | S Ch | ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Sníh |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS4 | Vítr čelní |
| KZ14 | S Ch | ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS5 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Sníh |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS5 | Vítr podélný |
| KZ15 | S Ch | ZS1 + ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS4 | Vítr čelní |
| KZ16 | S Ch | ZS1 + ZS5 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS5 | Vítr podélný |
| KZ17 | S Ch | ZS1 + 0.5*ZS3 + ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 0.50 | ZS3 | Sníh |
|  |  |  | 3 | 1.00 | ZS4 | Vítr čelní |
| KZ18 | S Ch | ZS1 + 0.5*ZS3 + ZS5 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 0.50 | ZS3 | Sníh |
|  |  |  | 3 | 1.00 | ZS5 | Vítr podélný |
| KZ19 | S Fr | ZS1 + 0.2*ZS3 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 0.20 | ZS3 | Sníh |
| KZ20 | S Fr | ZS1 + 0.2*ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 0.20 | ZS4 | Vítr čelní |
| KZ21 | S Fr | ZS1 + 0.2*ZS5 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |
|  |  |  | 2 | 0.20 | ZS5 | Vítr podélný |
| KZ22 | S Qp | ZS1 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + ostatní stálé |

| Kombinace výsledků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kombin. |  |  |
| výsledků | Označení | Zatěžování |
| KV1 | MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10 | KZ1/s nebo do KZ7 |
| KV2 | MSP - charakteristická | KZ8/s nebo do KZ18 |
| KV3 | MSP - častá | KZ19/s nebo do KZ21 |
| KV4 | MSP - kvazistálá | KZ22/s |

### Vnitřní síly

### Posouzení dřevěných konstrukcí

Posouzení vazníků:

MSÚ

MSP

### Posouzení betonových konstrukcí

### Posouzení ocelových konstrukcí

### Založení „Y“ sloupů

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | φef | cef | γ | γsu | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 24,50 | 14,00 | 18,50 | 8,50 |  |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Založení

Typ základu: centrická patka

| Hloubka od původního terénu | hz | = | 1,25 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka základové spáry | d | = | 1,25 | m |
| Tloušťka základu | t | = | 0,50 | m |
| Sklon upraveného terénu | s1 | = | 0,00 | ° |
| Sklon základové spáry | s2 | = | 0,00 | ° |

Nadloží

Typ: zadat objemovou tíhu

Objemová tíha zeminy nad základem = 18,00 kN/m3

Geometrie konstrukce

Typ základu: centrická patka

| Délka patky | x | = | 0,70 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka patky | y | = | 2,20 | m |
| Šířka sloupu ve směru x | cx | = | 0,20 | m |
| Šířka sloupu ve směru y | cy | = | 0,50 | m |

| Objem patky |  | = | 0,77 | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem výkopu |  | = | 1,92 | m3 |
| Objem zásypu |  | = | 1,08 | m3 |

Materiál konstrukce

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 16/20

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 16,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 1,90 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 29000,00 | MPa |

Ocel podélná: B500B

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500B

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | MSÚ | Návrhové | 148,00 | 0,00 | -30,00 | 19,00 | 0,00 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Užitné | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |

Posouzení čís. 1

Posouzení zatěžovacích stavů

| Název | Vl. tíha | ex | ey | σ | Rd | Využití | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | příznivě | [m] | [m] | [kPa] | [kPa] | [%] |  |
| MSÚ | Ano | 0,21 | 0,00 | 307,92 | 328,76 | 93,66 | Ano |
| MSÚ | Ne | 0,20 | 0,00 | 298,92 | 336,64 | 88,79 | Ano |

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 17,71 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 19,44 | kN |

Posouzení svislé únosnosti

Tvar kontaktního napětí : obecný

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSÚ)

Parametry smykové plochy pod základem:

| Hloubka smykové plochy | zsp | = | 0,93 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosah smykové plochy | lsp | = | 2,58 | m |

| Výpočtová únosnost zákl. půdy | Rd | = | 328,76 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní kontaktní napětí | σ | = | 307,92 | kPa |

Svislá únosnost VYHOVUJE

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,305<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,305<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Posouzení vodorovné únosnosti

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSÚ)

Zemní odpor: pasivní

| Výpočtová velikost zemního odporu | Spd | = | 30,89 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Horizontální únosnost základu | Rdh | = | 112,44 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní horizontální síla | H | = | 19,00 | kN |

Vodorovná únosnost VYHOVUJE

Únosnost základu VYHOVUJE

Sednutí a natočení základu - vstupní data

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ1 (vliv hloubky založení).

Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu.

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 17,71 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 19,44 | kN |

| Sednutí středu hrany x - 1 | = | 4,9 | mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sednutí středu hrany x - 2 | = | 4,9 | mm |  |  |
| Sednutí středu hrany y - 1 | = | 7,3 | mm |  |  |
| Sednutí středu hrany y - 2 | = | 5,9 | mm |  |  |
| Sednutí středu základu | = | 9,1 | mm |  |  |
| Sednutí charakterist. bodu | = | 6,6 | mm |  |  |

(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)

Sednutí a natočení základu - výsledky

Tuhost základu:

Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 5,00 MPa

Základ je ve směru délky tuhý (k=2113,70)

Základ je ve směru šířky tuhý (k=68,09)

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,055<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,055<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Celkové sednutí a natočení základu:

| Sednutí základu | = | 6,6 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hloubka deformační zóny | = | 2,28 | m |

Natočení ve směru x = 2,072 (tan*1000); (1,2E-01 °)

Natočení ve směru y = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)

Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1.(MSÚ)

Posouzení podélné výztuže základu ve směru x

0,25 m  0,25 m

Maximální vyložení patky je menší než 0,50 * tloušťka patky, výztuž není nutná.

Posouzení podélné výztuže základu ve směru y

5 ks profil 12,0 mm, krytí 35,0 mm

| Šířka průřezu | = | 0,70 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| Výška průřezu | = | 0,50 | m |

| Stupeň vyztužení | ρ | = | 0,18 | % | > | 0,13 | % | = | ρmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,04 | m | < | 0,28 | m | = | xmax |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 108,80 | kNm | > | 27,49 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení základu na protlačení

Normálová síla v sloupu = 148,00 kN

Maximální únosnost na obvodu sloupu

| Síla přenesená roznášením do zákl. půdy |  | = | 9,61 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Síla přenášená smykovou pevností patky |  | = | 138,39 | kN |
| Uvažovaný obvod sloupu | u0 | = | 1,40 | m |
| Smykové napětí na obvodu sloupu | vEd,max | = | 0,46 | MPa |
| Únosnost na obvodu sloupu | vRd,max | = | 2,40 | MPa |

Kritický průřez bez smykové výztuže

| Síla přenesená roznášením do zákl. půdy |  | = | 126,98 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Síla přenášená smykovou pevností patky |  | = | 21,02 | kN |
| Vzdálenost průřezu od sloupu |  | = | 0,69 | m |
| Délka průřezu | u | = | 1,40 | m |
| Smykové napětí na průřezu | vEd | = | 0,15 | MPa |
| Únosnost nevyztuženého průřezu | vRd,c | = | 0,40 | MPa |

vEd < vRd,c =>  Výztuž není nutná

Základ na protlačení VYHOVUJE

## SO 02 rekonstrukce šaten – deska nad 1.NP

### Model

### Materiály

| Mat. | Modul | Modul | Poissonův souč. | Objem. tíha | Souč. tepl. rozt. | Souč. spolehlivosti | Materiálový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | E [MPa] | G [MPa] | n [-] | g [kN/m3] | a [1/K] | gM [-] | model |
| 1 | Beton C25/30 ¦ EN 1992-1-1:2004/A1:2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000.000 | 12916.700 | 0.200 | 25.00 | 1.00E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |

### Zatížení

| Zatěžovací stavy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatěž. | Označení | EN 1990 ¦ ČSN | Vlastní tíha - Součinitel ve směru |  |  |  |
| stav | zatěž. stavu | Kategorie účinků | Aktivní | X | Y | Z |
| ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah | Stálé | x | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ZS2 | Přemístitelné příčky | Stálé/užitné | - |  |  |  |
| ZS3 | Užitné zatížení kat.C | Užitná zatížení - kategorie C: shromažďovací plochy | - |  |  |  |

*průvlak P1 200/500, je zatížen mobilní stěnou vážící 670 kg

### Kombinace zatížení

| Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombin. | Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |
| zatížení | NS | Označení | č. | Součinitel | Zatěžovací stav |  |
| KZ1 | STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.35 | ZS2 | Přemístitelné příčky |
|  |  |  | 3 | 1.50 | ZS3 | Užitné zatížení kat.C |
| KZ2 | S Ch | ZS1 + ZS2 + ZS3 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Přemístitelné příčky |
|  |  |  | 3 | 1.00 | ZS3 | Užitné zatížení kat.C |
| KZ3 | S Fr | ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Přemístitelné příčky |
|  |  |  | 3 | 0.70 | ZS3 | Užitné zatížení kat.C |
| KZ4 | S Qp | ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS3 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Přemístitelné příčky |
|  |  |  | 3 | 0.60 | ZS3 | Užitné zatížení kat.C |

| Kombinace výsledků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kombin. |  |  |
| výsledkù | Označení | Zatěžování |
| KV1 | MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10 | KZ1/s |
| KV2 | MSP - charakteristická | KZ2/s |
| KV3 | MSP - častá | KZ3/s |
| KV4 | MSP - kvazistálá | KZ4/s |

### Vnitřní síly

### Posouzení betonových konstrukcí

### Ocelobetonová podlahová deska ochozu (deska k vyrovnání podlah)

Deska

Beton: C 20/25 XC1 fck = 20,0 MPa; fctm = 2,2 MPa; Ecm = 30000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) S tlačenou výztuží není počítáno.. Zatížení fg,1 =; 3,000; kN/m; γf =; 1,35. fg,2 =; 1,000; kN/m; γf =; 1,35. fq,3 =; 5,000; kN/m; γf =; 1,5.. Podélná výztuž Horní výztuž; 10×ϕ6; - 2300 (0,0;2,3); -kr.20,0.. Dolní výztuž; 4×ϕ10; - 2300 (0,0;2,3); -kr.20,0..; Smyková výztuž. Posouzení mezního stavu únosnosti Ohyb dílce Kritický řez v bodě x = 1,150m MEd = 8,53kNm  MRd = 13,06kNm  Vyhovuje 65,3 % Smyk dílce Kritický řez v bodě x = 0,000m VEd = 14,84kN  VRd = 42,80kN  Vyhovuje 34,7 %; Posouzení mezního stavu použitelnosti Šířka trhlin wk = 0,155mm  wmax = 0,400mm  Vyhovuje 38,7 % Průhyb dílce wkv = 2,2mm  wkv,lim = 9,2mm  Vyhovuje.

65,3 % VYHOVUJE

## SO 02 rekonstrukce šaten – deska nad 2.NP

### Model

### Materiály

| Materiály |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat. | Modul | Modul | Poissonův souč. | Objem. tíha | Souč. tepl. rozt. | Souč. spolehlivosti | Materiálový |
| č. | E [MPa] | G [MPa] | n [-] | g [kN/m3] | a [1/K] | gM [-] | model |
| 1 | Beton C25/30 ¦ EN 1992-1-1:2004/A1:2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000.000 | 12916.700 | 0.200 | 25.00 | 1.00E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |

### Zatížení

| Zatěžovací stavy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatěž. | Označení | EN 1990 ¦ ČSN | Vlastní tíha - Součinitel ve směru |  |  |  |
| stav | zatěž. stavu | Kategorie účinků | Aktivní | X | Y | Z |
| ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah | Stálé | x | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ZS2 | Přemístitelné příčky | Stálé/užitné | - |  |  |  |
| ZS3 | Užitné zatížení kat.H | Užitná zatížení - kategorie H: střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav | - |  |  |  |
| ZS4 | Sníh | Sníh (H Ł 1000 m n.m.) | - |  |  |  |

### Kombinace zatížení

| Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombin. | Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |
| zatížení | NS | Označení | č. | Součinitel | Zatěžovací stav |  |
| KZ1 | STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.35 | ZS2 | Přemístitelné příčky |
|  |  |  | 3 | 1.50 | ZS3 | Užitné zatížení kat.H |
| KZ2 | STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS4 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.35 | ZS2 | Přemístitelné příčky |
|  |  |  | 3 | 1.50 | ZS3 | Užitné zatížení kat.H |
|  |  |  | 4 | 0.75 | ZS4 | Sníh |
| KZ3 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS4 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Užitné zatížení kat.H |
|  |  |  | 3 | 0.75 | ZS4 | Sníh |
| KZ4 | STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS4 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.35 | ZS2 | Přemístitelné příčky |
|  |  |  | 3 | 1.50 | ZS4 | Sníh |
| KZ5 | S Ch | ZS1 + ZS2 + ZS3 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Přemístitelné příčky |
|  |  |  | 3 | 1.00 | ZS3 | Užitné zatížení kat.H |
| KZ6 | S Ch | ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.5*ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Přemístitelné příčky |
|  |  |  | 3 | 1.00 | ZS3 | Užitné zatížení kat.H |
|  |  |  | 4 | 0.50 | ZS4 | Sníh |
| KZ7 | S Ch | ZS1 + ZS3 + 0.5*ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Užitné zatížení kat.H |
|  |  |  | 3 | 0.50 | ZS4 | Sníh |
| KZ8 | S Ch | ZS1 + ZS2 + ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Přemístitelné příčky |
|  |  |  | 3 | 1.00 | ZS4 | Sníh |
| KZ9 | S Fr | ZS1 + ZS2 + 0.2*ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Přemístitelné příčky |
|  |  |  | 3 | 0.20 | ZS4 | Sníh |
| KZ10 | S Qp | ZS1 + ZS2 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha + skladby podlah |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Přemístitelné příčky |

| Kombinace výsledků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kombin. |  |  |
| výsledků | Označení | Zatěžování |
| KV1 | MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10 | KZ1/s nebo do KZ4 |
| KV2 | MSP - charakteristická | KZ5/s nebo do KZ8 |
| KV3 | MSP - častá | KZ9/s |
| KV4 | MSP - kvazistálá | KZ10/s |

### Vnitřní síly

### Posouzení betonových konstrukcí

### ŽB sloup 250/250

| Sloup 250/250 |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: sloup Prostředí: XC1 Beton: C 25/30 fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěrná délka kolmo na osu Y:; lef,y =; 7,00 × 1,00 = 7,00 m. Vzpěrná délka kolmo na osu Z:; lef,z =; 7,00 × 1,00 = 7,00 m. S tlačenou výztuží je počítáno. Obvodové třmínky Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Sloup (celková výztuž): rs; = 0,00985; ≥; rs,min; = 0,002; ⇒; Vyhovuje. rs; = 0,00985; ≤; rs,max; = 0,04; ⇒; Vyhovuje. Posouzení konstrukčních zásad třmínků Minimální průměr třmínků; d =; 6 mm; ⇒; Vyhovuje. Maximální vzdálenost třmínků; scl,max =; 210,0 mm; ⇒; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; MEdy; MEdz; VEdz; VEdy; Posouzení. NRd; MRdy; MRdz; VRdz; VRdy. [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; MSP; -65,00; 5,00 → 12,96; 5,00 → 12,96; 0,00; 0,00; Vyhovuje. -1287,97; 24,45; 24,45; 0,00; 0,00. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; MEdz; sc; ss,max; ss,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; MSP; -47,00; 4,00 → 9,76; 4,00 → 9,76; 16,73; 167,56; 63,10; Vyhovuje. Limitní hodnoty k3 × fyk; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; MEdz; De; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; MSP; -44,00; 3,00 → 8,39; 3,00 → 8,39; 454.10-6; 0,181; 0,082; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,400. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

## SO 02 rekonstrukce šaten – nové vnitřní nosné stěny

| nosná vnitřní stěna 1NP |  |
| --- | --- |
|  | Materiál Název: YTONG P6-650 (Statik Plus) P6,5 - Malta pro tenké spáry Pevnost v tlaku; fk; =; 3,927 MPa. Pevnost ve smyku; fvko; =; 0,3 MPa. Pevnost v tahu za ohybu okolo vodorovné osy; fxk1; =; 0,15 MPa. Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé osy; fxk2; =; 0,2 MPa. Dílčí součinitel materiálu; gM; =; 2,5. Součinitel dotvarování; jĄ; =; 1. Objemová hmotnost; r; =; 650. Způsob podepření Účinná tloušťka:; 0,250m. Způsob podepření:; Stěna podepřená v úrovni hlavy a paty. Typ stropu:; Železobetonový. Výška stěny:; 3,500m. Vzpěrná výška:; hef; =; r2 × h = 0,75 × 3,5 = 2,625 m.. |
| Mezní stav únosnosti Štíhlost prvku hef/tef = 10,5 ≤ 27 ⇒ Vyhovuje č.; Název; NEd; MEdy; VEdz; Posouzení. NRd; MRdy; VRdz. [kN/m]; [kNm/m]; [kN/m]. 1; Zat. případ 1 - Hlava; -150,00; 7,50; -31,00; Vyhovuje. -217,30; -; -36,89. Zat. případ 1 - Střed; -153,84; 3,75; -31,00; Vyhovuje. -253,55; -; -42,25. Zat. případ 1 - Pata; -157,68; 0,00; -31,00; Vyhovuje. -353,43; -; -42,25. Mezní stav únosnosti - Vyhovuje Mezní stav použitelnosti Tloušťka (nejmenší rozměr) prvku; tef; =; 0,250m; ≥; 0,100m; ⇒; Vyhovuje. Poměr výšky a tloušťky prvku; h/tef; =; 14,000; ≤; 30,000; ⇒; Vyhovuje. Mezní stav použitelnosti - Vyhovuje |
|  | Vyhovuje |

## SO 02 rekonstrukce šaten – OK nosníky nad bourané otvory

### 1.NP

A:

B:

C:

| Materiály |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat. | Modul | Modul | Poissonův souč. | Objem. tíha | Souč. tepl. rozt. | Souč. spolehlivosti | Materiálový |
| č. | E [MPa] | G [MPa] | n [-] | g [kN/m3] | a [1/K] | gM [-] | model |
| 1 | Ocel S 235 JR ¦ CSN EN 10025-2:2004-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 210000.000 | 80769.200 | 0.300 | 78.50 | 1.20E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |

| Průřezy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průřez | Mater. | IT [mm4] | Iy [mm4] | Iz [mm4] | Hlavní osy | Natočení | Celkové rozměry [mm] |  |
| č. | č. | A [mm2] | Ay [mm2] | Az [mm2] | a [°] | a' [°] | Šířka b | Výška h |
| 1 | 2I I 140-66 ¦ Ferona - DIN 1025-1:1995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 4963010.5 | 11460000.0 | 4689752.0 | 0.00 | 0.00 | 132.0 | 140.0 |
|  |  | 3660.0 | 1372.8 | 1448.1 |  |  |  |  |
| 3 | 2I I 160-74 ¦ Ferona - DIN 1025-1:1995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 7933618.0 | 18700000.0 | 7336656.5 | 0.00 | 0.00 | 148.0 | 160.0 |
|  |  | 4560.0 | 1683.2 | 1834.3 |  |  |  |  |
| 4 | 2I I 180-82 ¦ Ferona - DIN 1025-1:1995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12065577.0 | 29000000.0 | 11006002.0 | 0.00 | 0.00 | 164.0 | 180.0 |
|  |  | 5580.0 | 2025.2 | 2265.5 |  |  |  |  |

| Zatěžovací stavy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatěž. | Označení | EN 1990 ¦ ČSN | Vlastní tíha - Součinitel ve směru |  |  |  |
| stav | zatěž. stavu | Kategorie účinků | Aktivní | X | Y | Z |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | x | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ZS2 | Užitné | Užitná zatížení - kategorie C: shromažďovací plochy | - |  |  |  |

| Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombin. | Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |
| zatížení | NS | Označení | č. | Součinitel | Zatěžovací stav |  |
| KZ1 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné |
| KZ2 | S Ch | ZS1 + ZS2 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné |

| Kombinace výsledků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kombin. |  |  |
| výsledků | Označení | Zatěžování |
| KV1 | MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10 | KZ1/s |
| KV2 | MSP - charakteristická | KZ2/s |

ZS1

| Zatížení na prut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vztaženo | Na prutech | Zatížení | Zatížení | Zatížení | Vztažná | Parametry zatížení |  |  |  |
| č. | na | č. | typ | průběh | směr | délka | Symbol |  | Hodnota | Jednotka |
| 1 | Pruty | 1-10 | Síla | Konstant. | ZL | Skutečná d. | p |  | 40.000 | kN/m |

| Zatížení na pruty - Excentricita zatížení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vztaženo | Na prutech | Absolutní odsazení |  | Absolutní odsazení |  | Relativní odsazení |  |  | Relativní odsazení |  |
| è. | na | č. | Zač. prutu | Zač. prutu | Kon. prutu | Kon. prutu | Zač. prutu | Zač. prutu |  | Kon. prutu | Kon. prutu |
|  |  |  | eY [mm] | eZ [mm] | eY [mm] | eZ [mm] | Osa y | Osa z |  | Osa y | Osa z |
| 1 | Pruty | 1-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Střed | Střed |  | Střed | Střed |

ZS2

| Zatížení na prut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vztaženo | Na prutech | Zatížení | Zatížení | Zatížení | Vztažná | Parametry zatížení |  |  |  |
| č. | na | č. | typ | průběh | směr | délka | Symbol |  | Hodnota | Jednotka |
| 1 | Pruty | 1-10 | Síla | Konstant. | ZL | Skutečná d. | p |  | 20.000 | kN/m |

| Zatížení na pruty - Excentricita zatížení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vztaženo | Na prutech | Absolutní odsazení |  | Absolutní odsazení |  | Relativní odsazení |  |  | Relativní odsazení |  |
| č. | na | č. | Zač. prutu | Zač. prutu | Kon. prutu | Kon. prutu | Zač. prutu | Zač. prutu |  | Kon. prutu | Kon. prutu |
|  |  |  | eY [mm] | eZ [mm] | eY [mm] | eZ [mm] | Osa y | Osa z |  | Osa y | Osa z |
| 1 | Pruty | 1-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Střed | Střed |  | Střed | Střed |

### 2.NP

A:

B:

| Materiály |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat. | Modul | Modul | Poissonův souč. | Objem. tíha | Souč. tepl. rozt. | Souč. spolehlivosti | Materiálový |
| č. | E [MPa] | G [MPa] | n [-] | g [kN/m3] | a [1/K] | gM [-] | model |
| 1 | Ocel S 235 JR ¦ CSN EN 10025-2:2004-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 210000.000 | 80769.200 | 0.300 | 78.50 | 1.20E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |

| Průřezy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průřez | Mater. | IT [mm4] | Iy [mm4] | Iz [mm4] | Hlavní osy | Natočení | Celkové rozměry [mm] |  |
| č. | č. | A [mm2] | Ay [mm2] | Az [mm2] | a [°] | a' [°] | Šířka b | Výška h |
| 1 | 2I I 140-66 ¦ Ferona - DIN 1025-1:1995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 4963010.5 | 11460000.0 | 4689752.0 | 0.00 | 0.00 | 132.0 | 140.0 |
|  |  | 3660.0 | 1372.8 | 1448.1 |  |  |  |  |
| 3 | 2I I 160-74 ¦ Ferona - DIN 1025-1:1995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 7933618.0 | 18700000.0 | 7336656.5 | 0.00 | 0.00 | 148.0 | 160.0 |
|  |  | 4560.0 | 1683.2 | 1834.3 |  |  |  |  |
| 4 | 2I I 180-82 ¦ Ferona - DIN 1025-1:1995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12065577.0 | 29000000.0 | 11006002.0 | 0.00 | 0.00 | 164.0 | 180.0 |
|  |  | 5580.0 | 2025.2 | 2265.5 |  |  |  |  |

| Zatěžovací stavy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatěž. | Označení | EN 1990 ¦ ČSN | Vlastní tíha - Součinitel ve směru |  |  |  |
| stav | zatěž. stavu | Kategorie účinků | Aktivní | X | Y | Z |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | x | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ZS2 | Užitné | Užitná zatížení - kategorie C: shromažďovací plochy | - |  |  |  |

| Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombin. | Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |
| zatížení | NS | Označení | č. | Součinitel | Zatěžovací stav |  |
| KZ1 | STR | 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vlastní tíha |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Užitné |
| KZ2 | S Ch | ZS1 + ZS2 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vlastní tíha |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Užitné |

| Kombinace výsledků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kombin. |  |  |
| výsledkù | Označení | Zatěžování |
| KV1 | MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10 | KZ1/s |
| KV2 | MSP - charakteristická | KZ2/s |

ZS1

| Zatížení na prut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vztaženo | Na prutech | Zatížení | Zatížení | Zatížení | Vztažná | Parametry zatížení |  |  |  |
| č. | na | č. | typ | průběh | směr | délka | Symbol |  | Hodnota | Jednotka |
| 1 | Pruty | 1-3 | Síla | Konstant. | ZL | Skutečná d. | p |  | 30.000 | kN/m |

| Zatížení na pruty - Excentricita zatížení |  |  |  |  |  |  |  |  | ZS1: Vlastní tíha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vztaženo | Na prutech | Absolutní odsazení |  | Absolutní odsazení |  | Relativní odsazení |  |  | Relativní odsazení |  |
| č. | na | č. | Zač. prutu | Zač. prutu | Kon. prutu | Kon. prutu | Zač. prutu | Zač. prutu |  | Kon. prutu | Kon. prutu |
|  |  |  | eY [mm] | eZ [mm] | eY [mm] | eZ [mm] | Osa y | Osa z |  | Osa y | Osa z |
| 1 | Pruty | 1-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Střed | Střed |  | Střed | Střed |

ZS2

| Zatížení na prut |  |  |  |  |  |  | ZS2: Užitné |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vztaženo | Na prutech | Zatížení | Zatížení | Zatížení | Vztažná | Parametry zatížení |  |  |
| č. | na | č. | typ | průběh | směr | délka | Symbol | Hodnota | Jednotka |
| 1 | Pruty | 1-3 | Síla | Konstant. | ZL | Skutečná d. | p | 10.000 | kN/m |

| Zatížení na pruty - Excentricita zatížení |  |  |  |  |  |  |  |  | ZS2: Užitné |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vztaženo | Na prutech | Absolutní odsazení |  | Absolutní odsazení |  | Relativní odsazení |  |  | Relativní odsazení |  |
| è. | na | č. | Zač. prutu | Zač. prutu | Kon. prutu | Kon. prutu | Zač. prutu | Zač. prutu |  | Kon. prutu | Kon. prutu |
|  |  |  | eY [mm] | eZ [mm] | eY [mm] | eZ [mm] | Osa y | Osa z |  | Osa y | Osa z |
| 1 | Pruty | 1-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Střed | Střed |  | Střed | Střed |

## SO 02 rekonstrukce šaten – základ pod novou vnitřní nosnou stěnou

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | jef | cef | g | gsu | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 24,50 | 14,00 | 18,50 | 8,50 |  |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Založení

Typ základu: centrická patka

| Hloubka od původního terénu | hz | = | 1,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka základové spáry | d | = | 1,00 | m |
| Tloušťka základu | t | = | 0,60 | m |
| Sklon upraveného terénu | s1 | = | 0,00 | ° |
| Sklon základové spáry | s2 | = | 0,00 | ° |

Nadloží

Typ: zadat objemovou tíhu

Objemová tíha zeminy nad základem = 18,00 kN/m3

Geometrie konstrukce

Typ základu: centrická patka

| Délka patky | x | = | 0,80 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka patky | y | = | 1,00 | m |
| Šířka sloupu ve směru x | cx | = | 0,20 | m |
| Šířka sloupu ve směru y | cy | = | 1,00 | m |

| Objem patky |  | = | 0,48 | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem výkopu |  | = | 0,80 | m3 |
| Objem zásypu |  | = | 0,24 | m3 |

Materiál konstrukce

Objemová tíha g = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 16/20

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 16,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 1,90 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 29000,00 | MPa |

Ocel podélná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | MSÚ | Návrhové | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Užitné | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |

Posouzení čís. 1

Posouzení zatěžovacích stavů

| Název | Vl. tíha | ex | ey | s | Rd | Využití | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | příznivě | [m] | [m] | [kPa] | [kPa] | [%] |  |
| MSÚ | Ano | 0,05 | 0,00 | 239,25 | 401,90 | 59,53 | Ano |
| MSÚ | Ne | 0,05 | 0,00 | 245,81 | 404,24 | 60,81 | Ano |

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 14,90 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 5,83 | kN |

Posouzení svislé únosnosti

Tvar kontaktního napětí : obecný

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSÚ)

Parametry smykové plochy pod základem:

| Hloubka smykové plochy | zsp | = | 1,06 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosah smykové plochy | lsp | = | 2,95 | m |

| Výpočtová únosnost zákl. půdy | Rd | = | 404,24 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní kontaktní napětí | s | = | 245,81 | kPa |

Svislá únosnost VYHOVUJE

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,068<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,068<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Posouzení vodorovné únosnosti

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSÚ)

Zemní odpor: pasivní

| Výpočtová velikost zemního odporu | Spd | = | 35,92 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Horizontální únosnost základu | Rdh | = | 109,96 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní horizontální síla | H | = | 15,00 | kN |

Vodorovná únosnost VYHOVUJE

Únosnost základu VYHOVUJE

Sednutí a natočení základu - vstupní data

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Výpočet proveden s uvažováním koeficientu k1 (vliv hloubky založení).

Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu.

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 11,04 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 4,32 | kN |

| Sednutí středu hrany x - 1 | = | 7,0 | mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sednutí středu hrany x - 2 | = | 7,0 | mm |  |  |
| Sednutí středu hrany y - 1 | = | 8,6 | mm |  |  |
| Sednutí středu hrany y - 2 | = | 6,2 | mm |  |  |
| Sednutí středu základu | = | 11,1 | mm |  |  |
| Sednutí charakterist. bodu | = | 8,1 | mm |  |  |

(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)

Sednutí a natočení základu - výsledky

Tuhost základu:

Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 5,00 MPa

Základ je ve směru délky tuhý (k=2446,87)

Základ je ve směru šířky tuhý (k=1252,80)

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,066<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,066<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Celkové sednutí a natočení základu:

| Sednutí základu | = | 8,1 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hloubka deformační zóny | = | 2,31 | m |

Natočení ve směru x = 3,025 (tan*1000); (1,7E-01 °)

Natočení ve směru y = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)

Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1.(MSÚ)

Posouzení podélné výztuže základu ve směru x

0,30 m ≤ 0,30 m

Maximální vyložení patky je menší než 0,50 * tloušťka patky, výztuž není nutná.

Posouzení podélné výztuže základu ve směru y

0,00 m ≤ 0,30 m

Maximální vyložení patky je menší než 0,50 * tloušťka patky, výztuž není nutná.

Posouzení základu na protlačení

Normálová síla v sloupu = 150,00 kN

Maximální únosnost na obvodu sloupu

| Síla přenesená roznášením do zákl. půdy |  | = | 37,50 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Síla přenášená smykovou pevností patky |  | = | 112,50 | kN |
| Uvažovaný obvod sloupu | u0 | = | 2,00 | m |
| Smykové napětí na obvodu sloupu | vEd,max | = | 0,10 | MPa |
| Únosnost na obvodu sloupu | vRd,max | = | 2,40 | MPa |

Základ na protlačení VYHOVUJE

## SO 02 rekonstrukce šaten – základ pod ŽB sloupem schodiště

výřez půdorysu 1.NP SO02

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | jef | cef | g | gsu | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída F4, konzistence tuhá |  | 24,50 | 14,00 | 18,50 | 8,50 |  |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Založení

Typ základu: centrická patka

| Hloubka od původního terénu | hz | = | 1,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka základové spáry | d | = | 1,00 | m |
| Tloušťka základu | t | = | 0,60 | m |
| Sklon upraveného terénu | s1 | = | 0,00 | ° |
| Sklon základové spáry | s2 | = | 0,00 | ° |

Nadloží

Typ: zadat objemovou tíhu

Objemová tíha zeminy nad základem = 18,00 kN/m3

Geometrie konstrukce

Typ základu: centrická patka

| Délka patky | x | = | 0,80 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka patky | y | = | 0,80 | m |
| Šířka sloupu ve směru x | cx | = | 0,25 | m |
| Šířka sloupu ve směru y | cy | = | 0,25 | m |

| Objem patky |  | = | 0,38 | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem výkopu |  | = | 0,64 | m3 |
| Objem zásypu |  | = | 0,23 | m3 |

Materiál konstrukce

Objemová tíha g = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 16/20

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 16,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 1,90 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 29000,00 | MPa |

Ocel podélná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | MSÚ | Návrhové | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Užitné | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |

Posouzení čís. 1

Posouzení zatěžovacích stavů

| Název | Vl. tíha | ex | ey | s | Rd | Využití | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | příznivě | [m] | [m] | [kPa] | [kPa] | [%] |  |
| MSÚ | Ano | 0,05 | 0,00 | 203,57 | 427,75 | 47,59 | Ano |
| MSÚ | Ne | 0,05 | 0,00 | 210,52 | 430,65 | 48,88 | Ano |

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 11,92 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 5,61 | kN |

Posouzení svislé únosnosti

Tvar kontaktního napětí : obecný

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSÚ)

Parametry smykové plochy pod základem:

| Hloubka smykové plochy | zsp | = | 1,06 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosah smykové plochy | lsp | = | 2,95 | m |

| Výpočtová únosnost zákl. půdy | Rd | = | 430,65 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní kontaktní napětí | s | = | 210,52 | kPa |

Svislá únosnost VYHOVUJE

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,066<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,066<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Posouzení vodorovné únosnosti

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (MSÚ)

Zemní odpor: pasivní

| Výpočtová velikost zemního odporu | Spd | = | 35,92 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Horizontální únosnost základu | Rdh | = | 86,53 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní horizontální síla | H | = | 10,00 | kN |

Vodorovná únosnost VYHOVUJE

Únosnost základu VYHOVUJE

Sednutí a natočení základu - vstupní data

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Výpočet proveden s uvažováním koeficientu k1 (vliv hloubky založení).

Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu.

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 8,83 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 4,16 | kN |

| Sednutí středu hrany x - 1 | = | 5,4 | mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sednutí středu hrany x - 2 | = | 5,4 | mm |  |  |
| Sednutí středu hrany y - 1 | = | 6,4 | mm |  |  |
| Sednutí středu hrany y - 2 | = | 4,5 | mm |  |  |
| Sednutí středu základu | = | 8,4 | mm |  |  |
| Sednutí charakterist. bodu | = | 6,1 | mm |  |  |

(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)

Sednutí a natočení základu - výsledky

Tuhost základu:

Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 5,00 MPa

Základ je ve směru délky tuhý (k=2446,87)

Základ je ve směru šířky tuhý (k=2446,87)

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,064<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,064<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Celkové sednutí a natočení základu:

| Sednutí základu | = | 6,1 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hloubka deformační zóny | = | 1,98 | m |

Natočení ve směru x = 2,421 (tan*1000); (1,4E-01 °)

Natočení ve směru y = 0,000 (tan*1000); (6,4E-17 °)

Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1.(MSÚ)

Posouzení podélné výztuže základu ve směru x

0,28 m ≤ 0,30 m

Maximální vyložení patky je menší než 0,50 * tloušťka patky, výztuž není nutná.

Posouzení podélné výztuže základu ve směru y

0,28 m ≤ 0,30 m

Maximální vyložení patky je menší než 0,50 * tloušťka patky, výztuž není nutná.

Posouzení základu na protlačení

Normálová síla v sloupu = 100,00 kN

Maximální únosnost na obvodu sloupu

| Síla přenesená roznášením do zákl. půdy |  | = | 9,77 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Síla přenášená smykovou pevností patky |  | = | 90,23 | kN |
| Uvažovaný obvod sloupu | u0 | = | 1,00 | m |
| Smykové napětí na obvodu sloupu | vEd,max | = | 0,16 | MPa |
| Únosnost na obvodu sloupu | vRd,max | = | 2,40 | MPa |

Základ na protlačení VYHOVUJE

## SO 02 ocelová konstrukce opláštění VZT jednotek

### Model

### Materiály

| Mat. | Modul | Modul | Poissonův souč. | Objem. tíha | Souč. tepl. rozt. | Souč. spolehlivosti | Materiálový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | E [MPa] | G [MPa] | n [-] | g [kN/m3] | a [1/K] | gM [-] | model |
| 1 | Ocel S 235 JR ¦ CSN EN 10025-2:2004-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 210000.000 | 80769.200 | 0.300 | 78.50 | 1.20E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |
| 2 | Beton C25/30 ¦ EN 1992-1-1:2004/A1:2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000.000 | 12916.700 | 0.200 | 25.00 | 1.00E-05 | 1.00 | Izotropní lineárně elastický |

### Průřezy

| Průřez | Mater. | IT [mm4] | Iy [mm4] | Iz [mm4] | Hlavní osy | Natočení | Celkové rozměry [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | č. | A [mm2] | Ay [mm2] | Az [mm2] | a [°] | a' [°] | Šířka b | Výška h |
| 1 | RRO 120x80x4 ¦ Ferona - EN 10219 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3310000.0 | 2950000.0 | 1570000.0 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 120.0 |
|  |  | 1490.0 | 457.1 | 834.9 |  |  |  |  |
| 2 | QRO 120x120x4 ¦ Ferona - EN 10219 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6370000.0 | 4020000.0 | 4020000.0 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 120.0 |
|  |  | 1810.0 | 780.3 | 780.3 |  |  |  |  |
| 3 | RRO 120x60x4 ¦ Ferona - EN 10219 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2010000.0 | 2410000.0 | 812000.0 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 120.0 |
|  |  | 1330.0 | 301.0 | 854.3 |  |  |  |  |
| 4 | RRO 100x60x3 ¦ Ferona - EN 10219 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1220000.0 | 1210000.0 | 546000.0 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 100.0 |
|  |  | 901.0 | 247.4 | 528.9 |  |  |  |  |

### Zatížení

| Zatěž. | Označení | EN 1990 ¦ ČSN | Vlastní tíha - Součinitel ve směru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stav | zatěž. stavu | Kategorie účinků | Aktivní | X | Y | Z |
| ZS1 | Vl. tíha + opláštění | Stálé | x | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ZS2 | Vítr A | Vítr | - |  |  |  |
| ZS3 | Vítr B | Vítr | - |  |  |  |
| ZS4 | Vítr C | Vítr | - |  |  |  |

### Kombinace zatížení

| Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombin. | Kombinace zatížení |  |  |  |  |  |
| zatížení | NS | Označení | č. | Součinitel | Zatěžovací stav |  |
| KZ1 | STR | 1.35*ZS1 | 1 | 1.35 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
| KZ2 | STR | ZS1 + 1.5*ZS2 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS2 | Vítr A |
| KZ3 | STR | ZS1 + 1.5*ZS3 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS3 | Vítr B |
| KZ4 | STR | ZS1 + 1.5*ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
|  |  |  | 2 | 1.50 | ZS4 | Vítr C |
| KZ5 | S Ch | ZS1 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
| KZ6 | S Ch | ZS1 + ZS2 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS2 | Vítr A |
| KZ7 | S Ch | ZS1 + ZS3 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS3 | Vítr B |
| KZ8 | S Ch | ZS1 + ZS4 | 1 | 1.00 | ZS1 | Vl. tíha + opláštění |
|  |  |  | 2 | 1.00 | ZS4 | Vítr C |

| Kombinace výsledků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kombin. |  |  |
| výsledků | Označení | Zatěžování |
| KV1 | MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10 | KZ1/s nebo do KZ4 |
| KV2 | MSP - charakteristická | KZ5/s nebo do KZ8 |

### Vnitřní síly

### Posouzení OK

### Kotvení

Souhrn

| Název | Hodnota | Status |
| --- | --- | --- |
| Výpočet | 100,0% | OK |
| Plechy | 0,7 < 5,0% | OK |
| Kotvy | 78,9 < 100% | OK |
| Svary | 98,3 < 100% | OK |
| Betonový blok | 99,9 < 100% | OK |
| Boulení | Nespočteno |  |

Plechy

| Název | Tloušťka [mm] | Zatížení | σEd [MPa] | εPl [%] | σcEd [MPa] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COL | 4,0 | KZ5 | 236,6 | 0,7 | 0,0 | OK |
| BP1 | 12,0 | KZ5 | 235,7 | 0,3 | 0,0 | OK |

Návrhová data

| Materiál | fy [MPa] | εlim [%] |
| --- | --- | --- |
| S 235 | 235,0 | 5,0 |

Vysvětlení symbolů

| εPl | Přetvoření |
| --- | --- |
| σEd | Srovn. napětí |
| σcEd | Kontaktní napětí |
| fy | Mez kluzu |
| εlim | Mezní plastické přetvoření |

| Posudek přetvoření, KZ5 |  |
| --- | --- |

| Ekvivalentní napětí, KZ5 |  |
| --- | --- |

Kotvy

| Tvar | Položka | Zatížení | NEd [kN] | VEd [kN] | NRd,c [kN] | VRd,c [kN] | VRd,cp [kN] | Utt [%] | Uts [%] | Utts [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | KZ4 | 21,0 | 0,9 | 77,9 | 100,7 | 184,1 | 57,5 | 3,6 | 44,3 | OK |
|  | A2 | KZ4 | 23,8 | 1,0 | 77,9 | - | 184,1 | 62,4 | 3,7 | 43,9 | OK |
|  | A3 | KZ5 | 30,0 | 1,2 | 79,8 | - | 184,1 | 78,9 | 4,6 | 63,2 | OK |
|  | A4 | KZ5 | 28,5 | 1,2 | 79,8 | 103,7 | 184,1 | 74,8 | 4,4 | 63,7 | OK |

Návrhová data

| Třída | NRd,s [kN] | VRd,s [kN] |
| --- | --- | --- |
| M12 8.8 - 1 | 38,1 | 26,9 |

### OK pro usazení VZT

Průřezy, které prochází skladbou střechy, budou vyplněny tepelnou izolací k minimalizaci vzniku tepelných mostů.

# POUŽITÉ MATERIÁLY

Základy	…	beton C16/20-X0

beton C16/20-XC2 (výztuž B 500)

Vertikální konstrukce	…	pórobetonové tvárnice P6,5 - malta pro tenké spáry

beton C25/30-XC1 (výztuž B 500)

Horizontální konstrukce	…	beton C25/30-XC1 (výztuž B 500, KARI)

Schodiště	…	beton C25/30-XC1 (výztuž B 500)

Výtahová šachta	…	ocel S 235

Střecha	…	beton C25/30-XC1 (výztuž B 500, KARI)

…	lepené lamelové dřevo tř. GL24h

…	ocel S 235

Ve Znojmě dne 23. 03. 2021					Vypracoval:	Ing. Jakub Jaroš

TK:		 Ing. Patrik Štancl, Ph.D.