B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

B.1 Popis území stavby	4

B.2 Celkový popis stavby	5

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacita funkčních jednotek	5

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby	6

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6 Základní technický popis staveb	6

B.2.7 Technická a technologická zařízení	6

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	7

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	7

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	7

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	7

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	7

B.4 Dopravní řešení	7

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	7

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8

B.7 Ochrana obyvatelstva	8

B.8 Zásady organizace výstavby	8

# B.1 Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Území stavby se nachází v zastavěné části Města Chrudim, v ulici Malecká. Jedná se o východní okraj města.

Stoka je umístěna ve veřejně přístupných pozemcích, převážně v komunikacích, dále v trávníku, napojení protipovodňových je umístěno na soukromém pozemku - poli. Trasa kanalizace je zvolena s ohledem na umístění stávající jednotné kanalizace (stoka G) a je navržena tak, aby umožnila odvedení dešťových vod z protipovodňových opatření v sídlišti Stromovka, tak odpadních vod ze zastavěného území a umožnila další rozvoj území až k plánovanému komunikačnímu obchvatu města. Umístění stoky je v souladu s požadavky na umístění kanalizace v komunikacích.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Inženýrsko-geologický průzkum byl proveden pro PD „Chrudim – stoka G, ulice Malecká“, rozdělení tříd zemin byl určen takto:

tř. 2 – 40 %

tř. 3 – 40 %

tř. 4 – 20 %

Návrh profilu potrubí byl převzat z PD „Variantní dokumentace záměru Chrudim – Stromovka – řešení odtokových poměrů, zak. č. 52/2016, 09/2016, projektant Envicons s.r.o.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Stavba bude probíhat převážně v asfaltové komunikaci ulice Malecké, v travnatých plochách u náhona, v zeleni a komunikacích sídliště Stromovka a v polním pozemku přilehlém k ulici Topolská. Jedná se o veřejně přístupné plochy, které budou muset být uzavřeny pro veškerou dopravu.

Okolní zástavba je tvořena v dolní části stoky převážně staršími rodinnými domy, v některých jsou umístěny podnikatelské aktivity. V horní části od křižovatky s ul. Družstevní je v okolí zástavba sídlištního typu.

Jedná se o stavbu kanalizace, která by měla zařídit bezproblémový odtok dešťových vod z lokality sídliště Stromovka.

- Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Při stavbě nedojde k bourání stávajících stok – jedná se o výstavbu nové kanalizace.

V km 0,0 stoky P bude nově vybudován vyústní objekt, bude zde proto ubourána opěrná zeď náhonu.

Zeleň - stavba se dotkne travnatých ploch, které budou po stavbě kanalizace obnoveny. V blízkosti náhonu bude třeba odstranit jeden strom. Protože je to strom vysazený v nedávné době, je předpoklad, že pokud bude opatrně vyjmut ze země, bude možné ho osadit v blízkosti původního místa tak, aby jeho kořeny později nenarušovaly vybudovanou kanalizaci. Jiné stromy při výstavbě stoky P nebudou dotčeny.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků k plnění funkce lesa

Stoka P zasahuje v délce 19,3 m do pozemku p.p.č. 2353 v k.ú. Chrudim, který slouží jako zemědělský půdní fond. Na tomto pozemku bude vybudováno protipovodňové opatření, z něhož bude stoka P odvádět dešťové vody.

Zábor pozemků k plnění lesa stavba nevyžaduje.

- Územně technické podmínky

Stavba kanalizace probíhá na veřejně přístupných pozemcích, z velké části ve vozovce ulice Malecké. Nová stoka bude svedena do vodoteče náhona.

Po dobu stavby bude ulice Malecká uzavřena pro dopravu, příjezd na stavbu bude možný z ulice Tovární, Topolské a Družstevní. Ulice Topolská bude uzavřena po dobu překopu stoky P.

Po stavbě je nutno povrch po rýhách opravit dle původního stavu a dle podmínek, daných vlastníky pozemků.

- Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

Podmiňující investicí je vybudování protipovodňových opatření pro sídliště Stromovka (PD „Variantní dokumentace záměru Chrudim – Stromovka – řešení odtokových poměrů, zak. č. 52/2016, 09/2016, projektant Envicons s.r.o.). Související investicí je zkapacitnění stoky G (PD „Chrudim – stoka G, ulice Malecká, 09/2016, projektant Vodárenská společnost Chrudim, a.s.). Projektová dokumentace je vypracována v koordinaci s těmito PD.

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacita funkčních jednotek

Stavba bude sloužit k odvedení dešťové vody z protipovodňových opatření lokality sídliště Stromovka.

Stoka P	ŽB trouby s čedičovou výstelkou DN 600, celková délka 1 051,30 m,

Na stoce P je navrženo 28 ks revizních šachet.

Na stoce P je navrženo vyústění do vodoteče – náhonu řeky Chrudimky.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus

Dle územního plánu obce se na pozemku předpokládá výstavba technického zázemí města.

- Architektonické řešení

Jedná se o podzemní stavbu technického charakteru, na které se neuplatňuje architektonické řešení.

## B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

V projektu je navržena výstavba dešťové stoky P v celkové délce 1 051,30 m a vyústního objektu.

Potrubí pro stoku:	DN 600 – ŽB trouby s čedičovou výstelkou.

Objekty na stoce – lomové šachty – typové betonové šachty, se vstupy opatřenými litinovými poklopy.

Stoka bude zaústěna do náhonu.

Dodavatel stavebních prací zajistí dokumentaci bednění včetně pevnostních výpočtů a výrobní dokumentaci všech detailů, pro které nemá typové řešení. Dále zajistí detaily těsnění pracovních spár dle použitého systému s ohledem na postup betonáže, detaily prostupů a těsnění prostupů podle vybraných prvků.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba neklade požadavky na bezbariérové užívání.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při provozování kanalizace je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Vstup do zařízení a manipulaci s ním mohou provádět pouze k tomu určení pracovníci, kteří jsou náležitě vyškoleni.

## B.2.6 Základní technický popis staveb

Kanalizace o celkové délce 1051,30 m bude v celé délce provedena ze ŽB potrubí s čedičovou výstelkou DN 600. Potrubí bude uloženo v rýze dle přílohy D.3 Vzorové uložení.

## B.2.7 Technická a technologická zařízení

Na kanalizaci budou osazeny revizní šachty pro možnost kontroly a údržby kanalizace.

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Během stavby bude příjezd mobilní požární techniky zajištěn zanecháním jednoho průjezdného jízdního pruhu. Všechny hydranty budou sloužit pro požární účely.

## B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Na stavbu se nevztahuje tepelně technické posouzení.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Hygiena a ochrana zdraví obyvatel a životního prostředí je hlavním důvodem této stavby.

Během výstavby může být zvýšena prašnost ve městě, jedná se však o dočasný stav.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Na kanalizaci nepůsobí vnější prostředí. Složení odpadní vody, kterou je možno do kanalizace vypouštět, je dáno kanalizačním řádem a smlouvami s jednotlivými připojenými subjekty.

Použitý materiál potrubí kanalizace – betonové potrubí s čedičovou výstelkou 360° - je odolný proti agresivní podzemní vodě. Betonové konstrukce budou chráněny nátěrem.

Dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění zákona 76/2006 Sb. je ochranné pásmo stanoveno takto:

1,5 m	od vnějšího líce potrubí na obě strany u potrubí do profilu 500 mm

2,5 m	u potrubí větších profilů.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Jedná se o dešťovou kanalizaci, která bude zaústěna do náhonu řeky Chrudimky.

Jiné napojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje.

# B.4 Dopravní řešení

Stavba bude přístupná z veřejných komunikací. Výstavba bude probíhat po úsecích, aby byl co nejméně narušen provoz v lokalitě. Dopravní řešení bude podrobně řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Zeleň - stavba se dotkne travnatých ploch, které budou po stavbě kanalizace obnoveny. V blízkosti náhonu bude třeba odstranit jeden strom. Protože je to strom vysazený v nedávné době, je předpoklad, že pokud bude opatrně vyjmut ze země, bude možné ho osadit v blízkosti původního místa tak, aby jeho kořeny později nenarušovaly vybudovanou kanalizaci. Jiné stromy při výstavbě stoky P nebudou dotčeny.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí

Během výstavby může být zvýšena hlučnost a prašnost v lokalitě, ale jedná se pouze o dočasný stav.

- Vliv na přírodu a krajinu

Stavba kanalizace nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na chráněná území Natura 2000.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

V rámci projektu se neřeší.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany dle jiných právních předpisů

Dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění zákona 76/2006 Sb. je ochranné pásmo stanoveno takto:

1,5 m	od vnějšího líce potrubí na obě strany u potrubí do profilu 500 mm

2,5 m	u potrubí větších profilů.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Při výstavbě je nutné zajistit staveniště tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob. Podmínky ochrany jsou dány bezpečnostními předpisy – zákonem č.309/2006 Sb., nařízením vlády 591/2006 a jiné platné předpisy a nařízení. Podrobnosti budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.

# B.8 Zásady organizace výstavby

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Během výstavby bude zajištěn přístup po stávající komunikaci. Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí přečerpávání.

Pro stavbu bude zřízeno zařízení staveniště (pozemek bude vybrán po dohodě s investorem). Na tomto pozemku bude možné umístit stavební buňku a uskladnit materiál na jeden den, variantně bude materiál přivážen na stavbu přímo k zabudování, písek na lože a obsyp potrubí a štěrkopísek na zásyp rýhy bude navážen přímo do rýhy. Beton na stavbu bude dovážen z centrální betonárky. Jinak dodavatelé stavby použijí svá zařízení a sklady. Přebytečný výkopek bude odvezen na trvalou skládku.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při stavbě nedojde k bourání stávajících stok – jedná se o výstavbu nové kanalizace.

V km 0,0 stoky P bude nově vybudován vyústní objekt, bude zde proto ubourána opěrná zeď náhonu.

Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a bezpečnosti pracovníků, z tohoto důvodu budou stavební rýhy v exponovaných místech zapaženy, aby nedošlo k sesuvu svahu.

Zeleň - stavba se dotkne travnatých ploch, které budou po stavbě kanalizace obnoveny. V blízkosti náhonu bude třeba odstranit jeden strom. Protože je to strom vysazený v nedávné době, je předpoklad, že pokud bude opatrně vyjmut ze země, bude možné ho osadit v blízkosti původního místa tak, aby jeho kořeny později nenarušovaly vybudovanou kanalizaci. Jiné stromy při výstavbě stoky P nebudou dotčeny.

Podrobně se řeší ve fázi dokumentace pro stavební povolení.

- Maximální zábory pro staveniště

Dlouhodobý zábor půdy se nepředpokládá. Výstavba bude probíhat v rámci veřejných komunikací.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Výkopek ze stavebních rýh bude odvezen na skládku v Nasavrkách.