Mgr.  Michal  Štainer

##### Ekologie – Geologie – Odpady – Obchod

Chrudim

# Posouzení inženýrskogeologických poměrů

# pro akci ‚Chrudim - stoka G, ulice Malecká‘

Břehy

Květen 2016

Výtisk č.    1    2    3    4    5

# Název zakázky:	Chrudim

# Posouzení inženýrskogeologických poměrů pro akci ‚Chrudim - stoka G, ulice Malecká‘

## Lokalita:	Chrudim, ul. Malecká

Okres:	Chrudim

Kraj:	Pardubický

Investor:	Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

### Novoměstská 626

### 537 28 Chrudim

IČO:	481 71 590

DIČ:	CZ48171590

Tel.:	469 660 301

### E-mail:	vak@vakcr.cz

### Website:	http://www.vakcr.cz

Objednatel:	Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

### středisko vodohospodářsko-inženýrských služeb

### Novoměstská 626

### 537 28 Chrudim

IČO:	481 72 928

DIČ:	CZ48172928

Tel.:	603 899 805

### E-mail:	martin.soudek@vschrudim.cz

### Website:	http://www.vschrudim.cz

Zhotovitel:	Mgr. Michal Štainer – E-G-O-O

(Ekologie-Geologie-Odpady-Obchod)

Dlouhá 151

Břehy

535 01 p. Přelouč

IČO:	401 75 154

DIČ:	CZ6907253320

Tel.:	608 862 961

### E-mail:	egoo@egoo.ws

### Website:	http://egoo.sf.cz

Oprávněná osoba zhotovitele:	Mgr. Michal Štainer

odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: hydrogeologie, inženýrská geologie, geologické práce - sanace

osvědčení MŽP ČR ze dne 18.1.2001

Č.j.: 46/630/27551/00, Poř. č. 1222/2001

Ve Břehách dne 27.5.2016

## Obsah

- Úvod											str. 4

- Stručný popis stavby									str. 4

- Rozsah a metodika průzkumných prací						str. 4

## Rekognoskace terénu									str. 4

## Rešeršní činnost									str. 5

- Přírodní poměry									str. 5

## Geomorfologické a klimatické poměry						str. 5

## Geologické, geodynamické a seizmické poměry					str. 5

## Místní geologické poměry								str. 6

## Hydrogeologické a hydrologické poměry						str. 8

## Místní hydrogeologické poměry							str. 8

## Střety zájmů 										str. 9

- Inženýrskogeologické poměry							str. 9

## Těžitelnost a vrtatelnost zemin a hornin a sklony svahů výkopů			str. 10

## Vhodnost zemin do zásypů výkopů a do aktivní zóny komunikací			str. 11

## Agresivita zvodnělého prostředí							str. 12

## Přítoky do stavebních jam								str. 12

- Závěr a doporučení									str. 12

Přehled použité literatury								str. 14

## Přílohy

- Situace širšího okolí zájmového území (M 1 : 10000)

- Situace zájmového území s vyznačením vybraných archivních průzkumných vrtů (M 1 : 2500)

- Původní geologická dokumentace vybraných archivních průzkumných vrtů

- Úvod

Na základě požadavku objednatele geologických prací firmy Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Chrudim bylo firmou Mgr. Michal Štainer - E-G-O-O Břehy provedeno posouzení inženýrskogeologických poměrů stavbou dotčených území v Chrudimi v rámci akce ‚Chrudim - stoka G, ulice Malecká‘, včetně posouzení těžitelnosti zemin v trasách jednotlivých dílčích úseků projektovaných kanalizací.

Cílem inženýrskogeologického posouzení je především ověření těžitelnosti zemin v trasách kanalizací, určení dočasných sklonů svahů stavebních rýh a jam a vlivu podzemní vody na stavební konstrukce projektovaných objektů na trase kanalizací.

Poskytnuté podklady stavby:

- Chrudim - stoka G, ulice Malecká, DUR. Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (Pavlíková 2016)

  - Průvodní zpráva

  - Celkový situační výkres

  - Podélný profil stoky

Zpráva z posouzení inženýrskogeologických poměrů je, vzhledem k dostatečné prozkoumanosti řešeného území, vypracována na základě rešeršní činnosti a rekognoskace terénu. Zpráva je vyhotovena v 5 exemplářích, z nichž 4 výtisky náleží objednateli a 1 výtisk je archivován u zhotovitele. Členění její textové a přílohové části je patrné z obsahu.

- Stručný popis stavby

Následující text je převzatý z A. Průvodní zpráva (Pavlíková 2016) a zestručněn.

Stavba zahrnuje výstavbu jednotné kanalizace, odlehčovací komory, odlehčovací stoky a výústního objektu. Kanalizační přípojky budou přepojeny ve výkopu kanalizace.

Kanalizace bude zaústěna do stoky vedoucí na ČOV Chrudim, odlehčovací stoka OS1 bude svedena do místní vodoteče - náhonu řeky Chrudimky. Na stoce OS1 je navržen železobetonový výustní objekt se zpětnou klapkou, profil náhonu bude v místě vyústění opatřen kamennou dlažbou. Dále bude zrušen výústní objekt a odlehčovací stoka na pozemku p.č. 2500/1. Z důvodu prostorového uspořádání při ukládání stoky OS1 bude přeložena čerpací stanice splaškových vod Malecká, přeložena odlehčovací stoka OS2 z této ČS a zrušen výústní objekt na této stoce. Z důvodů výškového uspořádání bude na stoce OS1 v km 0,0173 a na stoce G v km 0,4366 přeloženo plynovodní potrubí. Z výše uvedených důvodů bude také přeložena kanalizační přípojka pro čp. 625 a el. kabel AYKY 4x16 mm2, z důvodů možného tlakového proudění ve stoce G (cca km 0,0-0,866) bude v šachtě na kanalizační přípojce čp. 613 (Domu na půli cesty) osazena zpětná klapka. Dále je třeba přeložit vodovod v ulici Malecká - před domem čp. 545 - LT 80, celková délka 26,5 m a nově izolovat plynovodní potrubí, které kříží navrhované stoky.

Celková délka potrubí projektovaných nových kanalizačních stok G, G1 až G7, OS1 o průměrech DN 300 až DN 1400 je 1135,2 m. Celková délka projektovaných přeložek stávajících podzemních inženýrských sítí je 146,9 m. Projektováno na stokách je 37 kanalizačních šachet a 1 odlehčovací komora OK1.

- Rozsah a metodika průzkumných prací

Práce v rámci inženýrskogeologického průzkumu, které byly realizovány následně po jejich schválení na základě požadavku projektanta, jsou z hlediska rozsahu a metodiky uvedeny v následujících podkapitolách.

  - Rekognoskace terénu

Rekognoskace terénu zájmového území představovala prohlídku zájmového území a jeho širšího okolí z hlediska získání základních i podrobných indicií o zájmové lokalitě a dokumentačních bodů (např. skalní výchozy, výkopy, aj.). Rekognoskace lokality byla provedena dne 14.5.2016.

  - Rešeršní činnost

Rešeršní činnost představovala studium geologických podkladů z archivu ČGS (dříve Geofond) Praha z průzkumných prací. Odkazy na archivní průzkumy jsou uvedeny v příslušných kapitolách.

Posudek je vypracován především na základě rešeršní činnosti, která představovala archivní excerpci zpráv a posudků z archivu ČGS Praha, v minulosti realizovaných v blízkosti zájmového území a další odborné literatury a mapových podkladů. Citace použitých podkladů jsou uvedeny v přehledu literatury v závěru textové části zprávy. Výsledky rešeršní činnosti jsou zakomponovány do jednotlivých kapitol a příloh tohoto elaborátu.

- Přírodní poměry

Zájmová území výstavby projektovaných kanalizačních stok se většinou nachází v ulici Malecká ve východní části města Chrudim na pozemcích v k.ú. Chrudim (kód 654299).

  - Geomorfologické a klimatické poměry

Dle geomorfologického členění (Demek, Mackovčin (eds.) a kol. 2006) náleží řešené území provincie Česká vysočina, subprovincie VI. Česká tabule, celku VIC-3 Svitavská pahorkatina, podcelku VIC-3C Chrudimská tabule, okrsku VIC-3C-3 Heřmanoměstecká tabule.

Heřmanoměstecká tabule plochá pahorkatina v povodí Chrudimky na východě a železnohorských přítoků Labe na západě se slabě rozčleněným erozně akumulačním reliéfem pleistocénních teras Chrudimky a proluviálních teras železnohorských přítoků Labe se strukturně denudačními plošinami a sprašovými pokryvy a závějemi.

Řešené území s projektovanými trasami kanalizací se nachází v erozním údolí se spádnicí údolnice k severoseverozápadu a ústí do údolní nivy Chrudimky. Souběžně s údolnicí probíhá ulice Malecká. Řešené území leží v nadmořských výškách zhruba 245 - 265 m n.m.

Zájmová lokalita z klimatického hlediska leží dle klasifikace Quitta (1971 in: Faltysová, Bárta a kol. 2002) při okraji oblasti teplé T2. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 9 °C. Průměrný roční srážkový úhrn činí přibližně 580 mm. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou necelých 19 °C, nejstudenějším měsícem je leden s průměrnou teplotou okolo -2 °C. Srážkový úhrn ve vegetačním období je cca 370 mm, v zimním období cca 210 mm. Průměrný počet dnů v roce se sněhovou pokrývkou je přibližně 40 - 50 a počet mrazových dnů je v roce zhruba 120 - 130. Průměrné maximum sněhové pokrývky je 20 cm.

Podle mapy sněhových oblastí na území ČR v ČSN EN 1991-1-3 (Změna 1) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem. leží území ve sněhové oblasti I.

Podle mapy větrných oblastí na území ČR v ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem. leží území ve větrné oblasti I. Převládající směr proudění v řešeném území je ze západního sektoru.

Orientační hodnota hloubky promrzání dpr v trasách kanalizací, stanovená podle základní hodnoty indexu mrazu pro území ČR pro střední dobu návratu 10 let dle přílohy B ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování Imd = 375 °C (při γm = 1) vychází na 0,97 m. K výpočtu bylo použito vztahu (4.1) pro netuhé vozovky dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

  - Geologické, geodynamické a seizmické poměry

Z pohledu regionální geologie náleží zájmové území k okraji české křídové pánve ke křídě severovýchodních svahů Železných hor (Chrudimská křída) mezi Železnými horami na jihozápadě a vodními toky na severu až východě (Labe, Loučná, Novohradka). Křídové sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny stratigrafickými jednotkami cenoman (perucko-korycanské souvrství) až střední turon (jizerské souvrství). Zájmové území náleží k okraji labské faciální oblasti s cenomanem v pískovcovém vývoji, která přechází směrem k Železným horám do facie kolínské mimo jiné v cenomanu a částečně spodním turonu s příbojovými vápnitými sedimenty (až balvanitými konglomeráty). Mocnost křídových sedimentů (především turonských až coniackých) obecně roste severním směrem, tzn. od Chrudimi k Pardubicím.

Během kvartéru, vlivem denudace a erozní činnosti vodních toků, dochází k modelaci terénu do dnešní podoby. V širším okolí se ukládají deluviofluviální hlinitojílovité, jílovitopísčité a štěrkopísčité sedimenty podél současných i historických vodotečí a na svazích deluviální převážně jílovitopísčité sedimenty. Svrchní část kvartérního pokryvu tvoří v zájmové oblasti eolické spraše a sprašové hlíny, které jsou místy, mimo povrchové kulturní hlíny nebo navážky, jedinými kvartérními sedimenty na křídovém podkladu. Sprašové pokryvy dosahují v prostoru a okolí lokality mocností několika m a většinou nejsou uloženy přímo na křídových horninách, ale na deluviálních, eluviodeluviálních, případně fluviodeluviálních sedimentech. V erozních údolích jsou většinou uloženy většinou uloženy deluviální až deluviofluviální svahoviny a splachy a v údolních nivách řek terasové štěrkopísky, překryté aluviálními povodňovými náplavy.

Z hlediska geodynamických jevů je zájmová oblast stabilní. Jiná georizika nejsou v zájmovém území dokladována a ani se nepředpokládají.

Z hlediska strukturně-tektonické stavby je erozní údolí, v kterém vede ulice Malecká, zřejmě tektonicky podmíněné, jak bylo dokladováno v průzkumu archivního průzkumu pro bytové domy v jihovýchodní části řešeného území (Navrátil 1984) - brekciovitě drcené stmelené slínovce, pukliny vyhojené kalcitem, výskyt poloh více rozvolněných hornin nepravidelně ve větších hloubkách, aj.).

Z hlediska seizmicity se území nachází v seizmicky neaktivní oblasti. Podle ČSN EN 1998-1 - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby spadá zájmové území do seizmické oblasti s velikostí referenčního špičkového zrychlení podloží (které se v návrhu konkrétní stavby násobí součinitelem významu stavby a součinitelem podloží) agR 0,010 g.

    - Místní geologické poměry

Geologické poměry v řešeném území výstavby kanalizací byly ověřeny archivními vrty a sondami z inženýrskogeologických, citovaných v přehledu použitých podkladů v závěru textové části. Geologické poměry jsou jednoduché. Zeminy kvartérního pokryvu jsou uloženy na zpevněných sedimentárních horninách charakteru slínovců jizerského souvrství ze středního až svrchního turonu svrchní křídy. Kvartérní sedimenty jsou v řešeném území značně variabilní jak do geneze, tak do litologického a zrnitostního složení.

V severoseverozápadním okraji řešeného území je kvartérní pokryv tvořen fluviálními sedimenty údolní nivy Chrudimky. Tento prostor je zdokumentován zejména archivními vrty S-32 (Mareš 1962), V-401 (Navrátil 1988), V2 (Med 2001) a S1 (Peko 2001).

Spodní souvrství je tvořeno štěrkovými až štěrkopísčitými akumulacemi údolní terasou Chrudimky z období svrchního pleistocénu - würm 3. Štěrky jsou polymiktní, špatně vytříděné s dobře i špatně opracovanými valouny velikosti většinou do 10 cm a zejména v bazálních vrstvách balvany až přes 20 cm. Ve vrstvách se nepravidelně mění velikost štěrkových zrn a procentuální zastoupení jednotlivých hrubozrnných frakcí. Terasa je překryta aluviálními povodňovými náplavy a deluviálními, deluviofluviálními zeminami - redeponovanými svahovinami a splachy o mocnosti většinou 2 - 4 m, v závislosti na výšce terénu. Tyto svrchní vrstvy jsou tvořeny převážně zeminami jílovitého charakteru s nepravidelnou písčitou a štěrkovitou příměsí původem z eluvií slínovců, starších výše položených fluviálních tras a sprašových pokryvů.

Zbývající většinová část hlavní kanalizační trasy G je vedena zhruba údolnicí tektonicky podmíněné erozní deprese, která je vyplněna zeminami deluviálního, fluviodeluviálního a eolickodeluviálního původu  - svahovinami a splaveninami původem z eluvií slínovců, starších výše položených fluviálních tras a sprašových pokryvů. Tento prostor je zdokumentován inženýrskogeologickými průzkumy zejména z několika etap bytové výstavby podél ulice Malecká, zejména archivními vrty V1 (Med 2001), V-403 (Navrátil 1988), V1 a V3 (Honsa 1985), v jihojihovýchodní části vrty V-20 (Navrátil 1980) a vrty řady V- (Navrátil 1984) a v jižní části západně od ul. Malecká také vrty řady V- (Navrátil 1979).

Dle výše uvedených archivních vrtů většinového řešeného úseku trasy stoky G lze celkovou mocnost původních kvartérních sedimentů, uložených na podloží křídových slínovců, předpokládat zhruba 4,5 - 6,5 m, přičemž báze kvartérních sedimentů je severně od křižovatky s ulicí Družstevní v hloubkách zhruba 6 - 7 m a jižně od této křižovatky až 7 - 9 m - hlubší úroveň povrchu podložních slínovců v jižní části je způsobena výskytem antropogenních navážek přibližně 2 - 4 m mocných.

Složení sedimentů původního kvartérního pokryvu je velmi pestré. Převažují hlinité a jílovité zeminy s různě velkou písčitou příměsí a místy s příměsí opukových štěrků a občas i říčních štěrků z výše uložené starší terasy (tvoří denudační plošinu překrytou sprašemi severovýchodně od erozního údolí). Více písčité, případně štěrkovité polohy jsou uloženy většinou ve spodních vrstvách kvartérních sedimentů.

V prostoru jižně od křižovatky s ulicí Družstevní jsou pod splaveninami pohřbeny organické zeminy o ověřených mocnostech cca 1,5 - 3 m. Jedná o polohy hnilokalových hlín se silnou příměsí zetlelých dřev a rostlin, vložky rašelin, celé vrstvy zetlelé dřevní hmoty, atp.

Antropogenní navážky jsou převážně hlinitého charakteru s procentuálně různou příměsí stavebního odpadu, který místy převažuje.

Mocnosti litostratigrafických vrstev v odkrytých geologických profilech vybraných archivních průzkumných vrtů pro jednotlivé části řešeného území jsou sumarizovány v následující tabulce č. 1.

# Tabulka č. 1: 	Přehled dílčích mocností litostratigrafických vrstev ve vybraných archivních vrtech jednotlivých částí řešeného území

|  | kvartér |  |  | kvartér |  |  | Křída |  |  | Křída |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | recent humózní hlína, navážky |  |  | sv. pleistocén - holocén eolické spraše, sprašové hlíny, váté písky, aluviální náplavy |  |  | sv. - stř. turon slínovce - eluvia |  |  | střední turon slínovce |  |
| Průzkumný vrt | do (m p.t.) | do (m n.m.) | mocnost (m) | do (m p.t.) | do (m n.m.) | mocnost (m) | do (m p.t.) | do (m n.m.) | mocnost (m) | do (m p.t.) | do (m n.m.) |
| S 32 1) | 0.30 | 245.50 | 0.30 | >4.00 | <241.80 | >3.70 |  |  |  |  |  |
| S 33 1) | 0.80 | 245.50 | 0.80 | 3.60 | 242.70 | 2.80 |  |  |  | >4.00 | <242.30 |
| V-2 2) | 0.30 | 263.28 | 0.30 | 4.70 | 258.88 | 4.40 | 5.50 | 258.08 | 0.80 | >7.00 | <256.58 |
| V-4 2) | 0.30 | 264.11 | 0.30 | 3.00 | 261.41 | 2.70 | 4.50 | 259.91 | 1.50 | >6.00 | <258.41 |
| V-6 2) | 0.30 | 264.22 | 0.30 | 4.00 | 260.52 | 3.70 | 4.50 | 260.02 | 0.50 | >6.50 | <258.02 |
| V-7 2) | 0.30 | 263.87 | 0.30 | 6.00 | 258.17 | 5.70 |  |  |  | >7.50 | <256.67 |
| V-10 2) | 0.30 | 261.05 | 0.30 | 7.00 | 254.35 | 6.70 | 7.50 | 253.85 | 0.50 | >9.00 | <252.35 |
| V 20 3) | 0.20 | 259.80 | 0.20 | 6.30 | 253.70 | 6.10 | 6.80 | 253.20 | 0.50 | >9.00 | <251.00 |
| V 26 3) | 0.20 | 260.70 | 0.20 | 5.10 | 255.80 | 4.90 | 6.30 | 254.60 | 1.20 | >9.00 | <251.90 |
| V-102 4) | 2.40 | 258.50 | 2.40 | 7.80 | 253.10 | 5.40 | 11.20 | 249.70 | 3.40 | >15.30 | <245.60 |
| V-110 4) | 3.90 | 257.90 | 3.90 | 8.30 | 253.50 | 4.40 | 10.20 | 251.60 | 1.90 | >15.30 | <246.50 |
| V-121 4) | 1.90 | 260.60 | 1.90 | 7.50 | 255.00 | 5.60 | 8.00 | 254.50 | 0.50 | >14.90 | <247.60 |
| V-127 4) | 2.40 | 260.30 | 2.40 | 7.20 | 255.50 | 4.80 | 10.00 | 252.70 | 2.80 | >14.20 | <248.50 |
| V-129 4) | 3.30 | 259.70 | 3.30 | 7.10 | 255.90 | 3.80 | 9.30 | 253.70 | 2.20 | >13.70 | <249.30 |
| V-131 4) | 3.50 | 259.80 | 3.50 | 7.70 | 255.60 | 4.20 | 10.70 | 252.60 | 7.20 | >12.90 | <250.40 |
| V-172 4) | 2.20 | 261.60 | 2.20 | 7.10 | 256.70 | 4.90 | 7.60 | 256.20 | 5.40 | >12.50 | <251.30 |
| V-173 4) | 2.20 | 261.70 | 2.20 | 6.70 | 257.20 | 4.50 | 8.00 | 255.90 | 5.80 | >13.00 | <250.90 |
| V1 5) | 0.90 | 254.90 | 0.90 | 6.30 | 249.50 | 5.40 |  |  |  | >8.00 | <247.80 |
| V3 5) | 0.50 | 254.40 | 0.50 | 6.10 | 248.80 | 5.60 |  |  |  | >9.00 | <245.90 |
| V-401 6) | 1.80 | 243.50 | 1.80 | 4.80 | 240.50 | 3.00 | >6.00 | <239.30 | >4.20 |  |  |
| V-402 6) | 0.30 | 246.90 | 0.30 | 5.60 | 241.60 | 5.30 |  |  |  | >6.00 | <241.20 |
| V-403 6) | 0.30 | 249.70 | 0.30 | >6.00 | <244.00 | >5.70 |  |  |  |  |  |
| V1 7) | 0.80 | 246.95 | 0.80 | >5.00 | <242.75 | >4.20 |  |  |  |  |  |
| S1 8) | 0.70 | 245.22 | 0.70 | >4.00 | <241.92 | >3.30 |  |  |  |  |  |

Pozn.:

1)	-	archivní IG vrt (Mareš 1962)	5)	-	archivní IG vrt (Honsa 1985)

2)	-	archivní IG vrt (Navrátil 1979)	6)	-	archivní IG vrt (Navrátil 1988)

3)	-	archivní IG vrt (Navrátil 1980)	7)	-	archivní IG vrt (Med 2001)

4)	-	archivní IG vrt (Navrátil 1984)	8)	-	archivní IG vrt (Peko 2001)

  - Hydrogeologické a hydrologické poměry

Z hydrogeologického hlediska je území součástí hydrogeologického rajónu svrchní vrstvy 1172 - Kvartér Labe po Vltavu (Olmer, Herrmann, Kadlecová, Prchalová et al. 2006), který odpovídá stejnojmennému útvaru podzemních vod základní vrstvy 11720 (vyhl. č. 5/2011 Sb.). Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází při jižním okraji střední části hydrogeologického rajónu základní vrstvy 4310 - chrudimská křída (Olmer, Herrmann, Kadlecová, Prchalová et al. 2006), resp. stejnojmenného útvaru podzemních vod základní vrstvy 43100, a který tvoří severovýchodní část hydrogeologického bilančního celku české křídové pánve bc5 (Herčík, Hermann, Valečka 1999). Rajón zahrnuje monoklinálně uložené křídové sedimenty při okraji na severovýchodních svazích Železných hor. Území patří do povodí levostranných přítoků Labe a Loučné.

V křídových vrstvách je vyvinut pouze kolektor A, který tvoří průlino-puklinově propustné pískovce bazálního perucko-korycanského souvrství cenomanu. Průtočnost kolektoru A je střední až vysoká a je využíván v okolí Chrudimi pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (např. jímací území v Markovicích). Slínovce spodního a středního turonu v nadloží kolektoru A tvoří svým charakterem izolátor. K infiltraci srážek do cenomanské nádrže dochází na výchozech kolektoru (oblast stoku) zejména podél jižního okraje rajonu podél Železných hor. V horní části jizerského souvrství se nachází narušená přípovrchová zóna puklinově propustných slínovců, částečně oddělená od kvartérních zemin izolátorem charakteru eluviálních jílů. Tato zvodeň má mělký oběh podzemní vody s převážně puklinovou propustností a s napjatou (místy pozitivně) hladinou a využitelné množství a stavy vody závisí na intenzitě srážek v zájmovém území. Podzemní vody křídových zvodní jsou v této oblasti pozitivně dosti často artézsky napjaté s přetokem.

Významné kvartérní zvodnění je vyvinuto zejména podél větších vodotečí v mladších štěrkopískových akumulacích fluviálních teras (Balatka, Sládek 1962), v zájmovém prostoru především Chrudimky.

Kvartérní sprašové sedimenty a případně jílovité svahoviny, které jsou nepatrně propustné, z hlediska oběhu vody tvoří izolátor a podporují zvýšený odtok srážkových vod. Souvislá zvodeň v kvartérních jemnozrnných sedimentech, které nemají dispozice pro její vytvoření, nebyla doložena.

Z hydrologického hlediska leží zájmové území v povodí řeky Chrudimky (č.h.p. 1-03-03-038), která má v zájmové oblasti funkci hlavní drenážní báze jak pro podzemní, tak i pro povrchové vody. Východní rameno (kanál) Chrudimky protéká při severoseverozápadním řešeného území a vlastní koryto Chrudimky pak zhruba o 70 m západněji. Severoseverozápadní okraj řešené lokality leží v inundaci Chrudimky při Q100, které dosahuje až za křižovatku ulic Malecká - Pod Kopcem a až do blízkosti křižovatky ulic Malecká - Moravská.

V sídelní zástavbě je přirozený povrchový odtok srážkových výrazně ovlivněn a redukován odkanalizováním komunikací a povrchovými i podzemními liniovými stavbami.

    - Místní hydrogeologické poměry

Archivními průzkumnými pracemi v řešeném území byla zastižena především mělká kvartérní zvodeň.

V severoseverozápadní části v údolní nivě Chrudimky je vyvinuta mělká souvislá zvodeň v propustných štěrcích až píscích údolní terasy. Úroveň hladiny je relativně mělce, a to cca 0,8 (vrt S 33) - 2,5 (vrt S1) m p.t. Jedná se o průlinově propustnou zvodeň s volnou až mírně napjatou (v důsledku malých propustností aluviálních jemnozrnných náplavů) hladinou podzemní vody. Voda nebude ovlivňovat stavbu kanalizace.

Vodní režim dle TP 170 je v této části většinou při výskytu tuhých jemnozrnných povodňových náplavů ve svrchních vrstvách nepříznivý (pendulární). Voda by neměla ovlivňovat stavbu kanalizace.

Na většině zbývající části řešeného území je mělká zvodeň vyvinuta v propustnějších sedimentech především při bázi výplně erozní kotliny. Úroveň hladiny podzemní vody je, vzhledem k antropogenním navážkám, zakleslá většinou okolo 5 - 7 m p.t.

Vodní režim dle TP 170 je v této části většinou při výskytu tuhých jemnozrnných svahovin a splavenin ve svrchních vrstvách nepříznivý (pendulární). V místech výskytu navážek je třeba vodní režim pro rekonstrukci komunikace řešit individuálně, v závislosti na charakteru sypanin - předpokládá se příznivý (difúzní) až nepříznivý (pendulární).

Úrovně hladin podzemní vody v řešeném území ve vybraných archivních průzkumných objektech v době jejich provádění jsou uvedeny v následující tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: 	Úroveň hladiny podzemní vody ve vybraných archivních vrtech řešeného území

| Průzkumný | Hladina podzemní vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vrt | ## Naražená |  |  | Ustálená |  |  |
|  | Datum | m p.t. | m n.m. | Datum | m p.t. | m n.m. |
| S 32 1) | V.1962 | 2.60 | 243.20 | V.1962 | 2.30 | 243.50 |
| S 33 1) | V.1962 | 0.80 | 245.50 | V.1962 | 0.80 | 245.50 |
| V-2 2) | 12.5.1979 | nezastižena | <7.00 | 12.5.1979 | nezastižena | <7.00 |
| V-4 2) | 11.5.1979 | nezastižena | <6.00 | 11.5.1979 | nezastižena | <6.00 |
| V-6 2) | 12.5.1979 | nezastižena | <6.50 | 12.5.1979 | nezastižena | <6.50 |
| V-7 2) | 10.5.1979 | nezastižena | <7.50 | 10.5.1979 | nezastižena | <7.50 |
| V-10 2) | 12.5.1979 | nezastižena | <9.00 | 12.5.1979 | nezastižena | <9.00 |
| V 20 3) | 7.1.1980 | 6.10 | 253.90 | 8.1.1980 | 6.00 | 254.00 |
| V 26 3) | 8.1.1980 | 2.20 | 258.70 | 8.1.1980 | 2.10 | 258.80 |
| V-102 4) | 25.9.1984 | 3.10 | 257.80 | 26.9.1984 | 1.90 | 259.00 |
| V-110 4) | 18.9.1984 |  |  | 19.9.1984 | 9.00 | 252.80 |
| V-121 4) | 13.11.1984 | 5.70 | 256.80 | 13.11.1984 | neustálena |  |
| V-127 4) | 24.10.1984 | 5.00 | 257.70 | 29.10.1984 | 5.00 | 257.70 |
| V-129 4) | 29.10.1984 | 4.80 | 258.20 | 29.10.1984 | 4.80 | 258.20 |
| V-131 4) | 31.10.1984 | 4.50 | 258.80 | 31.10.1984 | 3.80 | 259.50 |
| V-172 4) | 1.11.1984 | 6.30 | 257.50 | 1.11.1984 | 3.90 | 259.90 |
| V-173 4) | 1.11.1984 | 6.30 | 257.50 | 1.11.1984 | 4.60 | 259.30 |
| V1 5) | 19.8.1985 | 7.00 | 248.80 | 19.8.1985 | 6.50 | 249.30 |
| V3 5) | 19.8.1985 | 4.40 | 250.50 | 19.8.1985 | 4.20 | 250.70 |
| V-401 6) | 17.2.1988 | 2.10 | 243.20 | 17.2.1988 | 1.20 | 244.10 |
| V-402 6) | 17.2.1988 | 1.90 | 245.30 | 17.2.1988 | 1.80 | 245.40 |
| V-403 6) | 17.2.1988 | 4.30 | 245.70 | 17.2.1988 | 3.40 | 246.60 |
| V1 7) | 13.2.2001 | 3.80 | 243.95 | 13.2.2001 | 3.60 | 244.15 |
| S1 8) | 2.5.2001 | 3.30 | 242.62 | 2.5.2001 | 2.55 | 243.37 |

Pozn.:

identifikace jednotlivých archivních vrtů jsou uvedeny pod tabulkou č. 1

  - Střety zájmů

Řešené území se nachází mimo vymezená ochranná pásma vodních zdrojů a CHOPAV.

Jiná chráněná území se v prostoru zájmové lokality a nejbližším okolí nevyskytují.

Stavba neovlivní místní hydrogeologické poměry - hydraulické proudění, stavy v domovních studních.

Stavba přijde do kontaktu s nadzemními i podzemními inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy.

- Inženýrskogeologické poměry

Zeminy jsou zatříděny podle ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Jednotlivým vrstvám určeny třídy těžitelnosti jednak dle již neplatné ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovenia. a jednak dle nové výše citované ČSN 73 6133. Vrtatelnost zemin a hornin pro piloty je vyhodnocena dle přílohy č. 1 Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 800/2. Zvláštní zakládání objektů. 2006.

Dále je mimo jiné odvozena namrzavost a vhodnost pro podloží (aktivní zónu) komunikací a násyp výše citované nové ČSN 73 6133 a TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Podzemní voda je přehodnocena podle aktuální platné ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

  - Těžitelnost a vrtatelnost zemin a hornin a sklony svahů výkopů

Podle bývalé normy ČSN 73 3050 Zemní práce zařazujeme zeminy a horniny z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti do těchto tříd:

- humózní vrstva O 								tř. 1-2

- navážky, velikosti kusů do 10 cm Y						tř. 3

- jíl a hlína F tuhý, písky S							tř. 2

- jíl a hlína F pevný, štěrky G středně ulehlý					tř. 3

- písky S zvodnělé (tekoucí)							tř. 4

- R6/ F6, F8 slínovec - eluvium						tř. 3-4

- R5 slínovec									tř. 4

- R4 slínovec									tř. 5

Při určování tříd těžitelnosti je zohledněna ulehlost, rozbřídavost a lepivost zemin, zastoupení a velikost štěrků, rozpojitelnost hornin, vliv podzemní vody.

Hrubý odhad celkového procentního zastoupení tříd těžitelnosti ve výkopech rýh pro trasy kanalizací jednotlivých lokalit do předpokládaných maximálních hloubek 4 m p.t. uvádí následující tabulka č. 3.

Tabulka č. 3: 	Odhad zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti ve výkopech tras kanalizací

| Těžitelnost ČSN 73 3050 | Trasy kanalizačních stok |
| --- | --- |
| 1. třída | - |
| 2. třída | 40 % |
| 3. třída | 40 % |
| 4. třída | 20 % |
| 5. třída | - |
| 6. třída | - |

Podle normy ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. jsou zeminy a horniny z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti zařazeny do těchto tříd:

- asfalt, konstrukce vozovky							tř. I-II

- recentní navážky Y - balvany do 10 cm					tř. I

- recentní navážky Y - balvany 10-25 cm nad 50 %				tř. I

- kvartérní zeminy F, S, G							tř. I

- R6/ F6, F8 slínovec - eluvium						tř. I

- R5 slínovec									tř. I

- R4 slínovec									tř. I-II

Orientační dočasné sklony svahovaných výkopů lze v jílech až písčitých jílech provádět v poměru 1:0,25 - 1:0,50, v píscích 1:1,5 - 1:1,75, ve zvodnělých píscích 1:2,5 - 3,5, ve štěrcích a písčitých hlínách 1:1, v jílovitých a hlinitých štěrcích 1:1,25, v horninách >R5 prakticky kolmé se zabezpečením vypadávajících úlomků.

U soudržných zemin lze výkopy hloubit svisle do 2 m p.t., v závislosti na místních podmínkách. U větších hloubek je třeba stavební jámy svahovat nebo pažit. Pažit výkopy bude bezpodmínečně nutné v místech případného výskytu podzemní vody mělké kvartérní zvodně, zejména v severoseverozápadní části řešeného území, a dále v místech výskytu nesoudržných zemin a navážek.

Vrtatelnost zemin a hornin pro piloty dle přílohy č. 1 Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 800-2. Zvláštní zakládání objektů. ÚRS Praha 2006 klasifikujeme následujícími třídami:

- humózní vrstva O								tř. I.

- jílovité a hlinité sedimenty F						tř. I.

- štěrkopísčité sedimenty G, S						tř. I.

- štěrkopísčité sedimenty G - balvany 10-25 cm nad 50 %			tř. I-II.

- písky S zvodnělé (tekoucí)							tř. II.

- horniny - eluvia R6							tř. I.-II.

- horniny R5							tř. II.

- horniny R4							tř. III.

  - Vhodnost zemin do zásypů výkopů a do aktivní zóny komunikací

- Severoseverozápadní část území v prostoru údolní nivy Chrudimky.

jsou ve spodním fluviálním souvrství uloženy štěrkové až štěrkopísčité akumulace údolní terasy Chrudimky s bází podle vrtu V-401 v hloubce okolo 5,5 - 6 m pod původním terénem (cca 293,5 m n.m.). Štěrky jsou polymiktní, špatně vytříděné s dobře i špatně opracovanými valouny velikosti většinou do 10 cm a zejména v bazálních vrstvách balvany až přes 20 cm. Uložení jednotlivých hrubozrnných vrstev je nepravidelné často s polohami a vložkami jemnozrnných zemin. Geotechnicky se jedná zejména o štěrky s jemnozrnnou příměsí G3 G-F s kamenitou a většinou při bázi až balvanitou zrnitostní frakcí Cb, B s polohami většinou písčitých jílů F4 CS. Při povrchu terasy bývají jílovité a hlinité písky S5 SC, S4 SM.

Terasa je překryta aluviálními povodňovými náplavy a redeponovanými zeminami svahovin a splavenin, které jsou charakteru především hlinitých a písčitých jílů F6 CI, CL a F4 CS, ve starších dokumentacích často klasifikovaných jako písčité hlíny F3 MS. V tomto aluviálním souvrství se místy vyskytují písčité vložky až nesouvislé polohy většinou písků hlinitých S4 SM a velmi málo opracované ploché štěrky opuky.

Konzistence jemnozrnných zemin tohoto souvrství je v archivních vrtech klasifikována jako tuhá i pevná.

Uvedené kvartérní zeminy v údolní nivě jsou dobře zhutnitelné a tudíž vhodné pro zpětný zásyp výkopů a rýh.

Uvedené zeminy jsou dle ČSN 73 6133 v převážné většině, zejména při obvyklém promísení výkopku, podmínečně vhodné do aktivní zóny komunikací. Většinou se jedná o zeminy nebezpečně namrzavé až podřadně namrzavé (G3).

- Erozní údolí zhruba mezi křižovatkami ulice Malecké s Moravskou a Družstevní.

V celém řešeném úseku v trase projektované kanalizace jsou podle blízkých archivních průzkumů ověřeny pestré kvartérní zeminy svahovin a splavenin původem z eluvií slínovců (opuk), starších výše položených fluviálních tras a sprašových pokryvů. Báze kvartérního souvrství se podle blízkých archivních vrtů předpokládá v hloubce zhruba 6 - 6,5 m pod původním terénem. Zeminy jsou zastoupeny především hlinitými a prachovitými jíly a sprašoidními zeminami F6 CI, CL až jílovitými hlínami F5 MI, ML, často s různým procentním zastoupením většinou málo opracovaných úlomků opuk a případně křemene nebo polymiktních štěrků a místy i vložkami hlinitých písků S4 SM.

Konzistence jemnozrnných zemin tohoto souvrství je v archivních vrtech klasifikována jako tuhá i pevná.

Uvedené kvartérní zeminy výplně erozní rýhy jsou vzhledem k časté příměsi opukových úlomků a štěrků ještě celkem hutnitelné až dobře hutnitelné a tudíž podmínečně vhodné až vhodné pro zpětný zásyp výkopů a rýh.

Uvedené zeminy jsou dle ČSN 73 6133 v převážné většině nevhodné pro přímé použití do aktivní zóny komunikací. Většinou se jedná o zeminy nebezpečně namrzavé.

- Erozní údolí zhruba jižně od křižovatky ulice Malecké s Družstevní.

V tomto jižním řešeném úseku jsou v trase projektované kanalizace podle blízkých archivních průzkumů ověřeny velmi pestré kvartérní zeminy. Skladba kvartérních sedimentů je nepravidelná jak ve vertikálním tak i horizontálním profilu. Báze kvartérního souvrství se podle blízkých archivních vrtů předpokládá v hloubce zhruba 7 - 9 m a širším okolí se uvádí až 13 m pod původním terénem.

Jsou zde uloženy svahoviny a splaveniny původem ze starších výše položených fluviálních tras, sprašových pokryvů a z úlomkovitě kryogenně zvětralých opuk. Zeminy jsou zastoupeny především hlinitými a prachovitými jíly a sprašoidními zeminami F6 CI, CL až jílovitými hlínami F5 MI, ML, často s různým procentním zastoupením většinou málo opracovaných úlomků opuk a polymiktních štěrků.

Oproti předchozímu úseku jsou v souvrství pod splaveninami pohřbeny četné výskyty organických zemin organické zeminy o ověřených mocnostech cca 1,5 - 3 m. Jedná o polohy hnilokalových hlín se silnou příměsí zetlelých dřev a rostlin a vložkami rašeliny (V-127; 3,9 - 7,2 m p.t.), rašeliny s tlejícím dřevem (V-129; 5,0 - 6,6 m p.t.) nebo vrstva zetlelé dřevní hmoty (V-131; 5,7 - 7,7 m p.t.).

Na povrchu jsou (v době průzkumu před výstavbou sídliště) uloženy antropogenní navážky, které jsou převážně hlinitého charakteru s různým poměrem stavebního odpadu (cihly, polymiktní štěrky, sklo porcelán, opuka, plach, drát, aj.), který místy převažuje. Kusy materiálu jsou většinou uváděny do 6 - 10 cm. Jejich mocnost byla dokumentována 2 - 4 m.

Konzistence původních jemnozrnných zemin a jemnozrnných výplní tohoto souvrství je v archivních vrtech klasifikována většinou jako ve svrchních vrstvách tuhá, níže přechází do pevné a místy při místy souvrství přechází až do měkké. Organické zeminy jsou tuhé až především měkké. Ulehlost navážek je velmi různá.

Původní kvartérní zeminy výplně erozní rýhy bez organické příměsi jsou vzhledem k pestrému složení jemnozrnných a hrubozrnných zemin dobře hutnitelné a tudíž vhodné pro zpětný zásyp výkopů a rýh. Organické zeminy jsou vesměs nevhodné pro zpětný zásyp ovšem dle předpokladu by výkopy pro kanalizaci neměly v této jižní části lokality zásadně zasáhnout organické zeminy. Vhodnost heterogenních navážek pro zpětné zásypy bude třeba řešit operativně v průběhu výstavby.

Původní zeminy jsou dle ČSN 73 6133 v převážné většině, zejména při obvyklém promísení výkopku, podmínečně vhodné do aktivní zóny komunikací. Většinou se jedná o zeminy nebezpečně namrzavé až podřadně namrzavé. Organické zeminy jsou nepoužitelné do aktivní zóny komunikací. Vhodnost materiálově i geotechnicky heterogenních vysoce anizotropních navážek do aktivní zóny komunikací bude třeba řešit operativně v průběhu výstavby.

- Podložní křídové horniny a jejich zvětraliny.

Vzhledem k relativně velké mocnosti kvartérního pokryvu nepředpokládá se zastižení těchto hornin a jejich zvětralin ve výkopech projektované kanalizace.

  - Agresivita zvodnělého prostředí

Vliv zvodnělého prostředí mělké kvartérní zvodně na betonové konstrukce podzemních funkčních objektů byl ověřen několika archivními průzkumy.

Podzemní voda mělké kvartérní zvodně je ve starších archivních průzkumech (Mareš 1962, Navrátil 1980) uváděna se slabou síranovou agresivitou (až 260 mg.l-1) a dle klasifikace podle tabulky 1 ČSN EN 206 by odpovídala XA1 - slabě agresivní.

Pozdějšími archivními průzkumy (Navrátil 1984, Med 2001, Peko 2001) však zvýšené hodnoty síranů ověřeny nebyly a podzemní voda dle klasifikace podle tabulky 1 ČSN EN 206 vyhovuje jako neagresivní na betonové konstrukce.

  - Přítoky do stavebních jam

Při hloubení rýh pro kanalizaci do hloubek cca 2 až max. okolo 4 m p.t. se na převážné většině řešeného území nepředpokládají přítoky podzemní vody do výkopů. Případné průsaky vod do výkopů nejsou významné.

Přítoky do rýh pro kanalizaci lze očekávat zejména při severoseverozápadním okraji řešeného území, které zasahuje do údolní nivy Chrudimky. Na základě archivních čerpacích zkoušek v okolí řešené lokality lze při okraji údolní nivy odhadovat propustnost štěrkopískové terasy zhruba řádově na 1 - 5.10-5 m.s-1. Při relativně malé mocnosti propustných sedimentů a časté hlinitopísčité příměsi lze specifické přítoky odhadovat řádově maximálně na desetiny l.s-1 na metr výkopu.

Dále je třeba uvažovat průměrné a přívalové srážky.

- Závěr a doporučení

Předložená zpráva shrnuje výsledky provedeného posouzení inženýrskogeologických poměrů stavbou dotčených území ve východní části města Chrudim v rámci akce ‚Chrudim - stoka G, ulice Malecká‘, včetně posouzení těžitelnosti zemin v trasách projektovaných kanalizací a vlivu podzemní vody.

Průzkumem byly v zájmovém území stavby kanalizací zjištěny většinou jednoduché geologické poměry. Složité geologické poměry se předpokládají pouze v jižní části řešeného území vzhledem k původnímu výskytu 2 - 4 m mocných navážek a ve spodní části kvartérního souvrství organických zemin, mocných až 2 m. Místní geologické poměry jsou blíže popsány v kapitolách 3 a 5.1.

Inženýrskogeologické a geotechnické poměry zájmového území jsou podrobně popsány a interpretovány v jednotlivých podkapitolách kapitoly 5.

Problematika podzemních vod je blíže popsána v kapitole 3.3, z hlediska agresivity na betonové konstrukce v kapitole 5.3 a z hlediska přítoků do stavebních jam a rýh v kapitole 5.4.

Těžitelnost zemin v trasách kanalizací, procentuelní odhad zastoupení jednotlivých tříd a sklony svahů dočasných výkopů jsou jednotlivé trasy kanalizačních stok popsány v kapitole 5.1.

Hloubení rýh pro kanalizace je možné provádět běžnými výkopovými mechanizmy (rypadla, ručně prováděné výkopy).

Jak projekční, tak i prováděcí práce se musí řídit ustanovením příslušných norem a předpisů, a to zejména ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla. (souvislost s ochranou základové spáry), ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin atd.

Závěrem lze konstatovat, že posouzení inženýrskogeologických poměrů bylo provedeno v požadovaném rozsahu dle platných předpisů a norem.

#### Přehled použité literatury:

Odborná a odborně-populární literatura

Balatka, B. - Sládek, J. (1962):  Říční terasy v českých zemích. Geofond v Nakladatelství ČSAV. Praha.

Demek, J. - Mackovčin, P. (eds.) a kol. (2006):  Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. AOPK. Brno.

Faltysová, H. - Bárta, F. a kol. (2002):  Pardubicko. In: Mackovčin, P. - Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR. Svazek IV. AOPK ČR a EcoCentrum Brno. Praha.

Herčík, F. - Herrmann, Z. - Valečka, J. (1999):  Hydrogeologie české křídové pánve. ČGÚ. Praha.

Krásný, J. et al. (1982): Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1:200 000, list 13 Hradec Králové. ÚÚG. Praha.

Krásný, J. et al. (2012): Podzemní vody České republiky. Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Česká geologická služba. Praha.

Chlupáč, I. - Brzobohatý, Z. - Kovanda, J. - Stráník, Z. (2011):  Geologická minulost České republiky. Academia. Praha.

Olmer, M. - Herrmann, Z. - Kadlecová, R. - Prchalová, H. et al. (2006):  Hydrogeologická rajonizace České republiky. Sbor. geolog. věd, Hydrogeolog. inž. geolog., 23. ČGS. Praha.

Olmer, M. - Kessl, J. a kol. (1990):  Hydrogeologické rajóny. Práce a studie, sešit 176. VÚV, ČHMÚ v SZN. Praha.

sine (1961):  Podnebí Československé socialistické republiky. Tabulky. HMÚ. Praha.

sine (2007):  Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, Universita Palackého v Olomouci. Praha, Olomouc.

Šimek, J. - Holoušková, T. (2001):   Zakládání staveb 10 (Foundatoins 10). Vydavatelství ČVÚT. Praha.

Šimek, J. - Jesenák, J. - Eichler, J. - Vaníčak, I. (1990):   Mechanika zemin. SNTL. Praha.

Tourková, J. (1990):   Hydrogeologie. Vydavatelství ČVÚT. Praha.

Vlček, V. a kol. (1984):  Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia. Praha.

Witzany, J. - Kutnar, Y. - Zlesák, J. - Ziegler, R (2001):  Konstrukce pozemních staveb 20. Vydavatelství ČVÚT. Praha.

Odborné posudky a zprávy (archiv ČGS Praha)

Mareš, M. (1962):  Chrudim - kanalizace a čistící stanice. STAVOPROJEKT KPÚ Hradec Králové. Pardubice. (GF V047526)

Navrátil, J. (1979):  Závěrečná zpráva o výsledcích stavebně-geologického průzkumu pro 80 bytových jednotek (svépomocných SRD v Malecku v Chrudimi. STAVOPROJEKT Hradec Králové. Pardubice. (GF P028467)

Navrátil, J. (1980):  Závěrečná zpráva o výsledcích stavebně-geologického průzkumu pro ÚPZ sídliště Stromovka v Chrudimi. STAVOPROJEKT Hradec Králové. Pardubice. (GF P031088)

Navrátil, J. (1984):  Závěrečná zpráva o výsledcích stavebně-geologického průzkumu pro ÚPZ I. etapy sídliště Stromovka v Chrudimi. STAVOPROJEKT Hradec Králové. Pardubice. (GF P046835)

Honsa, P. (1985):  Geologická zpráva o výsledcích podrobného IG-průzkumu pro sklad propan-butanu v Malecku v Chrudimi. STAVOPROJEKT Hradec Králové. Pardubice. (GF P051848)

Navrátil, J. (1988):  Závěrečná zpráva o výsledcích podrobného stavebně-geologického průzkumu pro komunikace a inženýrské sítě II. stavby sídliště Stromovka v Chrudimi. STAVOPROJEKT Hradec Králové. Pardubice. (GF P065486)

Med, L. (2001):  Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu - Chrudim ulice Malecká - bytové jednotky. SUDOP PARDUBICE. Pardubice. (GF P100473)

Peko, M. (2001):  Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu - Chrudim ulice Pod Kopcem - kanalizace. SUDOP PARDUBICE. Pardubice. (GF P100480)

Mapové a projektové podklady

Čepek, L. red. (1996):  Geologická mapa ČR. Mapa předčtvrtohorních útvarů. Měřítko 1:200 000, list Hradec Králové. 3. vydání. ÚÚG. Praha.

Krásný, J. red. (1981):  Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1:200 000, list 13 Hradec Králové. 1. vydání. ÚÚG. Praha.

sine (1999):  Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000, list 13-42 Pardubice. 4. vydání, obnovené. VÚV TGM v ČÚZK. Praha.

Použité normy a další závazné předpisy jsou citovány v textu.

Přílohová část

#### Původní geologická dokumentace

#### vybraných archivních průzkumných vrtů

#### S 32, S 33   (Mareš 1962)

#### V-2, V-4, V-6, V-7, V-10   (Navrátil 1979)

#### v-20, v-26   (Navrátil 1980)

#### V-102, V-110, V-121, V-127, V-129, V-131, V-172, V-173   (Navrátil 1984)

#### V1, V3   (Honsa 1985)

#### V-401, V-402, V-403   (Navrátil 1988)

#### V1   (Med 2001)

#### S1   (Peko 2001)

Příloha č. 3