Bašta Prachárna, Chrudim, stavební úpravy

Klášterní zahrady, p.č. st. 184, k.ú. Chrudim [654299]

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

D 1.2. a		STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- Investor:

- Město Chrudim

- Resselovo náměstí 77, 537 01, Chrudim

- IČO: 00270211

- Zástupce ve věcech technických: Tomáš Vápeník – odbor investic

- Tel: 733 625 996, tomas.vapenik@chrudim-city.cz

- Zodpovědný projektant:

- Ing. arch. Josef Veselý

- ČKA 04535

- Múčka Veselý architekti s.r.o.

- Karlova 933/7, 614 00, Brno

- IČO: 07587295

- Konzultant dřevěných spojů:

- Ing. Miroslav Navrátil

- Kamenná čtvrť 661/76, Brno 63900

- Obsahem předkládané dokumentace je návrh tesařských spojů stropních trámů pro podepření trámů stávajícího stropu. Dokumentace je řešena v podrobnosti pro provedení stavby.

- ÚČEL STATICKÉHO POSOUZENÍ

Účelem je návrh tesařských spojů nových stropních trámů, podpírajících stávající trámový strop nad 1.NP Bašty Prachárny.

- PODKLADY

Stavební výkresy zpracované Ing. arch. Josefem Veselý a Ing. arch. Janou Bambuchovou v 02/2024.

| ČSN EN 1995-1-1 | Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby |
| --- | --- |

- ZATÍŽENÍ

Zatížení objektu a posouzení jednotlivých prvků je provedeno podle norem EN. Zatížení je vykresleno v charakteristických hodnotách pro každý zatěžovací stav. Kombinace zatěžovacích stavů jsou provedeny dle ČSN EN.

Stálé zatížení

-	Skladba podlahy ve 2.NP       	0,20	kN/m2

Užitné zatížení

-	Nahodilé zatížení 	1,50	kN/m2

- POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ

- Z důvodu nedostatečné únosnosti stávajících trámů stropu nad 1.NP budou tyto trámy podepřeny dvojicí nových trámů. S ohledem na kruhový tvar místnosti, do které budou tyto nové trámy umisťovány je nutné trámy spojit ze dvou kusů, není možné jej osadit v jednom kusu.

- Ve stávajícím kamenném zdivu budou vysekány 4 kapsy dle PD.

- Každý trám bude pro potřeby montáže rozdělen a zpětně spojen pomocí celodřevěného spoje: podélný šikmý plát s oboustranným šikmým podříznutým čelem zajištěný utahovacími klíny.

Podrobnější popis viz příloha č.1 této zprávy.

V Brně, únor 2024								Ing. arch. Jana Bambuchová

Ing. arch. Josef Veselý