Divadlo K. Pippicha – obnova podlahových krytin

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

A)   ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonické řešení stavby se nemění. Odstíny laků na marmoleu se budou blížit stávající barevnosti – RAL 7035 výstavní síň, sál a lóže; RAL 8023 chodby a foyer. PVC ve zkušebně Slavoj a kuřárně nebude nově skládané ze čtverců, ale bude provedeno jako celistvé, rolované, s nutnými svary, barevnost hnědo oranžová / červená, obdobné barevné provedení jako v suterénu u výtahu, kde je použit materiál Gerflor Mipolam Cosmo Tangerine 2655 (již není v nabídce).

B)   VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Výtvarné řešení stavby se nemění.

C)   MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Veškeré použité materiály musí tvořit ucelený systém a být použity dle technických a technologických předpisů výrobce.

D)   DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Není měněno a zůstane stávající.

E)   PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Provozní řešení není měněno a zůstane stávající.

F)   BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezbariérovost objektu není stavebními úpravami dotčena a není součástí tohoto projektu.

G)   KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Jedná se pouze o udržovací práce:

Pracovní postup pro Marmoleum:

Odstranění až osmi, místy až deseti vrstev voskových nátěrů Tuklar metallic z podlah z marmolea chemicky, odstraňovačem nátěrů a popř. i broušením a úklidem (např. vysátí, setření, ...); pod demontovanými sedačkami v sále se očekávají 2-3 vrstvy nátěrů. Provedení penetrace. Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr marmoleové podlahy barevný, barevnosti cca RAL 8023 a cca RAL 7035. Před objednáním zboží je nutné barevnost vyvzorkovat a nechat schválit památkáři a provozovatelem, které přizve objednatel. Následně bude proveden lakovací dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný transparentní nátěr marmoleové podlahy. Penetrace, krycí a lakovací nátěr budou provedeny jedním systémem, od jednoho výrobce! Před objednáním zboží je zhotovitel povinen předložit objednateli technické listy dodávaných materiálů, vzorky a vzorníky, ze kterých bude patrné splnění požadavků ze zadání. Součástí prací je 2x renovace několika schodišťových stupňů mezi jevištěm a hledištěm. Součástí prací není renovace dřevěných soklíků na hranách stupňů a schodišť, popř. při obvodu, v jiných částech ploch – bude řešeno dle potřeby dodatečně, mimo tuto zakázku.

Pracovní postup pro PVC: Demontáž a likvidace stávající podlahové krytiny. Následně dojde k penetraci podkladu s pískovým vsypem a k provedení nivelačního tmelení. Podklad bude přebroušen a očištěn. Poté dojde k pokládce zátěžového PVC s celoplošným lepením. U stěn bude osazena nová obvodová lišta. Rozsah prostor: Slavoj s předsíní, „kuřárna“ a předsíňky výtahu. Prostory jsou členěny, obsahují mj. sloupy, viz výkresy. Ztížení prací u obvodových stěn vodorovným vedením potrubí ústředního vytápění. Součástí prací je renovace několika schodišťových stupňů ve Slavoji. Před objednáním PVC je zhotovitel povinen předložit objednateli technické listy dodávaných materiálů, vzorky a vzorníky, ze kterých bude patrné splnění požadavků ze zadání.

Požadavky na PVC: Podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, tl 2,00mm, odolnost vůči bodové zátěži min. okolo 0,03 mm, 3000 g/m2.

H)   TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY – STAVEBNÍ FYZIKA

(popis řešení, výpis použitých norem)

Technické vlastnosti stavby z hlediska stavební fyziky se nemění.