D.1.1.1 - Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce

Řešené objekty po realizaci stavby musí splňovat veškeré požadavky právních předpisů.

Požadavky normy ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání

4 Obecné principy přístupnosti

4.1.2 Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm.

4.1.3 Pokud se pro pochozí plochu použije rošt nebo jiný materiál s perforovaným povrchem apod., musí mít velikost otvorů nebo příčné mezery maximálně 12 mm ve směru chůze. Čistící rohože smí mít velikost otvorů nebo příčné mezery maximálně 10 mm ve směru chůze.

4.1.4 Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku je nejméně 1500 mm x 1500 mm (kruh o průměru 1500 mm). V případě změn dokončených staveb Ize pro otáčeni vozíku o 90° použít nejmenší prostor obdélníku o rozměrech 1500 mm x 1200 mm (doporučeno 1800 mm x 1300 mm).

4.1.7 Ovládací prvky (vypínače, zásuvky, tlačítka, ovladače zdvihacích zařízení, zvonky apod.), sloty poštovních schránek, sloty samoobslužných boxů apod. musí být ve výšce 600 až 1200 mm nad pochozí plochou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 600 mm od pevné překážky. U změn dokončených staveb Ize z důvodů stavebně-technických odsazení snížit na 500 mm. Manipulační prostor před těmito ovládacími prvky a sloty smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1500 mm.

5 Vizuální kontrast

5.1.2 Vizuální kontrast vůči okolí musí být zajištěn u všech prvků, které mají být veřejně používány nebo vytvářejí překážku ve veřejném prostoru a zasahují do průchozího prostoru 900 mm podél přirozené vodící linie, resp. 800 mm od osy umělé vodicí linie a nebo hrany signálního pásu. Požadavek se týká např. stožárů a sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení nebo orientačního a informačního systému, dále zábradlí nebo jiných zábran, mobiliáře, celoskleněných ploch, prvků orientačních a informačních systémů, hmatových prvků pro osoby se zrakovým postižením, zábradelních madel schodišť a ramp, stupnice nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene a vyrovnávacích stupňů, hřebene pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků, dveří a dveřního prahu místností nebo výtahů, dveřní kliky a jiných ovládacích prvků jako jsou ovladače, vypínače nebo tlačítka, zařizovacích předmětů. Na nástupištích veřejné dopravy musí být vizuální kontrast zajištěn u nástupní hrany a na okraji bezpečnostního pásu nebo bezpečnostního odstupu.

Vizuální kontrast má být dodržen také ve veřejných prostorách a hlavních vnitřních komunikacích k odlišení velkých ploch, jako jsou stěny a pochozí plochy.

5.2.3 Požadavky vizuálního kontrastu na objekty a prvky jsou rozděleny na menší a větší vizuální kontrast podle tabulky 3. Je-li pro daný objekt stanovena, musí být dodržena také minimální hodnota LRV světlejšího povrchu.

5.2.4 V případě, že jeden nebo oba povrchy budou z reflexních materiálů nebo z vysoce lesklého povrchu, kartáčovaného kovu apod., musí být použita vyšší hodnota vizuálního kontrastu, a to následovně:

pro velké plochy (tj. stěny, podlahy, dveře), prvky a komponenty pro usnadnění orientace (orientační tabule) bude vizuální kontrast K ≥ 40 % mezi dvěma povrchy, s LRV světlejšího povrchu ≥ 40 bodů;

pro ovládací prvky menších rozměrů (ovládače, vypínače, tlačítka), nápisy na těchto prvcích bude vizuální kontrast K ≥ 70 % mezi dvěma povrchy, s LRV světlejšího povrchu ≥ 70 bodů.

Specifická kritéria posuzování pro nerezovou ocel stanovuje ČSN EN 16584-1.

5.2.6 Pokud je vizuálního kontrastu povoleno dosáhnout prostřednictvím vizuálních značek, je doporučeno volit barevné kombinace nevyžadující posouzení kontrastu vůči pozadí (například celoskleněné plochy).

5.2.7 Vzorování podlahy a jiných pochozích ploch má mít rozdíl LRV méně než 20 bodů.

Tabulka 3 - Požadavky na vizuální kontrast

| Objekt, prvek | Požadavek na vizuálni kontrast K |
| --- | --- |
| Menší vizuálni kontrast K |  |
| zábradlí a jiné zábrany | K ≥ 30 % vůči pozadí |
| mobiliář | K ≥ 30 % vůči pozadí |
| zařizovací předměty a madla hygienických prostor a šaten | K ≥ 30 % vůči pozadí |
| dveře | K ≥ 30 % vůči pozadí |
| prahy | K ≥ 30 % vůči pozadí |
| dveřní kliky | K ≥ 30 % vůči pozadí |
| ovládací prvky (ovládače, vypínače, tlačítka) | K ≥ 30 % vůči pozadí |
| velké plochy (stěny, pochozí plochy včetně ramp) | K ≥ 30 % vůči okolí |
| celoskleněné plochy | K ≥ 30 % vůči pozadí V případě, že je vizuálni značení provedeno ze dvou a více odstínů s rozdílem LRV minimálně 60 % a splněním podmínek v 5.4.2, pak kontrast vůči pozadí není nutné posuzovat |
| stupnice nástupního a výstupního stupně | K ≥ 30 % vůči okolí |
| zábradelní madla schodišt’ a ramp | K ≥ 30 % vůči pozadí V případě nerezových povrchû požadavky dle ČSN EN 16584-1, čl. 6.2.3. |
| kontrastní pás bezpečnostního odstupu u hrany nástupištè verejné dopravy (autobus, trolejbus, tramvaj) | viz 5.1.3 |
| hmatové prvky pro nevidomé | viz 5.1.3 |
| hřeben pohyblivých schodů a pohyblivých chodníkù | K ≥ 30 % vůči okolí |
| okraj bezpečnostního pásu a bezpečnostního odstupu, konec železničního nástupiště | K ≥ 30 % vůči okolí |
| nástupní hrana železničního nástupiště vůči kolejišti | minimální LRV hrany 30 % |
| prvky orientačního a informačního systému | K ≥ 30 % prvků OS/IS vůči pozadí |
| Větší vizuálni kontrast K |  |
| prvky orientačního a informačního systému | K ≥ 60 % jednotlivých složek prvků OSIIS vůči sobě. |
| neočekávané překážky, bezpečnostní hrozby (např. vyčnívající prvky podél přirozených vodicích linií) | K ≥ 60 % vůči pozadí |
| pomocná zařízení pro nastupování do vlaku | podle ČSN EN 16584-1, čl. 5.4 |

10 Vstupní a horizontální komunikační prostory stavby

10.1 Vstupní prostory

10.1.1 Vstup musí být snadno vizuálně rozeznatelný vůči okolí.

10.1.3 Před vstupem do budovy musí být volný manipulační prostor nejméně 1 500 mm x 1 500 mm (otevírání dveří od sebe). Při otevírání dveří do manipulačního prostoru (k sobě) musí být nejméně 1 500 mm x 2 000 mm (2 000 mm ve směru přístupu). Na straně kliky musí být volný prostor 600 mm (doporučeno 700 mm).

10.1.4 Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).

10.1.5 Hlavní vstup se doporučuje chránit proti povětrnostním vlivům zastřešením hloubky nejméně 1 200 mm.

10.1.6 Úroveň podlahy ve vstupu musí být bez výškových rozdílů, v odůvodněných případech nesmí být vyšší než 20 mm.

10.1.7 Vstupní čistící zóny, kovové rošty a rohože musí být výškově zarovnány s okolní pochozí plochou a v souladu s požadavky podle článku 4.1.3. Šířka čistící zóny musí být nejvýše rovna šířce vstupních nebo vnitřních dveří.

10.1.8 Vstupní dveře do budovy musí mít světlou šířku nejméně 900 mm. Světlá šířka dveří nejméně 900 mm musí být zachována v rámci pohybu po hlavním komunikačním provozu (návaznost zádveří, oddělení jednotlivých komunikačních prostor chodeb apod.).

Šířka vstupních dveří je určena účelem užívání a převažujícím provozem. Pokud jsou vstupní dveře dvoukřídlové s různou šířkou dveřního křídla, mělo by být u navazujících dalších dveří širší dveřní křídlo vždy na stejné straně (tzn. vždy pravé nebo vždy levé).

10.1.10 Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1 000 mm od pochozí plochy, klika nejvýše 1 100 mm. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných, karuselových a se samozavíračem.

10.1.11 V případě otevírání dveří silou větší než 25 N se provádí dveře automaticky ovládané.

10.3.7 Pro optimální vizuální komunikaci osob se sluchovým postižením nesmí velké prosklené plochy u kontaktních míst vytvářet odlesky, viz 4.3.

10.4 Dveře

10.4.1 Vnitřní dveře do místností musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. V případě dvoukřídlových dveří musí mít hlavní křídlo světlou šířku nejméně 800 mm. Posuvné dveře se nesmí zcela zasouvat do pouzdra, vždy musí zůstat přístupná část s úchytem a musí být dodržen požadavek na šířku vstupu.

10.4.5 Dveře v hlavním komunikačním prostoru chodby musí mít prosklení, které umožní vizuální kontakt s upozorněním na možné nebezpečí za dveřmi. Spodní hrana prosklení musí být nejvýše 600 mm nad podlahou, horní okraj nejméně 1 600 mm nad podlahou. Minimální šířka prosklení 150 mm s umístěním nejvýše 200 mm od svislé hrany dveří v místě kliky.

10.4.6 U dveří musí být volný manipulační prostor nejméně 1 500 mm x 1 500 mm (otevírání dveří od sebe nebo u posuvných dveří). Při otevírání dveří do manipulačního prostoru (k sobě) nebo u posuvných dveří s přístupem k madlu ve vzdálenější poloze u ostění musí být manipulační prostor nejméně 1 500 mm x 2 000 mm (2 000 mm ve směru přístupu). Na straně kliky musí být volný prostor 600 mm.

10.4.7 Ovládací síla pro otevírání dveří je nejvýše 25 N (doporučuje se 15 N).

10.4.8 Dveře nebo zárubně v šířce nejméně 50 mm musí splnit požadavek na vizuální kontrast K ≥ 30 % k přiIehIým stěnám. Dveře, které jsou součástí hlavní vnitřní komunikace, musí splnit požadavek na vizuální kontrast K ≥ 30 %.

10.4.9 Kontrast dveřní kliky musí splnit požadavek na vizuální kontrast K ≥ 30 % vůči pozadí dveří, podle kapitoly 5.

10.4.10 Kontrast dveří, kliky a vodorovného dveřního madla je požadován pouze u dveří do prostor s požadavky na přístupnost a bezbariérové užívání.

10.6 Protiskluznost podlah a pochozích ploch

10.6.1 Podlaha a pochozí plocha části staveb, které jsou přístupné veřejností, musí mít nášlapnou vrstvu s protiskluznou úpravou splňující tyto požadavky:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10° (třída R10).

10.6.2 Podlaha a pochozí plocha teras a dalších venkovních prostor musí mít nášlapnou vrstvu s protiskluznou úpravou splňující požadavek na úhel kluzu od 19 do 27° (třída R11).

10.6.3 Pochozí plochy ve sklonu musí splňovat požadavky podle 11.4.4 a v případě, že pochozí plochy nejsou chráněné před deštěm nebo se na nich může vyskytovat voda podle 11.4.5.

13 Přístupnost a evakuace osob

13.1 Požární bezpečnost staveb a evakuace osob je dána požadavky právního předpisu 14) a souborem norem ČSN 73 08xx Požární bezpečnost staveb (Požární bezpečnost staveb). Jedná se zejména o:

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb — Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb — Shromažďovací prostory

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb — Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 0835	Požární bezpečnost staveb — Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

13.2 Předávání informací v případě vyhlášení požárního poplachu musí být řešeno na principu více smyslů a to formou optické a akustické signalizace se značením se současným předepsaným vizuálním únikovým značením podle ČSN ISO 3864-1.

13.3 Veřejné prostory užívané veřejností, kde mohou osoby se sluchovým postižením pobývat sami (např. hygienické prostory), musí být vybaveny optickým výstražným zařízením podle ČSN EN 54-23.

19 Stavby pro sport a rekreaci

19.1.1 Stavba pro sport musí být přístupná v částech určených pro užívání veřejností. Přístupnost musí být současně zajištěna pro prostor šaten a hygienických zařízení pro sportovce a vstup na sportoviště nebo závodiště při respektování zvýšených nároků na manipulační prostory zvýšených rozměrových parametrů sportovních vozíků.

19.1.2 Světlá šířka dveří vychází z parametrů sportovních vozíků (tabulka 1) a z typu sportovního zařízení, viz tabulka 10.

19.1.5 Podlaha a pochozí plocha části staveb užívaných veřejností a sportovci, kde je možno stát nebo chodit bosýma nohama za mokra, musí mít nášlapnou vrstvu s protiskluznou úpravou splňující tyto požadavky:

a) úhel kluzu nejméně 12° (třída A) — do prostor chodeb, převlékáren, brouzdališť, bazénu, kde je hloubka větší než 80 cm apod.

b) úhel kluzu nejméně 18° (třída B) — do sprch, na okraje a dno bazénu v zóně pro neplavce, kde je hloubka menší než 80 cm, schody mimo bazény apod.

c) úhel kluzu nejméně 24° (třída C) — na schody do vody, průchozí bazény, skloněné okraje bazénů, startovací bloky apod.

d) hodnotu výkyvu kyvadla za mokra nejméně 45 (v případě, že nemohou být zkoušeny metodou úhlu kluzu).