V Ý K A Z   V Ý M Ě R

NOVOSTAVBA TRIBUNY		SO 03.1 - ÚPRAVA ULICE NOVOMĚSTSKÁ

ul. Novoměstská, CHRUDIM

 Vybourání stávajícího kamenného obrubníku 100/30/15 cm, odvoz do 5 km		115 bm

 Vybourání stávajícího chodníkového obrubníku (beton) 100/15/25 cm, odvoz do 5 km	97 bm

 Vybourání stáv. silničního rigolu - kam. dl. 10/12 + bet.5 cm + ŠD 100 mm, odvoz do 5 km	50 m2

 Vybourání stávající kce chodníku - ABS 6 cm + ŠD 20 cm, odvoz do 5 km		174 m2

 Vybourání stávající kce chodníku - bet. dl. 20/10/8+bet.10 cm + ŠD 10 cm, odvoz do 5 km	39 m2

 Vybourání stávající kce vozovky - ABS 12 cm + ŠD 30 cm, odvoz do 5 km		25 m2

 Frézování krytu stávající vozovky tl. 50 mm  - S4 ( napojení krytu MK)		48 m2

  ZEMNÍ PRÁCE

 Odkopávky a prokopávky zem. 3.tř, naložení, odvoz do 5 km, uložení na skládce	107 m3

(chodníky : parkoviště 426 m2 x 0,25 = 107 m3 - přebytek)

 Odkopávky a prokopávky zem. 3.tř, naložení, odvoz do 5 km, uložení na skládce	22 m3

(vstup : 88 m2 x 0,25 = 22 m3 - přebytek)

 Úprava pláně se zhutněním ( parkoviště, chodníky, vstup )		582 m2

( S1 + S2 + S3 = 215 m2 + 292 m2 + 75 m2 )

 Osazení obrubníků silničních ABO 100/15/25 do betonu C16/20 s vyspárováním		90 bm

 Osazení obrubníků nájezdových ABO 100/15/25 do betonu C16/20 s vyspárováním	20 bm

 Osazení obrubníků přechodových ABO 100/15/25 do betonu C16/20 s vyspárováním	5 bm

 Osazení obrubníků obloukových R = 2,0 m do betonu C16/20 s vyspárováním		4,4 m = 6 ks

 Osazení obrubníků obloukových R = 1,0 m do betonu C16/20 s vyspárováním		6,3 m =  8 ks

 Osazení obrubníků chodníkových ABO 100/15/25 do betonu C16/20 s vyspárováním	4 bm

 Osazení obrubníků zahradních ABO 100/5/25 do betonu C16/20 s vyspárováním		67 bm

 Osazení krajníků ABK 50/25/10 do betonu C16/20 s vyspárováním		114 bm

 Okapový chodník - bet. dlažba HBG 50/50/5 cm, lože HDK 4/8 - 4 cm + ŠD 0/32 - 15 cm	33 m2

 Odvodňovací žlab TBZ 50/50/13 cm, lože HDK 4/8 - 4 cm + ŠD 0/32 - 15 cm		10 m2 = 19,5 bm

S1 : ( PARKOVIŠTĚ, VJEZD, PŘEJEZDNÝ CHODNÍK )

 Betonová zámková dlažba  200/100/80 mm	DLB ;	ČSN 73 61 31	80 mm	133 m2

barva pískovcová, vyspárování pískem 0 - 1 mm s cementem ( 1 : 4 )

 (Bet. zámková dlažba 200/100/80 mm - děl.čáry	DLB ;	ČSN 73 61 31	(80 mm)	1,6 m2

barva šedá , vyspárování pískem 0 - 1 mm s cementem ( 1 : 4 )

 ( Betonová zámková dlažba  200/100/80 mm)	DLB ;	ČSN 73 61 31	(80 mm)	4 m2

„SLEPECKÁ" - barva červená,

vyspárování pískem 0 - 1 mm s cementem ( 1 : 4 )

 Lože ze štěrkodrtě 4 - 8 mm	LHDK 4/8 ;	ČSN 73 6131 - 1	30 mm	139 m2

 Směs stmelená cementem	SC 0/32; C12/15 ;	ČSN EN 14 227 - 1	120 mm	167 m2

ČSN  73 6124 -1

 Štěrkodrť	ŠD 0 - 31,5; GN ;	ČSN 73 6126 - 1	150 mm	215 m2

pod obr : 126 bm * 0,15 m = 19 m2

pod krajník : 114 bm * 0,25 m = 29 m2

Celkem			380 mm

S2 : ( CHODNÍK )

 Betonová zámková dlažba  200/100/80 mm	DLB ;	ČSN 73 61 31	80 mm	315 m2

barva šedá, vyspárování pískem 0 - 1 mm s cementem ( 1 : 4 )

 ( Betonová zámková dlažba  200/100/80 mm)	DLB ;	ČSN 73 61 31	(80 mm)	8 m2

„SLEPECKÁ" - barva červená,

vyspárování pískem 0 - 1 mm s cementem ( 1 : 4 )

 Lože ze štěrkodrtě 4 - 8 mm	LHDK 4/8 ;	ČSN 73 61 31 - 1	30 mm	323 m2

 Štěrkodrť	ŠD 0 - 31,5; GN ;	ČSN 73 61 26 - 1	250 mm	292 m2

323 m2  - 31 m2 (SC) = 292 m2

Celkem			360 mm

S3 : ( VSTUPNÍ PROSTOR, VSTUPNÍ RAMPA )

 VSTUP : Betonová dlažba  400/400/50 mm		ČSN 73 61 31	50 mm	60 m2

barva šedá, vyspárování pískem 0 - 1 mm s cementem ( 1 : 4 )

 (RAMPA : Betonová dlažba  400/400/50 mm )		ČSN 73 61 31	(50 mm)	15 m2

barva pískovcová, vyspárování pískem 0 - 1 mm s cementem ( 1 : 4 )

 Lože ze štěrkodrtě 4 - 8 mm	LHDK 4/8	ČSN 73 61 31 - 1	30 mm	75 m2

 Štěrkodrť	ŠD 0 - 31,5; GN ;	ČSN 73 61 26 - 1	250 mm	75 m2

Celkem			360 mm

S4: ( MÍSTNÍ KOMUNIKACE )

 Asfaltový beton (obrusný)	ACO 11, 50/70 ;	ČSN EN  13108 - 1	50 mm	57 m2

ČSN EN  73 6121

 Spojovací postřik-modif. kat. asfaltová emulze 	PS-EP ;	ČSN 73 6129		30 m2

0,15 - 0,2 kg / m2 ;

 Asfaltový beton (podkladní)	ACP 16, 50/70 ;	ČSN EN  13 108 - 1	50 mm	30 m2

ČSN EN  73 6121

 Směs stmelená cementem	SC 0/32; C16/20 ;	ČSN EN 14 227 - 1	150 mm	30 m2

ČSN  73 6124 -1

 Štěrkodrť	ŠD 0 - 31,5; GN ;	ČSN 73 6126 - 1	180 mm	30 m2

Celkem			480 mm

 Osazení nových svislých dopravních značek FeZn, folie reflexní, základní velikost

1 sloupek + přísl., dl 3,0 m 	IP12	VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ	1 ks

na oplocení areálu :	IP12 +	VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ	1 ks

E12	TEXT ( ZVONEK )	1 ks

	V4 - 0,25 - 120 bm - vodící čáry souvislé, reflexní nátěr barva bílá : 2 * 120 bm * 0,25 m =	60 m2

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	BŘEZEN 2014

Vypracoval :	ing. VÁBEK